
项目编号：20240029-HP-HZ
集安市湖里水电站环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：集安市湖里水电有限公司

编制单位：吉林省禾泽工程管理有限公司

2026年3月

目录
1概  述


1一、项目由来及特点


2二、环境影响评价工作过程


4三、分析判定相关情况


41、产业政策符合性判定


42、项目分类管理类别判定


43、生态管控分区相符性


144、与法律法规及政策相符性判定


235、主体功能区划相符性


246、其他规划相符性


32四、关注的主要环境问题及环境影响


33五、环境影响报告书的主要结论


33六、致谢


34第一章 总则


341.1编制依据


341.1.1国家法律、法规


351.1.2部门规章及规范性文件


371.1.3地方法律、法规


371.1.4技术标准及规范


381.1.5其他规划及相关依据


401.2评价目的、评价原则与评价重点


401.2.1评价目的


401.2.2评价原则


411.2.3评价重点


411.3环境影响因素识别与评价因子筛选


411.3.1环境影响因素识别


421.3.2评价因子筛选


431.4环境功能区划


441.5评价标准


441.5.1环境质量标准


471.5.2污染物排放标准


471.6评价工作等级及评价范围


471.6.1评价工作等级


541.6.2评价范围


561.7环境保护目标


571.7.1地表水环境保护目标


571.7.2地下水环境保护目标


571.7.3声环境保护目标


571.7.3土壤环境保护目标


571.7.4生态环境保护目标


59第二章 工程概况


592.1流域规划概况


592.1.1流域概况


592.1.2小新开河水利工程发展现状


602.1.3水资源开发利用程度


612.2工程建设回顾


622.3工程概况


622.3.1基本情况


622.3.2工程开发任务、规模


642.3.3工程总布置及主要建筑物


692.3.4淹没、占地及移民安置概况


712.3.5取水方案


722.3.6退水方案


722.3.7生态流量


732.3.8水土保持


742.3.9劳动定员


75第三章 工程分析


753.1工程影响


753.1.1施工期影响因素分析


763.1.2运营期影响因素分析


863.2现存环境问题及整改建议


863.2.1现存环境问题


863.2.2整改建议


87第四章 环境现状调查与评价


874.1 流域环境现状


874.1.1 河流水系


884.1.2 水资源情况


894.2 工程影响区域环境现状


894.2.1 地理位置


904.2.2 地形地貌


904.2.3 气象气候


914.2.4 地下水


924.2.5 土壤植被


924.3 环境质量现状调查与评价


924.3.1 环境空气质量现状调查与评价


934.3.2 地表水环境质量现状调查与评价


1064.3.3 地下水质量现状调查与评价


1114.3.4 声环境质量现状调查与评价


1124.3.5 土壤环境质量现状调查与评价


1174.3.6 生态环境质量现状调查与评价


1534.3.7 水土流失现状


1544.4 社会环境现状


1554.5 人群健康调查


1554.6 景观与文物调查


156第五章 环境影响预测与评价


1565.1施工期环境影响回顾性评价


1565.1.1施工期生态环境影响


1585.1.2施工期大气环境影响


1585.1.3施工期水环境影响


1585.1.4施工期噪声环境影响


1595.1.5施工期固体废物环境影响


1595.2运营期环境影响预测与分析


1595.2.1水文情势变化影响分析


1645.2.2水环境影响分析


1675.2.3环境空气影响分析


1685.2.4噪声影响分析


1685.2.5固体废物影响分析


1695.2.6土壤环境影响分析


1715.2.7生态环境影响分析


1795.3局地气候影响分析


1795.4环境地质影响分析


1795.5水土流失影响分析


1795.6对第三者影响分析


1805.7社会环境影响分析


1805.7.1对能源结构的影响


1805.7.2对社会经济的影响


1805.8人群健康影响分析


1815.9景观与文物影响分析


182第六章 环境保护措施


1826.1施工期污染防治措施调查及落实情况


1826.1.1生态环境保护措施


1836.1.2大气环境保护措施


1836.1.3水环境保护措施


1836.1.4声环境保护措施


1836.1.5固体废物污染防治措施


1836.2运营期环境保护措施调查及落实情况


1836.2.1地表水环境保护措施


1846.2.2环境空气保护措施


1846.2.3声环境保护措施


1846.2.4固体废物保护措施


1876.2.5地下水、土壤环境保护措施


1876.2.6生态保护措施


1916.3景观、文物与其它设施保护措施


1916.4环境保护措施汇总


1946.5污染物排放总量控制


195第七章 环境风险分析


1957.1 评价目的与重点


1957.2 风险调查


1957.3 评价等级


1957.3.1环境风险潜势初判


1967.3.2评价等级的确定


1967.4 环境风险识别


1977.5 风险事故分析


1977.5.1泄漏风险


1977.5.2蓄水对库岸稳定性风险


1977.5.3水质污染风险


1987.5.4洪水风险


1987.5.5蓄水后诱发地震风险


1997.5.6溃坝风险


2007.6 风险防范措施与管理措施


2017.7 环境风险应急预案


2027.8 小结


204第八章 环境管理与监测计划


2048.1环境管理


2048.1.1环境管理目标


2048.1.2环境管理体系


2048.1.3环境管理机构与职能


2058.1.4环境管理制度


2068.1.5环境监督计划


2068.2环境监测计划


2068.2.1监测目的与任务


2078.2.2监测计划


2088.2.3监测技术要求及档案管理


2098.3环境保护“三同时”验收计划


2108.4排污许可


2108.5排污口规范化设置


2118.6污染物排放清单


213第九章 环境投资概算及经济损益分析


2139.1环保投资概算


2149.2环保影响经济损益分析


2149.2.1环境影响经济效益分析


2149.2.2环境影响经济损失分析


216第十章 评价结论


21610.1工程概况评价结论


21610.1.1工程概况


21610.1.2项目概况


21610.2工程合理性分析结论


21710.3环境现状评价结论


21710.2.1环境空气


21710.2.2地表水环境


21710.2.3地下水环境


21710.2.4声环境


21810.2.5土壤环境


21810.2.6生态环境


21810.4污染物排放总量结论


21910.5环境影响评价结论


21910.5.1水环境影响结论


22010.5.2环境空气影响结论


22010.5.3声环境影响结论


22010.5.4固体废物影响分析结论


22010.5.5生态环境影响结论


22110.5.6社会环境影响分析结论


22110.6环境保护措施结论


22110.6.1水环境保护措施


22110.6.2声环境保护措施


22110.6.3固体废物保护措施


22210.6.4水生生物保护措施


22210.6.5植物保护及恢复措施


22210.6.6陆生动物保护措施


22210.6.7生态基流措施


22310.6.8景观保护措施


22310.6.9人群健康保护措施


22310.7环境经济损益分析结论


22310.8环境管理与监测评价结论


22310.9公众参与结论


22410.10综合评价结论





概  述

一、项目由来及特点

项目由来：集安市湖里水电站位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，浑江流域左岸一级支流小新开河的中游。

湖里水电站由老站、新站组成，为引水式水电站，两个电站直线距离约900m，总装机容量为1400kW，其中老站装机容量为400kW（2×200kW），新电站装机容量为1000kW（2×500kW）。水电站总体设计年平均发电量为425.51万kW・h，年利用小时数3039h，是小新开河流域梯级开发的三级水电站。湖里水电站工程主要由拦河坝、灌溉输水洞、引水发电隧洞、电站等工程组成。湖里水库是以防洪、灌溉为主，结合发电等综合利用的小（1）型水库，总库容223.89万m³，坝址以上控制流域面积304km2，校核洪水位277.38m，设计洪水位为276.6m，正常蓄水位为272.71m。
湖里水电站（原台上电站，详见更名附件）始建于1968年，1970年建成，原装机容量为400kW；1996年12月25日，原通化市地方水电管理站以通市地电字〔1996〕10号文对集安市湖里电站扩建工程进行批复，新建发电机组（新站），装机容量为1000kW（2×500kW），扩建工程于1997年4月建设，2001年7月发电运行，扩建后湖里水电站总装机容量达到1400kW（2×200kW+2×500kW）。2008年，企业对湖里水库大坝进行除险加固工程施工（吉水技〔2008〕595号文），2010年完成了除险加固工程。由于电站设备老化，2023年11月，企业对水轮发电机技术改造，更换老站两台水轮机，更换新站水轮机配件，装机容量不变。
根据《吉林省水利厅等7部门关于吉林省小水电分类整改工作的实施意见》（吉水电联﹝2022﹞55号）的分类标准以及集安市小水电分类整改工作领导小组的《吉林省集安市小水电分类整改评估报告》，集安市水电站由于安全评级不足三级，定为整改类（整改情形：设施设备不符合安全标准）。根据附件7，通化市水利局《关于公布2024年农村水电站安全生产标准化三级达标单位的通知》（通市水字(2024)132号），通化市水利局对2024年9月29日前首次申请农村水电站安全生产标准化三级达标电站进行了评审，集安市湖里水电站为达标水电站。至此，集安市湖里水电站完成整改要求。
项目特点：本项目为水力发电项目，1970年建成投产，已稳定运营多年，属生态影响类项目。项目施工期已经结束多年，施工期的环境影响也随之结束。项目运营期大气、废水、固废的影响较小，对环境的影响主要体现在生态环境以及地表水环境影响，在严格落实最小下泄生态流量的前提下，可减少对下游河段的生态环境影响。
二、环境影响评价工作过程

本次环境影响评价工作分三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，具体工作程序见下图。
[image: image1.png]IR AEREF R A KR

|

LHFARR AR A E A R
2T TRRD
IRV HTRINBE.
I}
LIRBINE F RS S A E T ik
2PHWFN ESTRRIT BN
IFETAFFEAPHEE.

R
BS54 TR

1EFRERFRPWINS F4
2 EFEFREMA S F47

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, l

L& HR BB R TR AL
2REFH R, H#ITERAREFRAL:
3EHREMBEFREWRNEL.

.

HHTREWIRE D





图1  项目环境影响评价工作程序图

受集安市湖里水电有限公司委托，吉林省禾泽工程管理有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受任务后，我单位组织评价人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境和区域环境质量现状等进行了详细调查，分析建设项目与国家、吉林省有关环境保护法规、产业政策、相关规划等的符合性。并对项目所在区域的环境质量进行现状监测；同时收集调查了区域生态环境等相关资料，运营期对周围环境的影响程度，并对环境保护措施实施情况进行重点调查，从而发现现存环境问题，提出改进建议，尽可能降低项目运营期对环境的影响。在进行前述工作的基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）及《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）、《水电工程环境影响评价规范》（NB/T10347-2019）中的有关要求，编写完成了《集安市湖里水电站环境影响报告书》。

三、分析判定相关情况

1、产业政策符合性判定

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目总装机容量为1400kW，为小（1）型引水式电站，3-11月通过泄洪+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量的生态流量保障措施，且设置了生态流量监控系统。不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“大中型水力发电及抽水蓄能电站”、限制类“无下泄生态流量的引水式水力发电”、淘汰类项目。因此，本项目符合国家产业政策。

根据国家发展改革委《可再生能源产业发展指导目录》（2005.11.29颁布）的有关内容，水力发电属于国家可再生能源产业。湖里水电站为并网水电站，符合流域规划、满足环保要求，其建设运营对壮大集安市能源产业，缓解其电力能源紧张状况，促进集安市及其周边区域经济持续稳定发展具有重要意义，符合国家产业政策。

2、项目分类管理类别判定

本项目为水力发电项目，总装机容量为1400kW。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于第四十一项“电力、热力生产和供应业”中“88水力发电4413”中“总装机1000千瓦及以上的常规水电（仅更换发电设备的增效扩容项目除外）；抽水蓄能电站；涉及环境敏感区的”类别，需编制环境影响报告书。

3、生态管控分区相符性

（1）生态保护红线

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅发布《关于加强生态环境分区管控的若干措施》以及通化市人民政府《通化市生态环境分区管控实施方案》（通市政办发〔2024〕4号），通化市环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，本项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，老站、大坝、部分库区属于优先保护单元中集安市水源涵养功能重要区（ZH22058210009）；新站、部分库区属于重点管控单元中集安市大气环境弱扩散重点管控区（ZH22058220005），剩余库区位于集安市一般管控区（ZH22058230001），根据集安市自然资源局提供文件，本项目用地范围不涉及生态保护红线，因此，本项目不涉及生态保护红线范围。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，地表水位于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，地下水质量为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，声环境位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类。

根据《2024年吉林省生态环境状况公报》，2024年通化市为达标区；根据监测数据，小新开河各断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体的要求；地下水各监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求；评价区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准；项目区域内土壤监测点位的各监测因子均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的筛选值、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的基本指标。项目产生的固体废物全部妥善处置。因此，本项目三废及噪声均能得到有效处理，不会导致区域环境质量下降。

（3）资源利用上线

本项目为水利水电工程，电站年平均引水发电水量9023万m3，占集安市流域地表水资源量（3.3222亿m3）的20.4%。小新开河坝址以上多年平均年径流量为1.39亿m3，电站水量利用系数为 64.9%。湖里水库灌溉用水量10万m3，灌溉面积1000亩。取水量占集安市流域水资源量比重较小。湖里电站是引水式水电站，水流经过水轮机尾水管后回归小新开河河道，项目用水无特别要求，取水用于水电站发电，属于无损耗性用水，水质水量基本不会发生变化。水库生态放水、汛期弃水通过溢洪道直接排入小新开河。因此，本项目建设不触及资源利用上线。

因此，本项目不触及资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

根据《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函〔2024〕158号）及《通化市人民政府办公室关于印发<通化市生态环境分区管控实施方案>的通知》（通市政办发〔2024〕4号），项目建设与吉林省生态环境准入清单、通化市总体准入要求、集安市生态环境准入清单相符性详见下表。

  本项目与“吉林省生态环境准入清单”相符性

	管控要求
	管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目总装机容量为1400kW，为小（1）型引水式水电站，并设置生态流量保障措施，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目。因此，本项目符合国家产业政策。
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	本项目为水电项目，不属于两高项目。不涉及。
	符合

	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	本项目所在通化地区2023年空气质量为达标区，为水电项目，所排放污染物均满足相应的污染物排放标准。
	符合

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	不涉及。
	/

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	本项目为水电项目，不涉及重点行业。
	符合

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目所在通化地区2023年空气质量为达标区。
	符合

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及。
	/

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及。
	/

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及。
	/

	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	本项目为水电项目，不涉及。
	/

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及。
	/

	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及。
	/

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	本项目为水电项目，为已建项目，占地不涉及黑土地，不涉及。
	/

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及。
	/

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	本项目为水电项目，项目运行不涉及燃用高污染燃料。
	符合


  本项目与“通化市总体准入要求”相符性

	管控类别
	管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国湿地保护法》《水产种质资源保护区管理办法》《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）《吉林省生态保护红线监管办法（试行）》（吉政办规〔2023〕2号）等要求。
	项目为水电项目，项目位置不涉及自然保护区、国家湿地公园、国家森林公园、湿地及草原等敏感目标。根据集安市自然资源局提供文件，本项目用地范围不触及生态保护红线范围。
	符合

	
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	不涉及。
	/

	
	大力推进天然林保护工程和退耕还林工程，加强流域水污染综合治理，加强重要湿地的保护，加大矿区废弃地的恢复和重建。
	项目为水电项目，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，冷却水目前在发电厂区内简单沉淀后直接排放至小新开河。

本次要求在新老电站建设冷却水降温设备，将水温降至地表水体温度后返回冷却系统循环再利用。
	符合

	
	加快小流域综合治理，对不宜农的丘陵地、高台地退耕还林；减少化肥和农药的使用量，提高使用效率；加强水资源保护，治理工业废水和城镇污水。
	
	符合

	
	加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
	不涉及。
	/

	污染物排放管控
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
	项目为水电项目，项目运营期间不产生废气。
	符合

	
	
	水环境质量全面改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到92.3%，全面消除劣Ⅴ类水体，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。
	项目为水电项目，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥；

冷却水目前在发电厂区内简单沉淀后直接排放至小新开河。

本次要求在新老电站建设冷却水降温设备，将水温降至地表水体温度后返回冷却系统循环再利用。
	符合

	
	
	到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。
	不涉及。
	/

	
	
	到2035年，受污染耕地安全利用率达到97%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。
	
	/

	
	污染物控制要求
	建立较为完善的城市污水管网。新建区严格执行雨、污分流制；新建污水管道应沿规划路径设置，并以排水线路短、埋深浅、管网密度均匀合理为原则。
	不涉及。
	/

	环境风险管控
	强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，提升环境风险预警、排查、应对水平。
	项目产生的危险废物暂存至危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理。
	符合

	资源利用要求
	水资源
	2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
	本项目为水电项目，为引水式水电站，水流经过水轮机尾水管后回归小新开河河道，项目用水无特别要求，取水用于水电站发电，属于无损耗性用水，水质水量基本不会发生变化。不触及资源利用上线。
	符合

	
	能源
	2025年，煤炭消费总量控制在565.6万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
	
	

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.13平方千米；城镇开发边界扩展倍 数控制在2020年城镇建设用地规模的1.32倍以内，面积控制在177.6平方千米以内。
	
	


  本项目与“集安市生态准入清单”相符性
	管控要求单元编码
	管控单元名称
	管控类型
	环境准入及管控要求
	本项目
	相符性

	ZH22058220005
	集安市大气环境弱扩散重点管控区
	空间布局约束
	1除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，宜避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

2重点矿区严格矿山地质环境保护准入管理，新建矿山矿产资源开发利用方案与矿山地质环境保护与土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施，编制绿色矿山建设实施方案。采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，开采矿产资源造成矿山地质环境破坏的，由采矿权人负责治理恢复。
	1.本项目为水电项目，不排放废气，不属于大规模排放大气污染物的项目；

2.其他不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。

2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。
	1.本项目老电站、新电站内共设置4台油浸式变压器，每个变压器均设置金属油箱，起到绝缘的作用，油箱密闭。企业严格按操作流程使用变压器，每个变压器下部均设置事故油池，可有效避免油箱泄漏故障产生的环境风险。

2.根据现场踏查，本项目不涉及污染地块。

3.本项目危险废物分别暂存于新、老厂区危险废物暂存间内。根据水电站危险废物的产生量，项目2处危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点的相关要求进行建设，可有效的控制项目运行对区域土壤及地下水环境影响。
	符合

	ZH22058210009
	集安市水源涵养功能重要区
	空间布局约束
	1原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。
	本项目1970年建成投产，为水电项目，以防洪、灌溉为主，老站、大坝、部分库区位于该单元。根据现状调查，项目开发建设活动没有损害区域生态服务功能和生态产品质量。

根据回顾性调查，项目建设不涉及无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。没有损害生态系统水源涵养功能。
	符合

	
	
	
	2禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。
	
	符合

	
	
	
	3禁止导致水体污染的产业发展。
	项目为水电项目，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥；目前间接冷却水（温度38℃）简单沉淀后直接排入小新开河。本次评价要求在新老电站建设冷却水降温设备，将水温降至地表水体温度后返回冷却系统循环再利用。
	符合

	
	
	
	4禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
	不涉及
	/

	
	
	
	5禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。
	不涉及
	/

	
	
	
	6禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。
	本项目为小（1）型水利水电工程，1970年建成投产，项目区域不涉及生物多样性维护生态功能区。根据回顾性调查，项目建设不涉及无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等活动。
	符合

	
	
	
	7原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。
	本项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，属于水电项目，不属于新建产业园区。
	符合

	
	
	
	8区内不符合主体功能定位的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	
	符合

	ZH22058230001
	集安市一般管控区
	污染物排放管控
	贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业

项目进园、集约高效发展。
	本项目为水电项目，建成多年，建设单位已针对各项生态环境问题落实相应的生态环境保护措施，生产运行期间不产生废气，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

目前间接冷却水（温度38℃）简单沉淀后直接排入小新开河。本次评价要求在新老电站建设冷却水降温设备，将水温降至地表水体温度后返回冷却系统循环再利用。

	符合


综上所述，电站不在通化市生态保护红线内、不触及环境质量底线、不触及资源利用上线，符合通化市生态环境准入清单要求，符合吉林省及通化市生态环境分区管控相关要求。

4、与法律法规及政策相符性判定

（1）与《中华人民共和国水污染防治法》相符性

项目建设与《中华人民共和国水污染防治法》相符性详见下表。
  与《中华人民共和国水污染防治法》相符性

	序号
	摘录条款内容
	本项目
	相符性

	1
	第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
	本电站为引水式水电站，不涉及饮用水水源保护区；根据《吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书》，湖里水电站为鸭绿江水系浑江流域小新开河梯级开发方案中的已建水电站，且本项目不涉及饮用水水源保护区。

已建的湖里水电站加大对水库周边区域的水土保持治理及森林管护，减少泥沙入库，对河道两岸的生活污水进行严格控制管理，禁止其排入河道。

经调查，项目运营期排放的各污染物均达标，环评阶段环境质量现状监测数据达标。
	不涉及

	2
	第六十五条：禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
	
	不涉及

	3
	第六十六条：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
	
	不涉及

	4
	第六十七条：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
	
	不涉及

	5
	县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。
	
	不涉及

	6
	第六十九条：县级以上地方人民政府应当组织环境保护等部门，对饮用水水源保护区、地下水型饮用水源的补给区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。
	
	不涉及


综上，本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》相关要求。

（2）与《关于<进一步加强水电建设环境保护工作>的通知》相符性

本项目与《关于<进一步加强水电建设环境保护工作>的通知》（环办〔2012〕4号）的符合性分析详见下表。

  与《关于<进一步加强水电建设环境保护工作>的通知》相符性

	序号
	通知摘录
	本项目
	相符性

	1
	坚持适度开发，就是要把握好流域水电开发的强度、尺度和速度，要为重要保护物种保留充足和必要的栖息环境。
	本项目现已建成，符合《吉林省中小河流水能资源开发规划》中鸭绿江水系浑江流域小新开河梯级开发方案。

湖里水电站未触及生态保护红线，占地不涉及自然保护区、风景名胜区，取水、坝址下游无珍稀濒危、特有物种产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等栖息地，为生态保护红线以外的一般生态空间。

湖里水电属于小型水电站，库容系数（β）=0.28%，基本不具备水量调蓄能力。湖里水电站为维持坝下减水河段河流生态系统功，保障水生生物生存繁衍、水环境质量，严格下泄生态流量。


	符合

	2
	对环境承载能力较强的地区，可进行重点开发；对条件复杂、环境敏感的河流或河段，要考虑现阶段减缓不利环境影响的技术和能力，慎重开发；对部分生态脆弱地区和重要生态功能区，要根据功能定位，实行限制开发；在自然保护区、风景名胜区及其他具有特殊保护价值的地区，原则上禁止开发水电资源。
	根据《吉林省中小河流水能资源开发规划》中鸭绿江水系浑江流域小新开河梯级开发方案，湖里水电站属于已建电站，小新开河可开发水能为4028.6万kW•h，已开发水能2461万kW•h，本项目开发水能为425.21万kW•h，包含在已开发水能中。且电站不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区、饮用水水源保护区，属于环境承载能力较强的地区，可进行重点开发。

湖里水电站水库大坝为溢流坝。库容系数（β）=0.28%，水库仅抬高水位引水发电，不具备水量调蓄能力，工程运行基本不改变流域径流时空分布格局。项目位于集安市水源涵养功能重要区，但工程规模较小，对流域产汇流、地表地下水交换及区域水文情势影响有限；项目已落实生态流量下泄措施，可保障河道基本生态用水需求，对区域水源涵养功能不构成实质性损害。在严格落实各项生态环境保护措施的前提下，工程建设与水源涵养区保护目标具有相容性。
	符合

	3
	水电建设项目环境影响评价要重点论证和落实生态流量、水温恢复、鱼类保护、陆生珍稀动植物保护等措施，明确流域生态保护对策措施的设计、建设、运行以及生态调度工作要求。要重视并做好移民安置的环境保护措施，落实项目业主和地方政府的相关责任。要维护群众环境权益，完善信息公开和公众参与机制。要加强小水电资源开发环境影响评价工作，防止不合理开发活动造成生态破坏，切实保护和改善生态环境。
	本项目为小（1）型水电站，老站于1970年建成投产，新站（扩建工程）1997年开始建设，于2001年7月投产，项目建设涉及的临时占地区域植被均已恢复原有地貌，生态恢复良好。建设单位已按要求设置生态流量下泄措施。电站不涉及移民安置。针对现存环境问题，环评提出整改建议。为保证周边群众的知情权、参与权，环评期间企业开展公众参与调查，按照要求对项目信息进行公开。
	符合


综上，本项目符合《关于<进一步加强水电建设环境保护工作>的通知》（环办〔2012〕4号）相关要求。

（3）与《关于<有序开发小水电切实保护生态环境>的通知》相符性

本项目与《关于<有序开发小水电切实保护生态环境>的通知》（环发〔2006〕93号）的符合性分析详见下表。
  《关于<有序开发小水电切实保护生态环境>的通知》相符性

	序号
	通知摘录
	本项目
	相符性

	1
	根据本地区小水电资源禀赋、环境容量、生态状况和经济发展需要，结合生态功能区划，按照“统筹兼顾、科学论证、合理布局、有序开发、保护生态”的原则，组织编制小水电资源开发利用规划，确定重点开发、限制开发和禁止开发的区域，并按规定程序审批。
	本项目符合地方水电开发规划，根据生态功能区划，属于长白山森林重点生态功能区，应严格保护具有水源涵养功能的自然植被，调减森林采伐量，实施森林分类经营，禁止无序开采、毁林开荒等行为。本项目已建成运行多年，占地植被恢复较好，采取生态基流下泄措施，并取得水行政主管部门颁发的取水许可证。
	符合

	2
	小水电项目建设要与当地水资源条件相适应，根据当地生产、生活、生态及景观需水要求，统筹确定合理的生态流量，落实相关工程和管理措施，优化水电站的运行管理，实行有利于生态保护的调度和运行模式，避免电站运行造成下游河段脱水，最大限度地减轻对水环境和水生生态的不利影响。
	本项目于1970年建成投产，3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量。湖里水电站建设生态流量下泄设备，并配备自动监测设备，可有效保证生态流量下泄，避免河道产生脱水段。根据电站运行调度方案，本项目采取了满足当地用电需求及环境要求的工程运行及管理措施，电站在保证生态基流前提下，最大程度减轻对水环境和水生生态造成不良影响。
	符合


综上，本项目符合《关于<有序开发小水电切实保护生态环境>的通知》（环发〔2006〕93号）相关要求。

（4）与《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》相符性

《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中明确了维持水生生态系统稳定所需水量、水库水温分层存在的低温水及鱼类洄游过鱼设施的分析评价和设计规范，提出“为保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量应根据不同月份、不同季节进行调整，可根据最小月平均径流法确定河道生态环境需水量。”

根据2022年《集安市湖里水电站水资源论证报告书》中内容“小新开河中下游河段尚无水生生物用水要求，依据《水资源供需预测分析技术规范》(SL429-2008)及《全国水资源综合规划技术细则需水预测部分》(修订)，分别按10年最枯月平均流量法、Q90法(最小月均流量频率历时曲线上P=90%值)两种方法计算，结果分别为0.114m3/s、0.117m3/s，结果相近、依规定取最小值0.114m3/s，即坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m3/s。”要求，湖里水库坝址处河道生态基流量为0.114m3/s。

根据2024年集安市水利局、通化市生态环境局集安市分局联合发布《关于核定三家子水电站、鑫源水电站、清山湾水电站、湖里水电站、台上水电站生态流量的通知》（集水联发〔2024〕2号）文件，湖里水库坝址处河道生态基流取上游双泉电站、下游水源电站的生态基流值的均值0.065m3/s。

根据调查，湖里水电站3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量。采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m3/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m3/s要求。

低温水：本项目采用参数α—β判别法分析水库水温结构。多年径流量与总库容之比α=17310/223.89=77.31＞20，湖里水库水温结构为混合型，不涉及低温水。

过鱼设施：由于湖里水电站于1970年建设完成投入使用，在水库设计及建设阶段均未考虑过鱼设施。通过调查小新开河流域湖里水电站上下游已建的梯级电站均未设置过鱼设施，本次评价建议湖里电站在结合小新开河流域整体开发情况下，预留补充过鱼通道建设资金，待流域上下游整体布局过鱼设施时，统一按流域要求进行鱼道规范化设计及建设，增加区域鱼类生境的联通。
综上，本项目设计基本符合《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》技术规范要求。
（5）与《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》相符性

本项目与《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》（水电〔2021〕397号）符合性分析详见下表。

  与《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》相符性

	序号
	意见摘录
	本项目
	相符性

	1
	（一）符合以下任一情形的，列为退出类：

一、是位于自然保护区核心区、缓冲区（未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区）。

二、是违法违规建设且无法按照法律法规整改纠正到位。

三、是大坝阻隔对珍稀特有水生生物造成严重影响，且整改纠正达不到要求。

四、是厂坝间河段减水脱流问题突出，严重影响生活、生产、生态用水，且整改纠正达不到要求。

五、是大坝已成为危坝或多年未发电，严重影响防洪，且重新整改又不经济。各地可根据有关规定并结合实际，细化退出电站的具体条件、时限和要求。鼓励装机容量小、建设管理和安全标准低、设施设备老化失修、整改又不经济的电站，自愿退出。
	电站已稳定运行多年，占地不在自然保护区、饮用水水源保护区范围内。区域内无珍稀濒危、特有物种产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等栖息地，无脱流问题。电站于2010年完成了除险加固。
	不符合

	2
	（二）符合以下任一情形的，列为整改类：

一、是未按规定泄放、监控生态流量，或生态流量不足导致厂坝间河段水质不达标。

二、是河流连通性不满足水生生物保护要求。

三、是大坝存在安全隐患。

四、是设施设备不符合安全标准。

五、是水库行政、巡查、技术责任人或电站生产、监管责任主体不落实，管理不到位。
	根据通化市地方水电管理站《关于集安市湖里水电站分类情况的说明》集安市湖里水电站为“整改类”水电站，整改内容为设施设备不符合安全标准，更换水电站老旧水轮机。2023年11月，企业对水轮发电机技术改造，更换老站两台水轮机，更换新站水轮机配件，装机容量不变。

根据通化市水利局《关于公布2024年农村水电站安全生产标准化三级达标单位的通知》（通市水字(2024)132号），通化市水利局对2024年9月29日前首次申请农村水电站安全生产标准化三级达标电站进行了评审，集安市湖里水电站为达标水电站。至此，集安市湖里水电站完成整改要求。


	符合

	3
	（三）符合以下全部情形的，列为保留类：

一、是依法依规建设。

二、是不涉及自然保护区核心区、缓冲区。

三、是生态环境保护和安全生产管理措施到位。
	本次依法补办环评，不涉及自然保护区，环保及生产管理到位。
	符合


因此，电站符合《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》相关要求。

（6）与水电建设项目环评审批原则相符性
 与《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性

	序号
	审批原则
	本项目
	相符性

	1
	项目应符合环境保护相关法律法规和政策，满足流域综合规划、水能资源开发规划等相关流域和行业规划及规划环评要求，梯级布局、开发任务、开发方式及时序、调节性能和工程规模等主要参数总体符合规划。
	根据吉水电联〔2024〕2号文，本项目符合环境保护相关法律法规和政策。

项目已列入吉林省中小河流水能资源开发规划中已有电站名录，本项目的布局、开发方式及工程规模等主要参数总体符合符合《吉林省中小河流水能资源开发规划》中鸭绿江水系浑江流域小新开河梯级开发方案要求。

本项目为已建水电站，主要功能为防洪及灌溉，与《集安市水资源综合规划（2015~2030）》中湖里水电站的农业灌溉开发任务相一致。


	符合

	2
	工程布局、施工布置和水库淹没原则上不占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等法律法规明令禁止占用区域和已明确作为栖息地保护的河流和区域，与饮用水水源保护区保护要求相协调，且不对上述敏感区的生态系统结构、功能和主要保护对象产生重大不利影响。
	根据调查，本项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、永久基本农田、饮用水水源保护区等敏感区。根据现状调查，项目所在小新开河河段无栖息地保护的河流和区域。

	符合

	3
	项目改变坝址下游水文情势且造成不利生态环境影响的，应提出生态流量泄放等生态调度措施，明确生态流量过程、泄放设施及在线监测设施和管理措施等内容。

项目对水质造成不利影响的，应针对污染源治理、库底环境清理、库区水质保护、污水处理等提出对策措施。兼顾城乡供水任务的，应提出设置饮用水水源保护区、隔离防护等措施。存在下泄低温水、气体过饱和并带来不利生态环境影响的，应提出分层取水、优化泄洪工程形式或调度方式、管理等措施。
	本项目于1970年建成投产，3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量。湖里水库坝址处设置已泄放设施及在线监测设施。根据湖里水电站下泄设备流速自动监测数据统计，湖里水电站2025年（1月至11月）下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间，避免河道产生脱水段。根据集水联发〔2024〕2号文及《集安市湖里水电站水资源论证报告书》确定的生态基流值，本次评价要求湖里水电站加强运行保证满足下泄生态基流0.114m3/s要求。
根据电站运行调度方案，本项目采取了满足当地用电需求及环境要求的工程运行及管理措施。

2、项目为水电项目，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥；目前间接冷却水（温度38℃）直接排入小新开河，本次要求在新老电站建设冷却水降温设备，将水温降至地表水体温度后返回冷却系统循环再利用。本项目于1970年建成投产，每年定期清库排沙，运行至今对周围环境影响不明显。

3、根据电站多年运行情况，在采取生态基流下泄措施后，未对坝址及取水口下游水文情势造成重大不利生态环境影响，对流域水质造成影响不显著，水质符合水环境功能区要求，下泄水满足坝址下游河道维持水生生态环境系统平衡。水库属于混合水温结构，电站尾水排入下游河道对下游水环境影响较小。
	符合

	4
	项目对珍稀濒危等保护植物造成影响的，应采取工程防护、异地移栽等措施。项目对珍稀濒危等野生保护动物造成影响的，应提出救助、构建动物廊道或类似生境等措施。项目涉及风景名胜区等环境敏感区并对景观产生影响的，应提出优化工程设计、景观塑造等措施。项目建设带来地下水位变化导致次生生态环境影响的，应提出针对性措施。
	本项目所在水体为浑江流域的小新开河，目前本项目上下游有少数分散小型水电站（如清山湾电站、水源电站等）。由于区域开发早，根据现状调查项目所在区域不涉及珍稀濒危、特有物种产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等栖息地、饮用水水源保护区。

电站已运行多年，项目临时占地区域植被恢复较好，电站与自然景观已融为一体。根据现状监测，未对区域地下水产生明显影响。
	符合

	5
	项目施工组织方案具有环境合理性，对弃土（渣）场等应提出防治水土流失和施工迹地生态恢复等措施。对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，符合环境保护相关标准和要求。
	电站已建成多年，施工期影响已基本消失，根据建设单位资料进行回顾性调查，本项目的施工组织方案基本合理，实际施工过程中不涉及取土，实现挖填平衡，据现场调查，厂区地面硬化，植被恢复较好，在运营期间未发生环境污染事件。
	符合

	6
	项目为改、扩建的，应全面梳理现有工程存在的环境问题，提出全面有效的整改方案。
	本项目于 1968 年开工建设，本次为补

办环评，针对现有的环境问题已提出整

改措施（冷却水降温，老电站增设危险废物暂存间），可改善建设区域生

态环境。
	符合

	7
	按相关导则及规定要求，制定生态、水环境等监测计划，并提出根据监测评估结果开展环境影响后评价或优化环境保护措施的要求。根据项目环境保护管理需要和相关规定，应提出必要的环境保护设计、施工期环境监理、运行期环境管理、开展相关科学研究等要求和相关保障措施。
	本项目建成多年，施工期已结束，为加强今后环境管理和风险管控，本次环评针对现存环境问题提出了环境管理制度化建议及相应的生态环境、水环境等监测计划，制定突发环境事件应急预案。
	符合

	8
	对环境保护措施进行了深入论证，明确措施实施的责任主体、投资、进度和预期效果等，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	本项目为已建工程，本次评价对已建环境保护措施进行了论证，科学有效，并提出了可行的补充保护措施。
	符合


综上所述，本项目建设符合水电建设项目环境影响评价文件审批原则要求。

（7）与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》相符性

本项目与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》（水电〔2016〕441号）符合性分析详见下表。

  与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》相符性

	序号
	意见摘录
	本项目
	相符性

	1
	强化规划约束，优化开发布局。新建、改造小水电站必须遵循已批准的区域空间规划、流域综合规划、河流水能资源开发等规划。对国家级自然保护区及其他具有特殊保护价值的地区，原则上禁止开发小水电；在部分生态脆弱地区和重要生态保护区，严格限制新建小水电；原则上限制建设以单一发电为目的跨流域调水或长距离引水的小水电。
	本电站符合吉林省、通化市水电开发流域规划，现已运行多年，属于引水式水电站。不属于以单一发电为目的的跨流域调水或长距离引水的小水电。电站所在地属于生态保护红线外的一般生态空间及水环境风险重点管控、大气环境重点管控区，项目运行过程中不产生废气、废水得到妥善处理，不会对周围造成污染。根据规划环评意见，应加强污染治理，严格控制污染物排放，按当地管理部门要求进行管理。电站运营期间，取得取水许可证。
	符合

	2
	小水电设计、建设应当满足河流生态环境保护要求，尽可能减少对水文情势、河流形态和生物生境等的影响。按照生态环境保护要求，建设过鱼道、鱼类增殖放流站等设施或使用鱼类友好的水轮机。
	本电站属于小（1）型水电站，且电站设置了生态基流下泄措施。

项目位于小新开河上中游，上下游存在多级电站，由于湖里水电站于1970年建设完成投入使用，在水库设计及建设阶段均未考虑过鱼设施。通过调查小新开河流域湖里水电站上下游已建的梯级电站均未设置过鱼设施，本次评价建议湖里电站在结合小新开河流域整体开发情况下，预留补充过鱼通道建设资金，待流域上下游整体布局过鱼设施时，统一按流域要求进行鱼道规范化设计及建设，增加区域鱼类生境的联通。
	符合

	3
	实施升级改造，推动生态运行。以河流为单元，保障小水电站厂坝间河道生态需水量，改造或增设无节制的泄流设施、生态机组等。整治小水电站内外部环境，妥善处理坝前拦污栅前的垃圾和漂浮物，防止二次污染。按照兴利服从防洪、区域服从流域、电调服从水调的原则，科学制定和实施水电站调度运行方案。对枯水期河流水文情势影响大的水电站，改变发电调度方式，推动季节性限制运行。对于无法修复改造的小水电站，要逐步关停或退出。
	本项目为引水式水电站，无脱水段，设置了生态基流下泄措施，可保证生态流量，且安装生态流量监测设施进行生态流量监测。自建成后，电站运行状态良好。
	符合

	4
	健全监测网络，保障生态需水。已建小水电站要逐步增设生态用水泄放设施与监测设施。各地要加强对小水电站生态用水泄放情况监管，建立生态用水监测技术标准，明确设备设施技术规格，统一监测信息传递规约，按照先易后难的原则，逐步建立小水电站生态用水监测网络。
	电站已设置生态基流下泄措施，以保证生态流量下泄，且安装生态流量监测设施进行生态流量监测，并上报相关主管部门。
	符合

	5
	增强公众参与。完善绿色小水电发展公众参与和监督机制。小水电站生态需水监测数据等信息应依法公开，保障公众知情权，维护群众环境权益。
	本项目环评期间，建设单位组织开展了公众参与调查，保障公众的知情权，维护群众环境权益。环评建议电站生态需水等监测信息应依法公开。
	符合


综上，本项目符合《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》的要求。

（8）与水环境质量提升方案相符性

《吉林省水环境质量提升方案》要求“统筹考虑各类湖库供水工程供水任务、能力以及来水（引水）状况和蓄水情况，合理安排生态用水下泄水量，保障重要江河生态基流。各地应着力解决水电站下游河段断流现象。”

根据集水联发〔2024〕2号文，湖里水电站应下泄生态基流值为0.065m³/s。根据《集安市湖里水电站水资源论证报告书（2022年）》湖里水电站坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m³/s。采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m³/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m³/s要求。12月-2月为河流冰封期，电站不引水发电，来水全部放流，保证了坝址下游水生生态系统及下游电站正常运行所需水量，不会造成小新开河流域水量明显减少，不会对其他用户权益产生影响。2023年4月，水电站取得了最新取水许可证（见附件）。因此，符合《吉林省水环境质量提升方案》要求。

（9）与《吉林省生态环境保护条例》符合性分析

根据《吉林省生态环境保护条例》第四十二条要求，“企业事业单位应当按照国家和省有关规定制定突发生态环境事件应急预案，并报生态环境主管部门和有关部门备案。加强环境风险隐患排查，定期开展应急演练。在发生或者可能发生突发生态环境事件时，企业事业单位应当立即启动突发生态环境事件应急预案，采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告。”

电站已建成多年，建设单位已编制突发环境事件应急预案，在生态主管部门备案，并按照预案要求严格落实、实施。因此，本项目建设符合《吉林省生态环境保护条例》。
5、主体功能区划相符性

全国主体功能区规划：根据国务院国发〔2010〕46号《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，我国国土空间分为以下主体功能区：按开发形式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主厂区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。

本项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，不属于全国主体功能区规划中的禁止开发区域，位于限制开发区域。

吉林省主体功能区划：根据《吉林省主体功能区划》，全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域（重点开发区域和限制开发区域原则上以县级行政区为基本单元；禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中）三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。

各类主体功能区，在全省经济社会发展中具有同等重要地位，只是主体功能不同、开发方式不同、保护内容不同、发展首要任务不同、支持重点不同，对城市化地区主要支持其集聚经济和人口，对农产品主产区主要支持其增强农业综合生产能力，对重点生态功能区主要支持其保护和修复生态环境。

本项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内。项目所在区域不属于《吉林省主体功能区规划》中的禁止开发区域，属于限制开发区域，为省级重点生态功能区。详见附图1-1。
限制区域开发管制原则：“坚持生态主导、保护优先，把保护与修复林区、草地、湿地、荒漠生态系统作为首要任务，严格控制森林资源采伐强度和过度放牧，逐步停止主伐，加强森林草地经营，强化森林草地管护，提升森林草地质量......提高公共服务供给能力和水平。”

本项目为水力发电工程，属于公共服务设施，1968年建设，已稳定运行多年，项目所在区域植被均已恢复原有地貌，生态恢复良好，并且缴纳生态补偿费用。综上所述，本项目建设满足《全国主体功能区规划》、《吉林省主体功能区划》要求。

6、其他规划相符性

（1）与《“十四五”现代能源体系规划》相符性

《“十四五”现代能源体系规划》指出：“因地制宜开发水电。坚持生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线，积极推进水电基地建设。实施小水电清理整改，推进绿色改造和现代化提升。”“加强重点区域能源供给保障和互济能力建设，着力解决东北地区煤炭、电力时段性供需紧张问题。”

“十四五”期间，国家将重点发展清洁能源建设，如风能、太阳能等，对小水电实施清理和升级改造政策。湖里水电站的建成极大缓解了当地用电紧张局面，为改善农村居民生活条件和促进地方经济发展发挥了重要作用。本电站建设规模及发电设备均符合国家产业政策，现有工程已通过水资源论证，并取得水行政主管部门颁发的取水许可证。因此，本电站符合《“十四五”现代能源体系规划》要求。

（2）与《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》相符性

《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持生态优先、绿色发展，以改善水环境质量为首要目标，统筹推进水资源利用、水环境综合治理和水生态保护修复，深入打好污染防治攻坚战，逐步恢复流域水环境质量和水生态功能，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

基本原则：......统筹水环境、水生态、水资源，推动流域上中下游地区协同治理，统筹推进流域生态环境保护和高质量发展。

湖里水电站位于浑江流域的小新开河，属于小新开河集安市工业用水、农业用水区，水质目标为Ⅲ类。电站边多为林地，形成的减水段无居民生活、工业及农业用取水口。

电站已稳定运行多年，未对区域环境造成明显影响，且湖里水电站为小新开河流域梯级开发的三级水电站，可合理分配利用小新开河水资源。因此，与《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》相符。

（3）与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《吉林省生态环境保护“十四五”规划》要求“强化水资源保护利用，保障水资源安全。科学调度和配置水资源，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，强化东部山区小水电调控，加快重要支流、中小河流重点段工程建设，力争在保障重要河流生态流量和重要湖泊生态水位方面取得突破。”

本项目建设符合国家产业政策，电站不触及生态保护红线，满足生态管控分区环境管控要求，项目所在流域属于“小新开河集安市工业用水、农业用水区 ”，区域内未涉及珍稀濒危、特有物种产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等栖息地，且无其他生产生活取水口。根据集水联发〔2024〕2号文，湖里水电站应下泄生态基流值为0.065m³/s。根据《集安市湖里水电站水资源论证报告书（2022年）》湖里水电站坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m³/s。采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m³/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m³/s要求。
12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流，保证河道正常来水全部下泄。因此，本电站符合《吉林省生态环境保护“十四五”规划》要求。

（4）与《吉林省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》相符性

《吉林省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》指出：“加强河湖生态流量监测。加快建设生态流量控制断面的监测设施，对河湖生态流量保障情况进行动态监测。”“立足水资源环境承载能力，强化准入管理和底线约束，严格落实‘三线一单’环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰和限制措施。”“严格水资源管理，强化用水总量和用水强度管控，推进工业、农业、城镇节水，提高水资源利用效率，制定重点河湖生态流量保障实施方案，开展重点河湖生态流量调度与监管，切实保障生态流量。”“推进水生生物保护恢复。强化就地和迁地保护，恢复土著鱼类种群丰度，实施水生生物洄游通道和重要栖息地恢复工程。”

本项目建设符合国家产业政策，电站不触及生态保护红线，满足生态环境分区管控要求，项目所在流域属于“小新开河集安市工业用水、农业用水区”，上下游存在多个已建电站。根据现调查，区域内未涉及珍稀濒危、特有物种产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等栖息地，且无其他生产生活取水口。电站3-11月为发电运营期，水电站尾水排入下游河道。项目采用拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝后至尾水排入前3.46km减水河内的生态基本流量。

根据集水联发〔2024〕2号文，湖里水电站应下泄生态基流值为0.065m³/s。根据《集安市湖里水电站水资源论证报告书（2022年）》湖里水电站坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m³/s。采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m3/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m³/s要求。12月-2月为河流冰封期，电站不引水发电，来水全部放流，保证了坝址下游水生生态系统及下游电站正常运行所需水量，不会造成小新开河流域水量明显减少，不会对其他用户权益产生影响。2023年4月，水电站取得了最新取水许可证（见附件）。因此，本电站建设符合《吉林省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》相关要求。

与《通化市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》相符性

《通化市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》指出：“着力保障重要河流生态流量。统筹考虑各类水库供水工程供水任务、能力以及来水状况和蓄水情况，合理安排生态用水下泄水量，保障重要河流生态基流。实施通化市浑江-哈泥河-金厂河水系连通工程和通化市生态补水工程，保障浑江、哈泥河、金厂河水系连通工作，开展光复河、玉带河、佐安河生态补水工程，改善市区水生态环境。在鸭绿江老虎哨汇水范围重现土著鱼石川氏哲罗鱼、桃源水库/八里哨汇水范围重现土著鱼东北七鳃鳗、蝲蛄河入口汇水范围重现土著鱼蝲蛄、辉发河兴隆汇水范围重现土著鱼瓦氏雅罗鱼。”

本项目水电站位于浑江一级支流小新开河上，湖里水库是以防洪、灌溉为主，结合发电等综合利用的小（1）型水库。电站3-11月发电运营期，采用拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝后3.46km的减水河段的生态基本流量，发电退水完全回归河道。12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流，保证河道正常来水全部下泄。湖里水电站设置生态下泄设施及在线流量监测设施，根据湖里水电站下泄设备流速自动监测数据统计，湖里水电站2025年（1月至11月）下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间，本次评价要求湖里水电站加强调度，满足下泄生态基流0.114m3/s要求。本项目生态用水下泄水量符合通化市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》中保障重要河流生态基流要求。

本项目水电站位于浑江一级支流小新开河上，规划未对上述区域设置土著鱼类恢复相关内容。
（6）《浑江流域综合规划》相符性

根据水利部松辽水利委员会编制的《浑江流域综合规划》，规划水平年现状年为2019年，规划水平年为2030年。规划指导思想为……按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，将流域保护与治理作为规划优先任务，全面建设节水型社会，加强水资源保护、水生态修复和水环境治理，增强城乡供水保障能力，进一步完善防洪减灾体系，强化流域综合管理，着力保障流域供水安全、防洪安全和生态安全，以流域水利高质量发展推动经济社会高质量发展。规划任务是……保护水资源及水生态环境，加强水土流失治理；提高防洪减灾能力，完善防洪减灾体系。通过规划方案的实施，保障流域水资源的可持续利用，支撑流域内外经济社会的高质量发展。
本项目水电站位于浑江一级支流小新开河上，湖里电站为引水式电站，是一座以发电为主的小型水利工程，湖里水库是以防洪、灌溉为主，结合发电等综合利用的小（1）型水库。本项目建设提高了区域防洪减灾能力，完善防洪减灾体系。

电站利用水能进行发电，水库坝址下游形成3.46km减水段，湖里水电站设置生态下泄设施及在线流量监测设施。采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m3/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m3/s要求。12月-2月为河流冰封期，电站不引水发电，来水全部放流，保证了坝址下游水生生态系统及下游电站正常运行所需水量，不会造成小新开河流域水量明显减少。且项目采取相应的污染治理措施，项目运行对周围环境影响较小。

因此，项目建设符合《浑江流域综合规划》中保护水生生态，提高防洪减灾能力等要求。

（6）《通化市浑江流域水环境保护条例》相符性

浑江流域水环境保护应当遵循生态优先、绿色发展、源头控制、系统治理、多元共治、损害担责的原则。本项目为水力发电工程，建成后可保证浑江流域的支流小新开河的生态流量，对流域生态环境影响可接受。

（7）《集安市水资源综合规划（2015~2030）》符合性分析

根据《集安市水资源综合规划（2015~2030）》，集安市2030年水资源可利用总量5.66×108m3，配置当地水资源供水总量0.833×108m3，供水总量占水资源可利用总量的14.7%，集水资源开发利用的程度、利用效率和利用水平都有待提高。《集安市水资源综合规划（2015~2030）》中明确在集安市新建16座水电站，扩建1座水电站。湖里水电站规划为小型水电站，湖里水库位于台上镇，主要是农业灌溉。
本项目集安市湖里电站属于上述水电站中的扩建水电站，由400kW扩建至1400kW。湖里水电站始建于1968年，1970年建成，原装机容量为400kW；扩建工程于1997年4月建设，2001年7月发电运行，扩建后湖里水电站总装机容量达到1400kW（2×200kW+2×500kW）。湖里水库开发任务是以防洪、灌溉为主。根据水库灌溉供水调度，灌溉用水的月份为5月-8月，结合湖里电站发电用水量及月分配成果表可以看出5月、7月坝址处多年平均供水量高于发电用水量，水量差值满足湖里水库下游灌溉用水量；6月、8月址处多年平均供水量低于发电用水量，由于灌溉用水为2.0×104m3，1.4×104m3，相对发电用水较少，本次评价要求湖里水库优先保证下游灌溉用水。该项目水资源利用符合《集安市水资源综合规划（2015~2030）》规划要求。
（8）吉林省中小河流水能资源开发规划、规划环评及其审查意见相符性

①吉林省中小河流水能资源开发规划

根据《吉林省中小河流水能资源开发规划》（2016.07）可知，吉林省规划河流共计179条，理论蕴藏量276.93亿千瓦时。可开发电站632座，其中已建电站226座，在建电站43座，规划电站363座。鸭绿江流域规划区可开发电站305座电站，其中已建电站111座，在建电站22座，规划电站172座。其中，小新开河干流设置12座电站，湖里水电站为鸭绿江水系浑江流域小新开河梯级开发方案中的已建水电站，规划中统计装机容量为1500kW，多年平均发电量为400万kW•h。

本项目湖里水电站属于《规划》中鸭绿江水系浑江流域小新开河干流上的已建电站。湖里水电站始建于1968年，1970年建成，原装机容量为400kW；扩建工程于1997年4月建设，2001年7月发电运行，扩建后湖里水电站总装机容量达到1400kW（2×200kW+2×500kW）。《吉林省中小河流水能资源开发规划》及环境影响评价文件为2015年编制，湖里电站实际装机容量1400kW，统计为1500kW，为统计误差。目前，湖里水电站实际总装机容量为1400kW，水电站总体设计年平均发电量为425.51万kW・h。符合《吉林省中小河流水能资源开发规划》中装机容量及发电量要求。

②吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书及审查意见的函相符性

环境影响评价文件指出：已建电站采取生态基流保障措施，确保下泄一定的生态流量。
湖里水电站1970年建设完成投产，项目选址不涉环境敏感区。电站运行过程中生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥；间接冷却水在站内冷却至地表水体温度后直接排入小新开河。电站运行产生的固体废物均得到妥善处置。湖里水电站3月-11月运行，现采取了生态放流措施，安装生态流量监控设施并联网，避免河道产生脱水段。
因此，项目符合吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书中相关要求。
审查意见的函：《吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书》审查意见符合性如下表。

  与吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书审查意见相符性

	序号
	审查意见
	本项目
	相符性

	1
	建议在规划调整时，将位于国家自然保护区及饮用水水源一级保护区内的19座电站调整出规划;将位于水产种质资源保护区的21座电站调整出规划，仅保留吉林省水行政主管部门同意开发建设的胜利电站和图鲁电站，剩余电站323座，总装机容量486.205兆瓦，年发电量14.6312亿千瓦时。建议调整出规划的电站装机容量占规划电站总装机容量的13.26%，占规划电站总发电量的10.46%。

建议暂缓开发建设地表水功能区划源头水保护区及I类水体保留区内的106座电站，剩余电站217座，总装机容量243.04兆瓦，年发电量7.092亿千瓦时。建议暂缓建设电站装机容量占规划电站总装机容量的43.38%，占规划电站总发电量的46.14%。
	湖里水电站为鸭绿江水系浑江流域小新开河梯级开发方案中的已建水电站。项目选址不涉及国家自然保护区、饮用水水源一级保护区、水产种质资源保护区；不涉及地表水功能区划源头水保护区、I类水体保留区。
	符合

	2
	位于源头水保护区内的规划电站在吉林省地表水功能区划调整前应暂缓建设；位于地表水II类水体保留区内的规划电站在取得省水行政主管部门批准的前提下方可开发建设。
	湖里水电站位于小新开河，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）小新开河源头～河口为小新开河集安市工业用水、农业用水区，其目标水质为Ⅲ类。
项目不涉及源头水保护区，地表水II类水体保留区。
	符合

	3
	规划实施过程中，应严格落实报告书中提出的各项污染防治和生态保护措施，加强生态和水环境跟踪监测，并对可能产生的不良环境影响及时采取应对措施。
	湖里水电站设置下泄生态流量设施并配备流量在线监测系统，保证生态流量下泄；

湖里水电站严格落实报告书中提出的各项污染防治和生态保护措施，并定期开展水环境监测，动态分析项目运行造成的环境影响，并采取对应措施。
	符合

	4
	合理利用水能资源，优化流域内各水电站的运营调度管理方式，采取有效措施保证各级电站的最小下泄流量。
	湖里水电站设置下泄生态流量设施并配备流量在线监测系统，保证生态流量下泄。
	符合


因此，项目符合吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书审查意见的相关要求。

（9）与关于加快推动小水电绿色转型高质量发展的指导意见符合性分析
  与关于加快推动小水电绿色转型高质量发展的指导意见相符性一览表
	水电〔2026〕48号
	本项目
	相符性

	二、严格控制开发建设小水电

	（一）严控新建项目。严禁在生态保护红线、自然保护地、禁止开发河段新建小水电。除巩固拓展脱贫攻坚成果、保障海岛边防等偏远地区和电网未覆盖地区供电安全，新建水源、引调水、航运枢纽等综合利用工程或利用不新增河流阻隔影响情况下的已有基础设施配套建设发电设施等情形外，原则上不再新建小水电站。严禁未批先建，新建、在建项目要依法严格落实质量、安全和生态环境保护措施。
	1、本项目位置不涉及生态保护红线、自然保护地、禁止开发河段。

2、项目电站引水水源为湖里水库，湖里水库于1968年建设，功能为防洪、灌溉。湖里水电站依托湖里水库，在现有设施基础上建设湖里水电站。
3、湖里水电站始建于1968年，1970年建成，原老电站装机容量为400kW；1997年4月湖里水电站根据通市地电字〔1996〕10号文对电站进行扩建，新电站装机容量为1000kW。湖里水电站属于《吉林省中小河流水能资源开发规划》中鸭绿江水系浑江流域小新开河干流上的已建电站。属于利用不新增河流阻隔影响情况下的已有基础设施配套建设发电设施的情形。
	符合

	（二）科学开展扩容改造。结合国家水网建设规划、流域规划、区域规划和能源规划，在生态保护红线外，对原设计存在缺陷、水资源条件发生重大变化、水能资源利用率不高或具备电网柔性调节潜力的电站，在符合流域相关规划要求，并确保生态安全、工程安全和运行安全的前提下，有序推动扩容改造。涉及自然保护地、水产种质资源保护区的，要严格评估，按要求落实生态流量、野生动物通道、过鱼设施等措施。
	1、本项目湖里水电站属于《吉林省中小河流水能资源开发规划》中鸭绿江水系浑江流域小新开河干流上的已建电站。项目建设符合吉林省中小河流水能资源开发规划、规划环评及其审查意见要求。

2、项目水电站位于浑江一级支流小新开河上，不涉及自然保护地、水产种质资源保护区。
	符合

	（三）引导老旧电站有序退出。鼓励装机容量小、运行管理和本质安全水平低、设施设备老化失修且改造不经济、不符合国土空间规划等规划、不符合取用水管控、不符合生态环保和水生生物资源养护要求、长时间停运的电站自愿退出。各地可以因地制宜出台政策，引导老旧电站有序退出。退出电站应按照有关技术标准，严格落实安全管控措施和必要的生态修复措施。
	1、根据通化市水利局《关于公布2024年农村水电站安全生产标准化三级达标单位的通知》（通市水字(2024)132号），集安市湖里水电站为达标水电站。

2、湖里水电站符合《吉林省中小河流水能资源开发规划》，符合取水管控，已取得取水许可证（D220582S2021-0023）。
	符合

	四、完善生态保护与修复措施

	（七）科学确定生态流量。统筹生活、生态、生产用水需求，结合河流特性、水文气象条件和水资源开发利用现状，体现流量过程，反映河道天然来水丰枯变化科学确定小水电生态流量，做好与河湖生态流量目标的衔接。


	本项目采用《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820-2023)附录A水利水电工程生态基流计算方法中A.1.4确定坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m3/s。
	符合

	（八）严格生态流量泄放。按规定实施改造或增设专用生态泄水设施、生态机组等措施，确保小水电站稳定足额下泄生态流量，保障河湖生态用水。完善生态流量监测设施，接入各级小水电生态流量等监管平台，持续强化生态流量监管，做好监测和预警工作，加强相关设施设备的运行管护，并做好与有关部门数据共享。实施生态调度，重点保障枯水期、沉水植物萌发期及鱼类繁殖期等敏感期下游基本生态用水需要，对枯水期河流水文情势影响大的要改变电站运行方式，推动季节性限制运行。建立健全干支流梯级水电站联合调度或协作机制，开展干支流梯级水电站联合调度，统筹协调上下游水量蓄泄方式，提升流域生态用水调配和保障能力。
	1、湖里水电站3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量不低于0.114m3/s。实施生态调度，重点保障枯水期、鱼类繁殖期等敏感期下游基本生态用水需要。
2、湖里水电站已安装下放生态流量监控设施、并联网上传至监管部门，并做记录和运行管理制度以备查。


	符合

	（九）推动恢复河流连通性。开展小水电站坝下减脱水河段调查与评估，在受影响河段，科学论证、因地制宜采取修建能保障河湖连通性的生态跌坎、生态堰坝、过鱼设施等生态修复措施，改善拦河闸坝下游河湖生境条件，为水生生物营造栖息环境。涉及自然保护地、水产种质资源保护区、珍贵濒危水生野生动物栖息地等生态功能重要区域，造成鱼类洄游通道或生境阻隔的，应当组织专题论证，必要时采取修建过鱼设施、实施增殖放流、采用鱼类友好型水轮机等补救措施恢复河流连通性。
	1、通过调查小新开河流域湖里水电站上下游已建的梯级电站均未设置过鱼设施，本次评价建议湖里电站在结合小新开河流域整体开发情况下，预留补充过鱼通道建设资金，待流域上下游整体布局过鱼设施时，统一按流域要求进行鱼道规范化设计及建设，增加区域鱼类生境的联通。
	符合


因此，项目符合关于加快推动小水电绿色转型高质量发展的指导意见中相关要求。
四、关注的主要环境问题及环境影响

1、施工期环境影响回顾及遗留环境问题

本项目施工期已经结束，施工期的环境影响已经结束。本次对施工期环境影响进行回顾性评价。

2、运营期环境问题及环境影响的要点

本次对该项目建成后对周边环境的影响程度进行重点评价。

（1）废水：关注运营期生活污水对周围地表水体的影响。

（2）噪声：关注运营期噪声对周围环境的影响，并提出相应的噪声防治措施。

（3）固体废物：关注运营期危险废物泄漏对周围地表水体、地下水及土壤环境的影响，并提出相应的防治措施。

（4）环境风险：分析项目运营期存在的潜在危险、有害因素，预测环境风险的影响范围、程度，并提出有效的防范措施。

（5）生态环境：关注项目运营过程中对周围土地资源、水文情势、水生生态、陆生生态产生的影响。

五、环境影响报告书的主要结论

集安市湖里水电站的建设符合国家产业政策，符合环境保护相关法律法规和政策文件要求，符合《吉林省中小河流水能资源开发规划》要求，项目布局、开发方式及工程规模等重要参数符合相关规划要求。经过调查，项目于1970年建成投入运行，实际施工过程实现土石方平衡；施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等均采取了有效的防治或处置措施，符合环境保护相关标准和要求，施工期间未发生环境信访事件，没有对周围生态环境和敏感目标产生重大不利影响。水电站的建设未触及生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、永久基本农田，亦不涉及饮用水水源保护区。采取了相应的泄放设施，不会对坝址下游水文情势、水生生态环境造成较大环境影响。

综上所述，本项目建设对生态与环境的影响有利有弊，而弊端均通过采取防治和改善措施予以减小。建设单位已针对各项生态环境问题落实相应的生态环境保护措施，在落实补充生态环境措施基础上，可做到开发与保护并重，本项目建设从环境保护角度来看是可行的。

六、致谢

在开展环境影响评价工作期间，得到了通化市生态环境局、通化市生态环境局集安市分局以及建设单位的大力支持，在此一并表示感谢！

第一章 总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律、法规
《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

《中华人民共和国农业法》（2013.1.1）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

《中华人民共和国土地管理法》（2020.1.1）；

《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

《中华人民共和国文物保护法》（2017.11.5）；

《中华人民共和国野生动物保护法》（2017.1.1）；

《中华人民共和国草原法》（2021.4.29）；

《中华人民共和国森林法》（2020.7.1）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2024.11.1）；

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014.7.29）；

《中华人民共和国森林法实施条例》（2018.3.19）；

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016.2.6）；

《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017.10.7）；

《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017.3.1）；

《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号，2017.5.8）；

《中华人民共和国自然保护区条例》（2017.10.7）；

《河湖生态流量管理办法（试行）》（2025.6.18）；
《中华人民共和国河道管理条例》（2026.1.30）；

《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

《排污许可管理条例》（2021.3.1）；

《国家危险废物名录（2025版）》；

《基本农田保护条例》（2011.1.8）；

《地下水管理条例》（2021.12.1）。

1.1.2部门规章及规范性文件

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39号；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号；

《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号2015年4月16日）；

《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》，国办发〔2005〕45号；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

《环境影响评价公众参与办法》，环境保护部令第4号，2019年1月1日实施；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第16号，2021年1月1日起实施；

关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发〔2015〕162号）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

《关于加强河流污染防治工作的通知》（环发〔2007〕201号）；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，2010年12月22日修正；

《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2016〕114号）；

《关于做好新形势下水利工程建设前期环境保护工作的通知》（水总环移〔2016〕956号）；

关于印发《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》的函（环评函〔2006〕4号）；

《关于加强水电建设环境保护工作的通知》（环发〔2005〕13号）；

《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函〔2006〕11号）；

《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办〔2012〕4号文）；

《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号，2016年5月）；

《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）；

《水利部关于深入贯彻落实中央加强生态文明建设的决策部署进一步严格落实生态环境保护要求的通知》（水规计〔2017〕237号）；

《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）；

国家发展改革委关于《加强流域水电管理有关问题的通知》（环办〔2014〕48号）；

《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（发改能源〔2016〕280号）；
《关于加快推动小水电绿色转型高质量发展的指导意见》（水电〔2026〕48号）；
《关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》（水资管[2024)313号）。
1.1.3地方法律、法规
《吉林省生态环境保护条例》（2021.1.1）；

《吉林省大气污染防治条例》（2022.7.28修订）；

《吉林省水土保持条例》（2014.3.1）；

《吉林省黑土地保护条例》（2018.7.1）；

《吉林省基本农田保护条例（修正）》（1997.09.26）；

《吉林省湿地保护条例（2017年修正本）》（2017.9.26）；

《吉林省林地保护条例》（2012.03.23）；

《吉林省河道管理条例》（2021年修订）；

《吉林省土地管理条例》（2015.11.20）；

《吉林省地表水功能区》（DB22/388－2004）（2005.1.1）；

《吉林省生态保护红线区管理办法》（试行）（吉政发〔2016〕50号，2016年6月28日）；

《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发关于<加强生态环境分区管控的若干措施>》（2024.6.14）；

《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函（吉环函》〔2024〕158号）；

吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知（吉政办发〔2021〕10号）；

《通化市人民政府办公室关于印发<通化市生态环境分区管控实施方案>的通知》通市政办发〔2024〕4号；

《通化市浑江流域水环境保护条例》。

1.1.4技术标准及规范

《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

《环境影响评价技术导则—水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）；

《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）；

《水电工程水温计算规范》（NB/T35094-2017）；

《水电工程过鱼设施设计规范》（NB/T35054-2015）；

《水电工程生态流量计算规范》（NB/T35091-2016）；

《水电水利工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）。

1.1.5其他规划及相关依据

《全国主体功能区规划》；

《全国生态功能区划（修编版）》；

《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（2017.2）；

《中国水生生物资源养护行动纲要》（2006.2）；

《“十四五”现代能源体系规划》；

《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》；

《国家危险废物名录（2025年版）》；

《国家重点保护野生动物名录调整种类分布》（国家林业局令第7号）；

《国家重点保护野生动物名录》（国家林业部、农业农村部第1号令）；

《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（国家林业局、农业农村部令第4号）；

《国家重点保护野生植物名录（第一批）修正案》（农业农村部、国家林业局令第53号）；

《中国珍稀濒危保护植物名录（第1册）》（国家环境保护局，中国科学院植物研究所编；科学出版社；1987）；

《国家重点保护水生野生动物名录》（2000年修订）；
《吉林省主体功能区划》；

《吉林省生态功能区划》；

《吉林省生态环境保护“十四五”规划》；

《吉林省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》；

《吉林省生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030年）》；

《吉林省水土保持规划（2016-2030年）》；

《吉林省中小河流水能资源开发规划》吉林省水利水电规划院、吉林省水利水电勘测设计研究院（2016.7）；

《吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书》吉林省环科环保技术有限公司；

原吉林省环境保护厅关于《吉林省中小河流水能资源开发规划环境影响报告书》审查意见的函（吉环函〔2016〕41号）；

《浑江流域综合规划》（2021年10月）；

《通化市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》；
水利部文件水规计〔2021〕320号《水利部关于浑江流域综合规划的批复》（2021.10.27）；

《通化市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《通化市生态环境保护“十四五”规划》；

《集安市水资源综合规划（2015~2030）》；

《通化市国土空间总体规划（2021-2035年）》（吉政函〔2024〕18号）；

《集安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景规划纲要》；

《集安市湖里电站扩建工程初步设计报告》，通化市水利水电勘测设计研究院，1996.5；

《集安市湖里水库除险加固工程初步设计报告》，通化市水利水电勘测设计研究院，2008.3；

《大坝安全鉴定报告书》，2020.7；

《集安市湖里水电站水资源论证报告书》，2022.11；

《集安市湖里水电有限公司取水许可证》，2023.4.23；

《集安市湖里水电站技术改造工程初步设计报告》，通化汇川水利水电勘测设计有限公司，2023.11；

吉林省禾泽工程管理有限公司与集安市湖里水电有限公司签订的关于本项目环境影响评价技术咨询合同书；

建设单位提供的其他资料。

1.2评价目的、评价原则与评价重点

1.2.1评价目的

1、通过对项目位置周围的自然环境和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料。

2、通过工程分析，查清本项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、排放浓度、排放量和治理情况，确定环境影响要素、污染因子。

3、从技术、经济等角度论证拟采取环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低。

4、依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对拟建项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对项目建设的可行性作出明确结论，为设计单位设计、生态主管部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

本项目为水利水电开发项目，根据项目的建设内容和施工、运行特点，结合项 目所在地环境状况及环境保护的政策法规，确定以下评价原则：

坚持“生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线”原则，优先考虑流域 生态保护，统筹考虑流域水电开发与生态环境保护协调发展，保留必要的生态空 间，维护河流生态系统功能，坚持河流生态系统健康的底线。

可持续发展原则：在开发利用水资源、拉动经济增长的过程中，要注意人与自然的和谐，处理好人口、资源和环境的互动关系，以维持经济、社会与生态环境的持续协调发展；

与规划相协调原则：项目建设必须与集安市国土空间总体规划相协调，与国家和当地政府的各项规划相一致；

符合产业政策原则：项目的建设必须符合国家、地方产业政策；

注重生态保护原则：项目运营对生态的影响尽可能减小和避免，不得造成重大生态破坏。水电站的运行不能造成任何物种的灭绝；

符合达标排放原则：项目营运过程中排放污染物，必须达标排放，以不降低工程区环境功能为目的；

水资源综合利用原则：工程建成运行应通过水资源的优化配置，确保坝下河流始终保持有一定的大于或等于最小生态基流量，以满足下游生产、生活、生态和景观的用水需求。

1.2.3评价重点

本次评价工作的主要内容如下：

1、对评价区域内环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境进行现状调查，评价该区域的环境质量现状。

2、对已建电站进行工程分析，分析项目建设对陆生生态、水生生态、水文情势、水土流失、地下水环境、土壤环境、声环境及环境空气等影响，对项目已采取的环保措施进行技术论证。

3、结合产业政策、周边环境适应性分析已建项目可行性。

4、从经济损益分析方面论证已建项目建设的必要性。

本项目评价工作重点包括工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性分析、项目环境可行性分析等。

1.3环境影响因素识别与评价因子筛选

1.3.1环境影响因素识别

项目已建成，已经正常运行至今，施工期的影响基本消失，因此，对施工期的环境影响将以开展回顾性评价为主。

结合本工程影响范围、方式以及环境保护要求、保护目标特点，按照本项目多年来已形成的环境影响，采用矩阵法对工程环境影响进行初步识别分析。结果详见下表：

 环境影响识别矩阵表

	环境要素
	环境因子
	影响源
	识别结果

	
	
	工程施工
	阻隔与淹没
	工程运行
	移民安置
	

	生态环境
	陆生生态
	-2L
	-1L
	±1L
	0
	-2L

	
	水生生态
	-1L
	-2L
	-2L
	0
	-2L

	
	水土流失
	-1L
	0
	±1L
	0
	-1L

	地表水环境
	水文情势
	-1L
	-2L
	-1L
	0
	-2L

	
	水温
	0
	0
	0
	0
	0

	
	水质
	-1L
	-1L
	-1L
	0
	-1L

	地下水环境
	水质
	0
	0
	0
	0
	0

	
	水位
	0
	0
	0
	0
	0

	土壤环境
	土壤
	-1R
	-1L
	0
	0
	-1L

	大气环境
	环境空气
	-1R
	0
	0
	0
	-1R

	声环境
	噪声
	-1R
	0
	0
	0
	-1R


注：+、-分别表示有利影响和不利影响；0、1、2、3分别表示影响的程度为忽略不计、小、中、大；R、L分别表示可逆、不可逆影响。

由上表可见，工程主要环境影响因子是陆生生态、水生生态、水文情势，影响较小的因子是水土流失、地下水环境、土壤环境、声环境及环境空气等。

1.3.2评价因子筛选

通过环境影响因素识别，确定本次评价现状和预测评价因子如下表：
  项目环境影响评价因子一览表

	环境要素
	现状评价因子
	预测评价因子

	地表水
	pH、DO、高锰酸盐指数、叶绿素a、总氮、总磷、透明度、COD、BOD5、氨氮、SS、挥发酚、石油类、水文情势
	水体富营养化、水质、水文形势（水位、流量、流速等）

	地下水
	pH、pH、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、挥发性酚类、氯化物、氟化物、氰化物、铁、镉、汞、砷、铅、六价铬、石油类
	水位、水质

	环境空气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3
	/

	声环境
	等效连续A声级（Leq）
	等效连续A声级（Leq）

	土壤
	45项为砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、二苯并〔a，h〕蒽、茚并（1，2，3-c，d）芘、萘、硝基苯苯胺、2-氯酚、䓛、氯甲烷、苯、苯乙烯、邻二甲苯、六价铬及pH、石油烃、含盐量
	土壤盐化

	生态环境
	水生生态：水生生物、鱼类的种类和密度

陆生生态：植被、动物、水土流失、土地利用结构、景观
	运营期对水生生态、陆生生态及景观环境的影响

	环境风险
	机械溢油、危废间渗漏
	/


1.4环境功能区划

1、地表水环境功能区划

本项目涉及地表水体为小新开河。根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中小新开河水功能区划，源头～河口为小新开河集安市工业用水、农业用水区，其目标水质为Ⅲ类。项目所在河段属于“小新开河集安市工业用水、农业用水区”，水功能区目标水质是Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
2、地下水环境功能区划

项目所在区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），确定本项目所在区域地下水环境功能区划为Ⅲ类。

3、环境空气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的划分内容，结合本项目所在区域情况，明确本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，确定本项目所在区域环境空气功能区分类为二类区。

4、声环境功能区划

结合本项目地理位置，所在区域属于乡村区域，根据《声环境质量标准》GB3096-2008中“7.2乡村声环境功能的确定：b）村庄原则上执行1类声环境功能区要求”，确定本项目所在区域为1类声环境功能区。
5、生态环境功能区划

全国生态功能区划（修编版）：根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在一级生态功能区划为Ⅰ生态调节功能区，二级生态功能区划为Ⅰ-01水源涵养功能区，三级生态功能区划为Ⅰ-01-03长白山山地水源涵养功能区，详见附图1-2。

吉林省生态功能区划：根据《吉林省生态功能区划》，本项目所在一级生态功能区划属于Ⅲ吉林东部长白山地生态亚区，二级生态功能区划属于Ⅲ3鸭绿江中低山林特生态亚区，三级生态功能区划属于Ⅲ3-4浑江中下游中低山水土保持与林农生态功能区，详见附图1-3。

6、土壤环境功能区划

项目占地范围内为水工建筑用地，周边以林地、农田为主。根据占地及周边土地类型，土壤环境功能分为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）中第二类建设用地和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中旱地、其它用地。

1.5评价标准

1.5.1环境质量标准

1、环境空气

本项目位于农村环境，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，详见下表。

  环境空气质量标准限值

	污染物
	单位
	过渡阶段浓度限值
	标准来源

	
	
	年平均
	24小时平均
	日最大小时平均
	1小时平均
	

	PM10
	μg/m3
	60
	120
	/
	/
	GB3095-2026二级标准

	PM2.5
	μg/m3
	30
	60
	/
	/
	

	SO2
	μg/m3
	60
	150
	/
	500
	

	NO2
	μg/m3
	40
	80
	/
	200
	

	CO
	mg/m3
	/
	4
	/
	10
	

	O3
	μg/m3
	/
	/
	160
	200
	

	TSP
	μg/m3
	200
	300
	/
	/
	


2、地表水

本电站取水口位于湖里水库，结合本项目建设地理位置及受影响的河段，确定本项目所涉及的湖里水库、小新开河河段为：源头～河口。根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中的相关内容，源头～河口为小新开河集安市工业用水、农业用水区，其目标水质为Ⅲ类。本次监测断面执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
 地表水环境质量评价标准（摘录）单位：mg/L（pH除外）
	序号
	项目
	Ⅲ类
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	2
	COD
	≤20
	

	3
	BOD5
	≤4
	

	4
	氨氮
	≤1.0
	

	5
	石油类
	≤0.05
	

	6
	挥发酚
	≤0.005
	

	7
	DO
	≥5
	

	8
	总氮
	≤1.0
	

	9
	总磷
	≤0.2(0.05)
	

	10
	高锰酸盐指数
	≤6
	

	11
	SS
	/
	

	12
	水温
	人为造成的环境水温变化应限制在：

周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2
	


3、地下水

区域地下水主要为农业用水，地下水水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类项目引用《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）见下表。

   地下水质量标准限值

	序号
	污染物
	单位
	标准值
	标准来源

	
	pH
	无量纲
	6.5～8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类

	
	总硬度
	mg/L
	≤450
	

	
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	
	氯化物
	mg/L
	≤250
	

	
	铁
	mg/L
	≤0.3
	

	
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002
	

	
	耗氧量（CODmn法，以O2计）
	mg/L
	≤3.0
	

	
	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	

	
	钠
	mg/L
	≤200
	

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00
	

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20.0
	

	
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	

	
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	
	汞
	mg/L
	≤0.001
	

	
	砷
	mg/L
	≤0.01
	

	
	镉
	mg/L
	≤0.005
	

	
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	

	
	铅
	mg/L
	≤0.01
	

	
	石油类
	mg/L
	≤0.05
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）


4、声环境

本项目在农村地区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，详见下表。

  声环境质量标准限值

	声环境功能区类别
	时段

	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


5、土壤环境

本项目区内建设用地的土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值；农田土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中6.5＜pH≤7.5和pH＞7.5范围内风险筛选值。具体限值详见下表。由于目前农用地土壤石油烃尚无质量标准，本次农用地土壤石油烃评价标准参照建设用地石油烃标准。

  建设用地土壤污染风险筛选值单位：mg/kg

	序号
	污染物
	第二类用地筛选值
	序号
	污染物
	第二类用地筛选值

	1
	砷
	60
	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	2
	镉
	65
	25
	氯乙烯
	0.43

	3
	铬（六价）
	5.7
	26
	苯
	4

	4
	铜
	18000
	27
	氯苯
	270

	5
	铅
	800
	28
	1，2-二氯苯
	560

	6
	汞
	38
	29
	1，4-二氯苯
	20

	7
	镍
	900
	30
	乙苯
	28

	8
	四氯化碳
	2.8
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	640

	12
	1，2-二氯乙烷
	5
	35
	硝基苯
	76

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	260

	14
	顺-1.2-二氯乙烯
	596
	37
	2-氯酚
	2256

	15
	反-1.2-二氯乙烯
	54
	38
	苯丙〔a〕蒽
	15

	16
	二氯甲烷
	616
	39
	苯丙〔a〕芘
	1.5

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	40
	苯丙〔b〕荧蒽
	15

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	41
	苯丙〔k〕荧蒽
	151

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	42
	䓛
	1293

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	1.5

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并〔1，2，3-cd〕芘
	15

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	45
	萘
	70

	23
	三氯乙烯
	2.8
	46
	石油烃
	4500


  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

	序号
	项目
	标准值（mg/kg）

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	200

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


1.5.2污染物排放标准

1、噪声

本工程噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准限值要求，详见下表。
  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB(A)

	类  别
	标准值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	1类
	55
	45
	GB12348－2008


2、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准。

1.6评价工作等级及评价范围

1.6.1评价工作等级

1、环境空气

项目为水力发电项目，属非污染型生态项目，运营期无生产性废气产生，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）评价工作分级原则，本次评价不对环境空气进行分级。

2、地表水环境

项目在运营期无水污染物排放，属水文要素影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018）表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，地表水环境影响评价工作等级确定因素详见下表。

   建设项目地表水评价等级判定依据

	评价

等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容占年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10或稳定分层
	β≥20或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3或A2≥1.5或R≥10
	A1≥0.3或A2≥1.5或R≥20
	A1≥0.5或A2≥3

	二级
	20＞α＞10或不稳定分层
	20＞β＞2或季调节与不完全年调节
	30＞γ＞10
	0.3＞A1＞0.05或1.5＞A2＞0.2或10＞R＞5
	0.3＞A1＞0.05或1.5＞A2＞0.2

或20＞R＞5
	0.5＞A1＞0.15或3＞A2＞0.5

	三级
	α≥20或混合型
	β≤2或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05或A2≤0.2或R≤5
	A1≤0.05或A2≤0.2或R≤5
	A1≤0.15或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。

注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。

注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。

注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。

注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。

注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


本项目取水量9023万m3，多年平均径流量为17310万m3，总库容为223.89万m³，兴利库容为48.91万m3，大坝高9.48m，坝长136mm、坝顶宽4m。

（1）水温

年径流量与总库容之比α：本项目α=17310/223.89=77.31＞20。属于水温影响型，评价等级为三级。

（2）径流

兴利库容占年径流量百分比β/%：β=48.91/17310=0.28%＜2%；取水量占多年平均径流量百分比γ/%：γ=9023/17310=0.52＜10。属于径流影响型，评价等级为三级。
（3）受影响地表水域

工程垂直投影面积及外扩范围A1：即水平平行光线照射到物体后，该物体在垂直平面上的影子所占的面积，该部分面积包括拦河坝，本项目垂直投影面积A1值为0.0013km2＜0.05。

工程扰动水底面积A2：即为库区大坝的面积，最大坝长136m，宽4.0m，A2值为0.000544m2＜0.2。

过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%：本项目为引水式水电站，在小新开河上建设拦河坝，过水断面宽度占用比例R=100%。地表水评价等级为一级。
（4）水污染影响型判定

水电站运行期间生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。水污染影响型地表水评价等级为三级B；水电站产生的间接冷却水在站内冷却水塔内降温至地表水水体温度返回冷却系统循环再利用。水污染影响型地表水评价等级为为三级B。

根据水文要素判定如下：水温影响型地表水评价等级为三级；径流影响型地表水评价等级为三级；根据受影响地表水域判定地表水评价等级为一级。水污染影响型地表水评价等级为三级。
综上，本项目综合判定为地表水评价工作等级为一级。

3、地下水

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目地下水评价的要求，根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，确定该项目地下水环境影响评价类别。

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A中，确定本项目地下水行业类别为“31、水力发电”，因此地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。

（2）地下水敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三个类别，分级原则见下表。
  建设项目地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


本项目周边为集安市台上镇湖里村、龙头后村，经过现场走访湖里村、龙头后村饮用水为地下水井。该水井敏感性参照分散式饮用水水源地，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

根据建设项目类别、地下水环境敏感程度等指标确定，建设项目地下水评价级别判据见下表。

  评价工作等级分级表

	建设项目分类

环境敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

4、声环境

根据《项目环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）中5.1.3所述“建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008）规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A)，或受噪声影响人口密度增加较多时，按二级评价。

本项目所处环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008）规定的1类区，且项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量未超过5dB(A)，因此，本项目声环境影响评价等级为二级。

5、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）对土壤评价要求，土壤环境影响评价工作等级依据项目类别、占地规模与敏感程度划分。建设项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作。       

（1）污染影响型

污染影响型建设项目土壤环境影响评价的工作等级主要由建设项目占地规模、所在地土壤环境敏感程度及项目类别确定。

①占地规模

占地规模分为大型(≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型(≤5hm2），本项目污染影响型占地主要为发电厂房区，占地面积≤5hm2，因此占地规模为小型。

②项目类别

根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目类别为水力发电“II类”。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。
 污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目土壤污染影响主要集中在新老电站。因此，本次土壤等级针对电站进行判定。电站总占地面积4037m2，小于5hm2，占地规模为小型；建设项目周边存在耕地及居民，因此，土壤环境敏感程度为敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。
污染影响评价工作等级划分表

	占地规模

评价等级

敏感程度
	I类项目
	II类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目为Ⅱ类项目，占地规模为小型，敏感程度为敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，确定项目土壤环境评价等级为二级。

（2）生态影响型

依据土壤导则附录A，确定本项目行业类别为“电力热力燃气及水生产和供应业：水力发电”，项目类别为Ⅱ类。

根据土壤环境影响评价项目类别、土壤敏感程度划分评价工作等级，本项目敏感程度分级见下表。
  生态影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4 g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


根据吉林省昊远检测技术服务有限公司于2024年3月的监测数据，土壤pH值在5.61-7.48之间、全盐量在0.1-0.6g/kg，项目所在区域土壤不属于酸化、碱化和盐化区域，故项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感。
  生态影响型评价工作等级划分一览表

	敏感程度

评价工作等级
项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一级
	一级
	二级

	较敏感
	一级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“- ”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


按照生态影响型判定本项目土壤环境影响评价等级为三级。

6、生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中6.1.2所述“根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。”

本次针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

（1）陆生生态评价等级

本项目为水力发电项目，占地（含水域）面积共约0.374837km²，小于20km²，工程不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产，且周围未分布有公益林、湿地等生态保护目标，项目不涉及生态保护红线，地下水影响范围未涉及公益林等，但项目周围分布少量天然林，因此，陆生生态评价等级为二级。
（2）水生生态评价等级

本工程影响河段为水生生态一般区域，不涉及特殊及重要水生生态敏感区，水库面积大于2km²小于20km²，本项目为水文要素型项目，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中6.1.2所述“根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；6.1.5拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。确定本项目水生生态评价等级为一级。

综合判定，本工程水生生态评价等级为一级，陆生生态评价等级为二级。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级由环境风险潜势确定。环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，需依据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径等综合分析确定，详见下表。

  环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


对于本项目环境风险潜势初判，应先计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险废物时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

[image: image2.png]



式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本工程涉及环境风险的物质主要为电站设备运行、维修及维护过程中产生少量的检修废机油，变压器检修、维护过程产生的废润滑油及废变压器油、油库暂存的变压器油，属易燃液体，临界量为2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，项目区内单次储存最大量计算相应Q值，详见下表。

  环境风险物质与临界量的比值结果

	序号
	风险物质
	风险成分
	最大存储量
	临界量
	存储位置
	Q值

	1
	润滑油
	矿物油
	2.3
	2500t
	油库
	0.00092

	2
	变压器油
	矿物油
	0.36
	2500t
	变压器
	0.00014

	3
	废变压器油
	废矿物油
	0.02
	2500t
	升压站
	0.000008

	4
	废机油
	废矿物油
	0.01t
	2500t
	危险废物暂存间
	0.000004

	5
	废润滑油
	废矿物油
	0.1t
	2500t
	危险废物暂存间
	0.00004

	/
	合计
	/
	/
	/
	/
	0.001116


由上表可以看出，本项目危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q小于1，确定环境风险潜势Ⅰ类，应进行简单分析。

1.6.2评价范围

1、环境空气

根据导则要求，本次评价环境空气无需设置评价范围。

2、地表水环境

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3.3，水文要素影响型建设项目的评价范围应符合以下要求：

（1）水温要素影响评价范围为建设项目形成水温分层水域，以及下游未恢复到天然（或建设项目建设前）水温的水域；

（2）径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域；

（3）地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深或高（累积频率5%）低（累积频率90%）水位（潮位）变化幅度超过±5%的水域；

（4）建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域；

（5）存在多类水文要素影响的建设项目，应分别确定水文要素影响评价范围，取水文要素评价范围的外包线作为水文要素的评价范围。

在综合取水前后、发电前后水文、水深及流速变化情况后，确定本项目地表水评价范围：小新开河湖里水库库尾至湖里水电站，湖里水电站至下游梯级电站（水源电站电站）拦河坝，全长约6.2km长河段以及湖里水库。评价范围详见附图1-4-1。

3、地下水

工程对地下水环境的影响主要是体现在运营期拦水坝上游及周边地下水环境的影响，以及拦水坝下游水文变化导致的地表水与地下水补给平衡发生变化的影响。本项目不适用地下水导则提供的公式计算法和查表法确定评价范围，采用自定义方式来确定地下水评价范围。

由于电站已运行多年，考虑到区域地下水与地表水具有连通性，工程对地下水影响已趋于稳定，所处水文地质单元较为完整，因此本环评在参考地表水评价范围的基础上，确定地下水评价范围为项目湖里水电站及周边同一地下水水文地质单元，以及湖里水库周边，评价范围约为6.0km2；同时还包括坝址下游3.46km减水段两侧各200m范围。地下水评价范围详见附图1-4-2。

4、声环境

根据《项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）6.1.2所述，对于以固定声源为主的建设项目（如工厂、港口、施工工地、铁路站场等）：二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别即敏感目标等实际情况适当缩小；如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。

本项目于1970年建成运行至今，通过对厂界四周外1m处监测可知，昼间噪声最大为53dB（A），夜间噪声43dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，电站厂界外200m无声环境保护目标。故本项目声环境评价范围为水电站厂房以外的1m范围内。

5、土壤环境

本项目土壤环境影响评价工作等级为生态影响型三级、污染影响型二级，根据导则7.2.2所述内容，本项目土壤评价范围为库区占地及库区外扩1000m；发电厂房占地以及厂界外扩200m范围，面积约为详见附图1-4-3。

6、生态环境

根据 HJ19-2022《环境影响评价技术导则-生态影响》，6.2.4水利水电项目评价范围应涵盖枢纽工程建筑物、水库淹没、移民安置等永久占地、施工临时占地以及库区坝上、坝下地表地下、水文水质影响河段及区域、受水区、退水影响区、输水沿线影响区等。6.2.5线性工程穿越非生态敏感区时，以线性中心线向两侧外延300m为参考评价范围。

本项目施工期已经结束，因此本项目生态评价范围为枢纽工程建筑物、水库淹没区、退水影响区、输水沿线影响区等，具体为水生生态评价范围：小新开河从湖里水库库尾至本项目下游水源电站拦河坝坝址的6.2km河段（包括库区坝上、坝下地表水地下、水文水质影响河段及区域、受水区影响区），面积约为64.2hm2；陆生生态评价范围：湖里水库库尾至发电厂房河道两侧300m陆域范围、退水口至下游水源电站拦河坝河道两侧 300m陆域范围以及输水隧洞地表及两侧 300m范围的林地，面积约为343.651hm2。

7、环境风险

本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析，不划定风险评价范围。

1.7环境保护目标

根据收集的资料及现场踏勘，本工程不涉及自然保护区、森林公园、重要水生生物的自然产卵场、索饵场及越冬场、洄游通道、天然渔场等生态敏感区。

按照《环境影响评价技术导则－水利水电工程》(HJ/T88-2003)，环境保护目标应包括环境保护敏感目标和保护区域应达到的环境质量标准或功能要求。本项目为非污染型建设项目，工程运营期电站工作人员生活污水、固体废物对周围环境有一定影响。本次评价对地表水、地下水、声环境、土壤环境、生态环境保护目标进行识别，结合工程运营期特点以及工程区环境状况，确定本工程环境保护目标如下：

1.7.1地表水环境保护目标

主要保护目标为工程所涉及小新开河，项目区河段水体《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能标准。加强运营期各类污废水的处理，禁止排放；依规下泄生态流量，保障坝下游的生态环境用水要求。

  地表水环境保护目标

	序号
	敏感点
	位置
	保护等级

	1
	小新开河
	项目影响河段
	GB 3838-2002中Ⅲ类标准

	2
	湖里水库
	受影响水域
	


1.7.2地下水环境保护目标

本项目周边为集安市台上镇湖里村、龙头后村、湖里四队、湖里六队，经过现场走访区域饮用水为地下水井。

  地下水环境保护目标

	序号
	敏感点
	位置
	保护等级

	1
	湖里村饮用水水井
	水库坝址南侧630m
	GB/T14848-2017中Ⅲ类标准

	2
	湖里六队居民住宅自用的饮用水水井
	水库坝址南侧30m
	

	3
	龙头后村饮用水水井
	水库坝址西南侧285m
	

	4
	湖里四队居民住宅自用的饮用水水井
	新电站西北侧365m
	


1.7.3声环境保护目标

本项目运行噪声来源主要是发电机、水轮机、各类泵等生产设备产生的机械噪声。电站厂界外200m无声环境保护目标，评价范围内亦无声环境保护目标。

1.7.3土壤环境保护目标

水电站所在位置为山地林区，人烟稀少，水电站占地面积小，周围植被物种简单。据现场调查，本项目库区、发电厂房占地范围内全部区域以及库区、发电厂房占地范围外扩1000m范围内保护目标为耕地、水库坝址下 30m的湖里六队。

1.7.4生态环境保护目标

根据吉林省主体功能区规划和吉林省水土流失重点防治区划分成果，并结合本项目周边环境现状，确定本项目生态环境保护目标为评价范围内森林生态系统、水生生态系统和土地资源的完整性和稳定性，其评价范围内生态保护目标详见下表。

  生态环境保护目标

	序号
	敏感目标
	保护对象
	保护要求

	1
	森林生态系统
	陆生动植物
	不受重大影响，并保证其生境完整和正常繁衍

	2
	土地资源
	资源
	土地资源结构不发生重大变化

	3
	水生生态系统
	受大坝阻隔影响的鱼类、因工程建设破坏的浮游生物
	不发生重大影响，并保证其生境完整和正常繁衍，保证下泄生态基流


第二章 工程概况

2.1流域规划概况

2.1.1流域概况
鸭绿江水系在吉林省境内流域面积为1.54万km2，占全省总面积的8.2%；主要支流有浑江等。流域面积10000km2以上河流1条（浑江）、流域面积1000~10000km2河流2条（蒲石河、爱河）、流域面积500~1000km2河流3条（八道沟、五道沟、三道沟）、其它较小河流242条。

鸭绿江为我国与朝鲜民主主义人民共和国的界河，发源于长白山主峰南麓，流经吉林、辽宁两省，于大东沟注入黄海。全长815.5km，总流域面积64471km2，其中中国侧流域面积32466km2，在我省的流域面积15585km2。江水沿中朝边境从北东流向南西。

集安市在鸭绿江干流中、下游，是全市政治、经济文化和交通中心。集安市与对岸朝鲜有跨江铁路桥连接，是中朝两国经济来往和侨人过境口岸，也是我国的东大门之一。

浑江是鸭绿江右岸最大的一级支流，发源于长白山系龙岗山脉老爷岭南麓，行政区划涉及吉林、辽宁两省，自东北向西南流经吉林省的白山市、通化市及辽宁省的桓仁县、宽甸县，在宽甸县浑江口村汇入鸭绿江。

小新开河为浑江左岸支流，发源于集安市清河镇长岗村东侧老岭山脉余脉，受地形限制自东向西流经台上镇双岔村后折向、由东南流向西北，在集安市财源镇马蹄屯北偏西侧汇入浑江干流的桓仁水库库区。流域面积为727km2 ，河道长 71.8km河道平均比降为4.5‰。

小新开河系明显的山溪性河流，河道蜿蜓曲折，水流湍急。流域内山脉纵横交错，地形起伏较大，河口至河源海拔高程在293-818m之间，大顶子为流域内最高山，山顶海拔高程为1249.5m。

2.1.2小新开河水利工程发展现状
根据《吉林省中小河流水能资源开发规划报告》（吉水文〔2017〕573号），鸭绿江流域规划区包括74条中小河流，其中浑江流域28条，其他流域46条。理论蕴藏量56.44亿kW·h，已开发量6.279亿kW·h。鸭绿江流域规划区可开发电站305座电站，其中已建电站111座，在建电站22座，规划电站172座。

（1）浑江流域

浑江流域现状已建大中型水库16座，总库容43.35亿m3，兴利库容10.26亿m3；跨流域调水工程4处，年调水能力21.73亿m3；现有堤防总长度446.82km。

（2）小新开河

小新开河流域内目前有一座中型水库—三家子水库及12座小型水电站，详见表2-1、表2-2。小新开河梯级水电站纵断面图详见图2-1。

 小新开河流域现状水电站统计表

	电站名称
	所在河流
	F（km2）
	开发方式
	规划装机容量
	规划年发电量
	建设情况

	
	
	
	
	（kw）
	（104kw.h）
	

	天湖池一级电站
	小新开河
	55
	坝后式
	235
	52.5
	已建

	天湖池二级电站
	小新开河
	59.1
	坝后式
	350
	58.8
	已建

	福霖源电站
	八宝沟河
	63.3
	坝后式
	420
	63.04
	已建

	石人沟电站
	小新开河
	130
	引水式
	552
	35
	已建

	双泉电站
	小新开河
	160
	坝后式
	445
	107
	已建

	双源水电站
	小新开河

支流中兴河
	205
	引水式
	450
	34
	已建

	三家子水电站
	小新开河
	242
	引水式
	3700
	958
	已建

	鑫源电站
	小新开河
	250
	引水式
	900
	259
	已建

	清山湾电站
	小新开河
	295
	引水式
	1510
	260
	已建

	湖里电站
	小新开河
	304
	引水式
	1500
	400
	已建

	水源电站
	小新开河
	685
	引水式
	800
	242.35
	已建

	财源电站
	小新开河
	704
	引水式
	800
	140
	已建

	合计
	
	
	
	12097
	2604.69
	


湖里水电站参数一览表

	河流名称
	电站名称
	建设年份
	规划装机容量（kW）
	规划多年平均发电量（万kW•h）
	实际装机容量（kW）
	实际多年平均发电量（万kW•h）

	小新开河
	湖里水库
	1968
	1500
	400
	1400

（2×500+2×200）
	425.21

	湖里水库拦河坝距离上游清山湾电站最近的水工构筑物距离为1.4km；

湖里水库拦河坝距离下游水源电站最近的水工构筑物距离为4.8km。


2.1.3水资源开发利用程度

根据《吉林省中小河流水能资源开发规划报告》，集安市境内超过10公里的河流48条，集安市现已建成水电站26座，青石镇1座、清河镇5座、台上镇11座、财源镇2座、大路镇3座、太王镇3座、麻线乡1座。总装机容量2.45×104kW·h，年发电量6226×104kW·h，水能开发率为20.7%。

集安市水资源总量为161686×104m3，其中地表水资源量161678×104m3，地下水资源量27895×104m3，地下水与地表水之间的重复计算量为27887×104m3。2021年集安市用水总量为4282.00×104m3，其中地表水4068×104m3，地下水214×104m3；区域水资源开发利用以地表水为主，地表水开发利用率2.5%，水资源开发利用程度较低，用水组成以居民生活、城镇公共、农业灌溉和林牧渔业为主。区域水资源丰富，尚有很大的开发利用潜力。

水资源开发利用程度为5.2%，开发利用程度较低，具有一定的开发利用潜力。湖里水库坝址多年平均径流量为17310×104m3，湖里电站年平均取水量为9023×104m3，电站水量利用系数为52.1%。

2.2工程建设回顾
前期勘察设计

1996年5月，通化市水利水电勘测设计研究院编制完成《集安市台上电站扩建工程初步设计报告》，并于1996年12月25日，原通化市地方水电管理站以通市地电字〔1996〕10号文对集安市湖里电站扩建工程进行批复。

2008年3月，通化市水利水电勘测设计研究院编制完成《集安市湖里水库除险加固工程初步设计报告》，2008年末，吉林省水利厅以吉水技〔2008〕595号文对其进行批复。

2023年11月，通化汇川水利水电勘测设计有限公司编制完成《集安市湖里水电站技术改造工程初步设计报告》，2023年11月15日集安市水利局以集水利发〔2023〕96号文对其进行批复。

2、工程建设过程

（1）湖里水电站（原台上电站，详见更名附件）始建于1968年，1970年投产发电，原装机容量为400kW。

（2）1996年12月25日，原通化市地方水电管理站以通市地电字〔1996〕10号文对集安市湖里电站扩建工程进行批复，新建发电机组（新站），装机容量为1000kW（2×500kW），扩建工程于1997年4月建设，2001年7月发电运行，扩建后湖里水电站总装机容量达到1400kW（2×200kW+2×500kW）。

（3）2008年，企业对湖里水库大坝进行除险加固工程施工（吉水技〔2008〕595号文），2010年完成了除险加固工程。

根据通化市地方水电管理站《关于集安市湖里水电站分类情况的说明》集安市湖里水电站为“整改类”水电站，整改内容为设施设备不符合安全标准，更换水电站老旧水轮机。2023年11月，企业对水轮发电机技术改造，更换老站两台水轮机，更换新站水轮机配件，装机容量不变。

根据附件7，通化市水利局《关于公布2024年农村水电站安全生产标准化三级达标单位的通知》（通市水字(2024)132号），通化市水利局对2024年9月29日前首次申请农村水电站安全生产标准化三级达标电站进行了评审，集安市湖里水电站为达标水电站。至此，集安市湖里水电站完成整改要求。

2.3工程概况

2.3.1基本情况

项目名称：集安市湖里水电站

建设单位：集安市湖里水电有限公司

建设性质：新建

项目投资：1300万元，全部由企业自筹解决。

工程地理位置：项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，位于小新开河中游，距最近的村屯为水库坝址下30m的湖里六队。湖里水库坝址地理坐标为北纬：41°16'57.2864"、东经125°50'09.26"；老站坐标为北纬41°17'04.19"、东经125°50'03.54"；新站坐标为东经125°50'27.99"、北纬41°17'03.99"，新老站直线距离约560m。地理位置详见附图2-2。

库区周围情况：库区四周均为林地。

电站厂房周围情况：老电站东侧、南侧为林地，西侧为旱地，北侧为闲置房屋，距离老电站最近的居民住宅为西南侧245m；新站东侧林地及道路，南侧为林地，西侧为旱地，北侧为道路，距离新电站最近的居民住宅为西南侧231m。现场照片详见2-3。

2.3.2工程开发任务、规模

1、开发任务

湖里电站利用湖里水库水资源进行发电，为引水式电站。

湖里水库是以防洪为主，灌溉为辅的小（1）型水库，现状灌溉为旱地，灌溉面积1000亩。
湖里电站是以发电为目的的引水式水电站，电站共设有4台发电机组（新老电站各两台），总装机1400kW。其中，老站装机容量为400kW（2×200kW），新电站装机容量为1000kW（2×500kW）；设计保证率P=80%，多年平均发电量为425.51万kW・h，设备利用时间3039小时。

根据《防洪标准》(GB50201-2014）和《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》(SL252-2017）的规定，确定本工程等别为V等工程，拦河溢流坝为5级建筑物，电站厂房为5级建筑物。设计洪水标准为二十年一遇洪水（P=5%校核洪水标准为百年一遇洪水（P=1%）。

3、运行方式

取水口：两个取水口分别位于拦河坝右侧上游80m和400m处，电站上游拦河坝库区，地理坐标分别为：东经、125°50'5.4"、北纬41°17'2.1"和东经125°50'12.6”、北纬41°17'4.3”。

取水时间：3~11月。

运行方式：电站管理选用少人值班控制方式，完成机组开机、并网或停机、发电、调相工况顺序自动转换，事故时自动停机；自动调整机组有功功率和无功功率。

（1）非灌溉期运行原则如下：

当W来-W生态≥W发时，则湖里水库坝址来水主要用于生态流量下泄，电站发电取水，多余的来水在湖里水库溢流坝处进行溢流下泄；

当W来-W生态＜M发时，则湖里水库坝址来水优先用于生态流量下泄，其余用于电站发电取水，则W发电＝W来-W生态。
（2）灌溉期运行原则如下：

灌溉期湖里水库优先保证下泄生态流量、灌溉期农业灌溉需求，在此基础上剩余水量用于发电。

当W来-W生态-W灌溉≥W发时，则湖里水库坝址来水主要用于生态流量下泄、农业灌溉取水、电站发电取水，多余的来水在湖里水库溢流坝处进行溢流下泄；

当W来-W生态-W灌溉＜M发时，则湖里水库坝址来水优先用于生态流量下泄、农业灌溉取水，其余用于电站发电取水，则W发电＝W来-W生态-W灌溉。

式中：W来为来水量；

W生态为河道减水段内最小生态需水量（即生态基流）；

W发电为发电引水量；

W灌溉为农业灌溉取水量；

灌溉取水时间：5月~8月。

灌溉取水量：1000亩旱地灌溉用水量10×104m3。

湖里水库下游灌溉补偿用水量表

	月  份
	5月
	6月
	7月
	8月
	合计

	用水量（104m3）
	5.0
	2.0
	1.6
	1.4
	10


湖里水电站发电用水量月分配成果表（3-11月）  单位：104m3
	频率
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	合计

	P=80%
	143
	2445
	1322
	1652
	2946
	2946
	2483
	1242
	734
	9023

	多年平均
	575
	1738
	1733
	1448
	2946
	2946
	2064
	1166
	365
	14981


2.3.3工程总布置及主要建筑物

工程及主要建筑物

发电工程主要由拦河坝、引水系统，发电厂房和尾水渠组成。取水口：两个取水口分别位于拦河坝右侧上游80m和400m处，电站上游拦河坝库区，地理坐标分别为：东经125°50'5。湖里水电站由老、新两个电站组成，直线距离约560m。

（1）水库

湖里水库是以防洪、灌溉为主，结合发电等综合利用的小（1）型水库，总库容223.89万m³，坝址以上控制流域面积304km2，校核洪水位277.38m，设计洪水位为276.6m，正常蓄水位为272.71m。

（2）拦河坝

拦河坝左侧为土坝，坝体结构为斜墙坝，土坝坝顶高程为277.71m，坝长205m，分为溢流坝及土坝，溢流坝长度69m，土坝长度136m。

溢流坝位于土坝的右侧，与土坝之间用防渗刺强及挡土墙连接，坝长69m，溢流坝上设置放空底孔闸门竖井段，堰顶高程272.71m，为WES型溢流堰，下游设挑流消能。溢流坝右侧即桩号0+210m至山体设有浆砌石挡墙，避免溢流坝泄流时水流冲刷山体。

桩号0+195-0+210m范围内为放空底孔闸门竖井段，其顶高程为276.51m，其底部设有2.00×1.60m放空底孔，放空底孔设有一扇2.2×1.80m（长×宽）的平板钢闸门及相应的5×3m（长×宽）的启闭平台，平台高程为279.31m。

农业灌溉输水洞

位于溢流坝东侧下部，0.60×0.60m砼方涵，现状灌溉旱地。水电站在溢流坝东侧下部砼方涵内设置启动闸，在农业灌溉期打开启动闸，农业灌溉水经溢流坝东侧的输水渠送至灌溉区。输水渠长度1244m，宽度3m。灌溉工程不包含在本次评价范围内。
电站引水隧洞

老站引水隧洞布置在拦河坝上游右岸80m处，引水隧洞1.6×2.0m（宽×高），长58m，城门洞形断面，洞身全断面；混凝土衬砌新站引水隧洞布置在拦河坝上游400m处，河道的右侧岸坡，引水隧洞长274米，城门洞型断面，洞宽2.5米，高2.5米。

（4）电站厂房

电站厂房均为地面式厂房，老站主厂房建筑面积240m2。新站主发电机厂房建筑面积286m2。

（5）尾水渠

老站尾水出口宽4m水渠为矩形断面，尾水渠底板高程为257.95m，边坡为1:1.5，底坡为1/500，采用0.30m厚的干砌石护砌，经60m长尾水渠引入河道。新站尾水出口宽7m尾水渠为矩形断面，尾水渠底板高程为251.75m，边坡为1:1.5，底坡为1/500。采用0.30m厚的干砌石护砌，经70m长尾水渠引入河道。

2、工程特性

本项目工程特性详见下表。

 集安市湖里水电站特性表

	序号
	名称
	单位
	指标

	一
	水文

	
	所在河流流域面积
	km2
	727

	
	控制坝址以上流域面积
	km2
	304

	
	多年平均年降水量
	mm
	941.2

	
	多年平均径流深
	mm
	500

	
	多年平均年蒸发量
	mm
	1114.6

	
	多年平均径流总量
	万m3
	15200

	
	校核洪水重现期
	年
	100

	
	设计洪水重现期
	年
	20

	
	校核洪峰流量
	m3/s
	1290

	
	设计洪峰流量
	m3/s
	800

	二
	水位及库容

	
	校核洪水位
	m
	276.83

	
	设计洪水位
	m
	275.85

	
	正常蓄水位
	m
	272.71

	
	死水位
	m
	270.71

	
	死库容
	万m3
	32.07

	
	正常蓄水位库容
	万m3
	82.8

	
	总库容
	万m³
	223.89

	三
	效益指标

	
	增加发电量
	万元
	6.83

	
	多年平均增加年发电量 
	万kW·h
	18.21

	
	总装机容量
	kW
	1400

	
	多年平均发电量
	万kW·h
	425.51

	
	年利用小时数
	h
	3039

	四
	主要建筑物

	1
	拦河坝

	
	型式
	/
	斜墙土坝

	
	坝顶长度
	m
	136

	
	坝顶宽度
	m
	4

	
	坝顶高程
	m
	278.03

	
	最大坝高
	m
	9.48

	2
	溢流坝

	
	坝型
	/
	WES型溢流坝

	
	坝顶高程
	m
	272.71

	
	总净宽
	m
	69

	
	最大坝高
	m
	12.01

	2
	发电厂房

	
	型式
	/
	地面厂房

	
	主厂房尺寸（长×宽）（老站）
	m
	20×12

	
	主厂房尺寸（长×宽）（新站）
	m
	26×11

	
	副厂房尺寸
	m
	14×8

	3
	尾水渠

	
	断面型式（老站）
	/
	矩形断面

	
	宽度
	m
	4

	
	长度
	m
	60

	
	断面型式（新站）
	/
	矩形断面

	
	宽度
	m
	7

	
	长度
	m
	70

	4
	升压站

	
	地基特性（老站）
	/
	页岩

	
	面积（长×宽）
	m
	8×5

	
	地基特性（新站）
	/
	页岩

	
	面积（长×宽）
	m
	10×7

	无
	主要机电设备

	
	水轮机型号、台数
	台
	HLJF3635D-WJ-71，2台HL160/D46-68，2台

	
	额定流量
	m³/s
	2×2.25m³/s+2×1.2 m³/s

	
	水轮机额定出力
	kW
	238

	
	额定转速
	r/min
	600

	
	电机型号、台数
	台
	SFW200-14/990，2台

TFW500-12，2台

	
	额定容量
	kW
	1400kW


3、工程组成

本项目电站由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，平面布置详见附图2-4。具体工程组成情况详见下表。

本项目工程组成一览表

	项目组成
	内容
	设计建设内容
	实际建设内容
	本次新增

	主体工程
	大坝
	混凝结合坝，泄洪主要以混凝土溢流坝为主，溢流坝顶高程272.71米，最大坝坝底宽10米，坝顶宽2米；左侧是土坝，土坝高程为277.97米，最大坝高12.01坝顶宽4米。
	混凝结合坝，泄洪主要以混凝土溢流坝为主，溢流坝顶高程272.71米，最大坝坝底宽10米，坝顶宽2米；左侧是土坝，土坝高程为277.97米，最大坝高12.01坝顶宽4米，坝底宽40m。
	/

	
	灌溉输水洞
	位于土坝右侧的挡土墙内，墙内为0.60×0.60m砼方涵。
	位于土坝右侧的挡土墙内，墙内为0.60×0.60m砼方涵。
	/

	
	引水隧洞
	老站引水隧洞布置在拦河坝上游右岸70m处，引水隧洞1.6×2.0m（宽×高），长58m，城门洞形断面，洞身全断面；混凝土衬砌新站引水隧洞布置在拦河坝上游400m处，河道的右侧岸坡，引水隧洞长274米，城门洞型断面，洞宽2.5米，高2.5米。
	老站引水隧洞布置在拦河坝上游右岸70m处，引水隧洞1.6×2.0m（宽×高），长58m，城门洞形断面，洞身全断面；混凝土衬砌新站引水隧洞布置在拦河坝上游400m处，河道的右侧岸坡，引水隧洞长274米，城门洞型断面，洞宽2.5米，高2.5米。
	/

	
	发电站
	发电厂房
	电站厂房均为地面式厂房，老站主厂房建筑面积240平方米，长20米，宽12米。新站主厂房建筑面积286平方米，长26米，宽11米。
	电站厂房均为地面式厂房，老站主厂房建筑面积240平方米，长20米，宽12米。新站主厂房建筑面积286平方米，长26米，宽11米。

老电站占地面积3094m2，新电站占地面积1906m2。
	/

	
	
	升压站
	内主要布置二台S11- 400kVA/10.5kV/0.4kV型升压变压器，二台变压器高压侧设RW11-10/50户外熔断器二组，老站升压站占地面积约8.0×5.0m2；新站升压站占地面积10×7m2。
	内主要布置二台S11- 400kVA/10.5kV/0.4kV型升压变压器，二台变压器高压侧设RW11-10/50户外熔断器二组，老站升压站占地面积约8.0×5.0m2；新站升压站占地面积10×7m2。
	/

	
	尾水渠
	老站尾水出口宽4m水渠为矩形断面，尾水渠底板高程为257.95m，边坡为1:1.5，底坡为1/500，采用0.30m厚的干砌石护砌，经60m长尾水渠引入河道。新站尾水出口宽7m尾水渠为矩形断面，尾水渠底板高程为251.75m，边坡为1:1.5，底坡为1/500。采用0.30m厚的干砌石护砌，经70m长尾水渠引入河道。
	老站尾水出口宽4m水渠为矩形断面，尾水渠底板高程为257.95m，边坡为1:1.5，底坡为1/500，采用0.30m厚的干砌石护砌，经60m长尾水渠引入河道。新站尾水出口宽7m尾水渠为矩形断面，尾水渠底板高程为251.75m，边坡为1:1.5，底坡为1/500。采用0.30m厚的干砌石护砌，经70m长尾水渠引入河道。
	/

	辅助工程
	办公室
	总占地面积112㎡，用于办公，位于新站。
	总占地面积112㎡，用于办公，位于新站。
	/

	
	油库
	占地面积20㎡，用于放润滑油、机油等。
	占地面积20㎡，用于放润滑油、机油等。
	/

	公用工程
	供水
	生活区用水采用办公区自备地下水井，井深100m，出水量18m³/d。发电用水来源为湖里水库，通过引水隧洞引入水轮发电机组；生产用水主要为设备冷却用水，冷却用水引自水电站进水口。
	生活区用水采用办公区自备地下水井，井深100m，出水量18m³/d。发电用水来源为湖里水库，通过引水隧洞引入水轮发电机组；生产用水主要为设备冷却用水，冷却用水引自水电站进水口。
	/

	
	排水
	水电站现状设备冷却水收集至电站集水池（长2m、宽2m、高1m）进行自沉淀后排入地表水体小新开河。
	水电站产生的间接冷却水在站内冷却水塔降温至冷却系统进水温度后返回冷却系统循环利用。根据水电站冷却水设计参数，冷却水进水温度约为20℃，出水水温为34℃～38℃。需要降温14～18℃。
	本次新增冷却水塔，用于水轮发电机组轴承冷却水降温

	
	供电
	用电生产期由自身发电提供。
	用电生产期由自身发电提供。
	/

	
	供热
	电站厂房冬季采暖采用电采暖
	电站厂房冬季采暖采用电采暖
	/

	环保工程（运营期）
	废水污染防治措施
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。
	/

	
	
	水电站现状设备冷却水收集至电站集水池（长2m、宽2m、高1m）进行自沉淀后排入地表水体小新开河；
	本次评价要求新、老电站内需新建设冷却水塔，水轮发电机组轴承冷却水在站内降温至冷却系统进水温度后返回冷却系统循环利用。
	本次新增2座冷却水塔，用于水轮发电机组轴承冷却水降温

	
	噪声污染防治措施
	基础减振、厂房隔音等。
	基础减振、厂房隔音等。
	/

	
	土壤和地下水防治
	油库地面进行重点防渗处理，旱厕防渗处理；

危险废物暂存间按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》建设。
	油库地面进行重点防渗处理，旱厕防渗处理；

危险废物暂存间按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》建设。
	/

	
	固废污染防治措施
	生活垃圾、打捞垃圾集中收集垃圾箱内，定期由环卫部门清理。
	生活垃圾、打捞垃圾集中收集垃圾箱内，定期由环卫部门清理。
	/

	
	
	危险废物集中收集于2个危险废物暂存间内，总占地面积为10m2，废油暂存至危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理。
	现新、老电站运行产生的危险废物集中收集于新站危险废物暂存间内，占地面积为5m2。危险废物定期委托有资质单位进行处理。

现状新电站已建设5m2危险废物暂存间。

老电站危险废物暂存间还未建设。
	本次在老电站厂区增加5m2危险废物暂存间

	
	生态环境保护措施
	设置生态流量下泄措施，保证生态流量，并安装生态流量下泄监控设施，实现联网在线监测。
	设置生态流量下泄措施，保证生态流量，并安装生态流量下泄监控设施，实现联网在线监测。
	/

	
	环境风险事故应急

措施
	两个发电厂区变压器下均设置有效容积为1m3的事故油池（单个变压器中填充的变压器油为90kg）。
	两个发电厂区变压器下均设置有效容积为1m3的事故油池（单个变压器中填充的变压器油为90kg）。
	/

	
	土壤及地下水保护措施
	事故油池、危险废物暂存间需按重点防渗区建设。

重点防渗区污染防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。
	电站事故油池、新站的危险废物暂存间已按重点防渗区进行建设，老站危险废物暂存间需要按重点防渗区进行建设。
	/

	注：根据《电磁辐射环境保护管理办法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，100kV 以下的输变电工程属于豁免管理类，无需进行环评申报；而本项目涉及输变电工程仅为 66kV，因此，本环评仅将该部分工程内容列入报告中，但不需对其进行评价。


2.3.4淹没、占地及移民安置概况

1、淹没范围

根据淹没调查，湖里水库以小新开河主干河道为中心，向两侧进行淹没，水库淹没仅涉及内陆滩涂及其他草地，无耕地、矿产资源、文物古迹点及居民。

2、工程占地

工程占地由永久占地和临时占地两部分组成。
本项目永久占地主要为湖里水库占地、引水占地和水电站占地，其中水库淹没区占地约283845m2，为河流水面；坝址工程区占地面积5932m2，为水工建筑用地。水电站引水隧洞均位于山体内；发电厂区老站占地面积2971m2、新站占地面积1904m2；老站尾水渠宽4m，长60m；新站尾水渠宽7m，长70m。由于项目发电厂区新站、发电厂区老站均沿现有道路建设，湖里水库拦河坝与现有湖里村路相连，所以本项目不涉及进站道路。

工程永久占地见下表。

 本工程永久占地情况表

	类别
	项目
	占地面积m2
	土地利用现状
	原土地类型

	
	
	
	
	水域及水利设施用地
	草地

	湖里水库占地
	坝址工程区
	5932
	1109水工建筑用地
	5932m2
	0m2

	
	水库淹没区
	283845
	1101河流水面
	250980m2
	32865m2

	湖里水电站占地
	发电厂区
	4875
	1109水工建筑用地
	0m2
	4875m2

	
	尾水渠占地
	730
	1107沟渠
	0m2
	730m2

	合计
	/
	295382
	/
	256912
	38470


（2）临时占地

湖里水库和湖里水电站自1968年开工建设，现已建成完毕，施工期已过，仅进行简要的回顾性评价。根据对施工历史情况进行调查，修筑电站产生的碎石用于大坝取土，施工产生的弃渣用于修建拦河坝，因此施工时未设置弃渣场和取土场，本工程临时占地包括施工临时占地，详见下表。

 本工程施工占地情况表

	占地性质
	占地面积（m2）
	备注

	老站临时占地
	1000
	临时占地位于

永久占地范围内
	物料仓库、施工机械停放场及管理房

	新站临时占地
	1000
	临时占地位于

永久占地范围内
	物料仓库、施工机械停放场及管理房

	坝址工程区临时占地
	2000
	临时占地

占地类型为草地
	物料仓库、施工机械停放场及管理房


由上表可知，本项目施工临时占地（物料仓库、施工机械停放场及管理房）共计2000m2，占地为草地，临时施工占地布置在水电站主体工程区东侧。根据现状调查，位于坝址工程区东侧的临时占地已恢复为草地。

3、取弃土场设置

根据湖里水电站工程施工设计，湖里水电站发电厂区、尾水渠、引水涵洞的挖方量7504m3，坝址工程挖方量为5600m3，填方量为85580m3。根据调查项目施工期未设置取土场，电厂区、尾水渠、引水涵洞产生的挖方用于坝址工程填方，坝址工程剩余填方在集安市其他土建工程整体调配。

另外，由于该工程的弃渣主要是拦河坝、引水渠、发电厂房、尾水渠等的开挖产生，出渣点分别为拦河坝、发电厂房永久占地范围内。分批次全部运至拦河坝处用于修建拦河坝，因此本项目不设置弃渣场。

4、移民安置

根据建设单位提供的资料显示，项目占地、淹没区等无居民分布，故无需进行移民拆迁安置。工程占用的土地管理费等已按当时标准进行赔偿。

2.3.5取水方案

湖里水电站为以发电为主的小型水电站，电站为径流式水电站，电站库容较小，对径流调节能力低，电站取水方式为：直接取新开河地表水用于发电，发电工程主要由拦河坝、引水系统、发电厂房、尾水渠组成。

发电取水口：两个取水口分别位于拦河坝右侧上游80m和400m处、电站上游拦河坝库区，地理坐标分别为：东经125°50'5.4”、北纬41°17′2.1”和东经125°50'12.6”、北纬41°17′4.3”。

发电取水时间：3月~11月，装机年利用小时数3039h。

发电取水量：保证率80%年发电用水量0.9023×108m3。

设计保证率：取用水设计保证率为80%。

湖里水电站发电用水量月分配成果表（3-11月）  单位：104m3
	频率
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	P-80%
	258
	506
	606
	1551
	1231.4
	2946
	1578
	323
	17

	多年平均
	575
	1738
	1733
	1448
	2946
	2946
	2064
	1166
	365


灌溉取水口：取水口位于溢流坝东侧下部，地理坐标分别为：北纬41°17′2.1”、东经125°49′46.72342″。

灌溉取水时间：5月~8月。

灌溉取水量：1000亩旱地灌溉用水量10×104m3。

湖里水库下游灌溉补偿用水量表

	月  份
	5月
	6月
	7月
	8月
	合计

	用水量（104m3）
	5.0
	2.0
	1.6
	1.4
	10


2.3.6退水方案

湖里水电站退水口位于发电厂房下游尾水渠处。

电站为拦河坝+隧洞引水式开发方式，电站运营期退水包括河道内发电退水、泄洪退水及减水段生态基流，基本不耗水、不产污，不改变河道水质、不减少水量。不影响河道水生态现状和其他用水户取用水权益，发电产生退水流量，水量及时间分配过程与发电取水基本一致。泄洪退水仅在洪水期，经拦河坝溢流泄洪退水。坝后局部减水段水量不足生态基流时，通过冲沙闸下泄水量以加以保证。

水力发电属清洁的能源生产工程，发电水量通过电站尾水直接排入小新开河，老站尾水汇入口距离水库坝址为2.15km，新站尾水汇入口距离老站尾水汇入口距离为1.31km。本项目形成的减水河段长度为3.46km。少量生活污水经防渗旱厕收集、处理后送往附近农田作肥料，不外排；新、老电站内需新建设冷却水塔，水轮发电机组轴承冷却水在站内降温至冷却系统进水温度后返回冷却系统循环利用。农业灌溉为旱地，不涉及灌溉退水。

2.3.7生态流量

本项目为引水式水电站，工程投入运营后使当地的水文情势发生变化。而拦河坝至电站由于采用引水隧洞输送，原有的小新开河将出现明显的减水，为了保护小新开河两岸的农业生产和水生动植物的生存，必须保证有一定的流量（称生态基流）下泄。

《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中明确了维持水生生态系统稳定所需水量、水库水温分层存在的低温水及鱼类洄游过鱼设施的分析评价和设计规范，提出“为保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量应根据不同月份、不同季节进行调整，可根据最小月平均径流法确定河道生态环境需水量。”
根据2022年《集安市湖里水电站水资源论证报告书》中内容“小新开河中下游河段尚无水生生物用水要求，依据《水资源供需预测分析技术规范》(SL429-2008)及《全国水资源综合规划技术细则需水预测部分》(修订)，分别按10年最枯月平均流量法、Q90法(最小月均流量频率历时曲线上P=90%值)两种方法计算，结果分别为0.114m3/s、0.117m3/s，结果相近、依规定取最小值0.114m3/s，即坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m3/s。”要求，湖里水库坝址处河道生态基流量为0.114m3/s。

根据2024年集安市水利局、通化市生态环境局集安市分局联合发布《关于核定三家子水电站、鑫源水电站、清山湾水电站、湖里水电站、台上水电站生态流量的通知》（集水联发〔2024〕2号）文件，湖里水库坝址处河道生态基流取上游双泉电站、下游水源电站的生态基流值的均值0.065m3/s。

根据调查，湖里水电站3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量。采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m3/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m3/s要求。

2.3.8水土保持

集安市湖里水电站工程的实施，为集安市工农业生产增加可靠电源点，可缓解电力电量供需矛盾，促进社会经济发展。虽然工程建设存在着损坏原有地貌，临时占地、表土剥离等可能造成水土流失的不利因素，但通过制定水保方案，采取相应的对策措施，对可能造成的水土流失进行有效的防治，可以减少工程建设所引起的水土流失。

项目已经运行多年，项目涉及区域尽可能采取了植被恢复措施，地面已得到硬化处理，水土流失量基本稳定。

根据建设单位提供有关数据，水电站建设期间土石方挖填总量约98684m3，其中挖方量13104m3，填方量85580m3，全部用于库区坝址填方，无余方。根据现场踏查，厂区平整干净，无堆弃土石方。项目土石方平衡见下表。
  土石方平衡表（m3）

	分区
	挖方
	填方
	调出
	调入
	余方

	
	
	
	去向
	去向
	去向

	发电厂区、尾水渠、引水涵洞
	7504
	0
	7504（水库坝址）
	0
	0

	水库坝址
	5600
	85580
	0
	78076
	0

	合计
	13104
	85580
	7504
	78076
	0


2.3.9劳动定员

该工程劳动定员7人，厂长1人，维修工人，运行工6人。1天2人，每三天1班。

第三章 工程分析

3.1工程影响

3.1.1施工期影响因素分析

根据现场调查，本项目施工期已经结束，施工期的环境影响已经结束。本次对施工期环境影响进行回顾性评价，主要回顾水库、电站施工期环保措施的落实情况。
水库、电站施工对环境影响的作用因素主要有施工作业、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动、弃渣等。工程施工将对水环境、环境空气、声环境、水土流失、人群健康、生态等产生影响。

据建设单位提供资料，电站施工设置料场、表土场等，各原辅材料均通过当地进行购买并加工，项目工程较小，材料均为人工搬运，临时施工场地位于发电厂房旁空地及道路上，施工结束后已转为进场道路等永久占地区域，未单独设置施工营地，施工道路均利用现进场道路，所设置的表土场和料场在施工结束后均进行了土地平整、迹地清除，剥离的表土用于回填及河道两侧修复工作。项目于1968年建设，于1970年竣工投产。

施工临时占地共计1000m2，占地为草地。本项目建成以来未对整个评价区的植被类型、植物区系组成，尤其是森林覆盖率产生不利影响。区域草本植物施工结束后一部分被水工建筑物替代。水电站运营至今所在区域生态现状较好，站区内外占地均进行了植被恢复。

区域内自然生境受农业种植、车辆交通等人为干扰明显，无大型兽类分布，兽类以农田草灌动物为主，主要是些小型兽类。受施工扰动，上述动物将迁往附近的同类生境；河谷附近栖息的鸟类受噪声、废气等干扰，也迁往他处。因陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与密度受到明显影响。

因此，本项目自建成以来对整个评价区陆生生物生态系统的结构和稳定性未产生大的破坏和影响。

后续整改工程为按要求整改危废暂存间，更换老旧设备。工程量较小，无土建工程，施工期基本不产生环境影响。

3.1.2运营期影响因素分析

工艺流程：水力发电的主要原理就是利用水流动产生的能量来发电。本项目为引水式水电站。主要的工艺流程为流水的机械能，作用于水轮发电机组，通过控制系统，将水的机械能转化为电能的过程。

主要工艺流程图见下图所示。

[image: image3.png]SEBTEAFIN [

WA JE

h 4
KBS

-

£

BB

—> mEm |
T
TP

. -
RIS
s

Bt kA

| A el e e

> L

| nm | ki
! V
[ \ NI





图3-1  水力发电工艺流程及产污节点图
电站运营期间产生的“三废”污染，主要是电站生产区运行管理及生产人员产生的生活污水、生活垃圾、发电设备运行中产生的机械噪声、生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布、废油等。

水电站营运期间对环境的影响主要体现在水文情势的改变对流域内生态环境的影响。“三废”产生量极少。

3.1.2.1污染源分析

1、废水

电站运行无含油废水产生。

（1）生活污水

运营期水电站每班设有6名工作人员，每3天1班次，生活用水量按每人每天50L计，则生活用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），主要用于职工洗漱，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.08m3/d（29.2m3/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，其浓度分别为300mg/L、150mg/L、20mg/L、200mg/L。

项目所在地无市政污水管网，建设单位运营期间职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

（2）冷却水

为保证设备有效运行，项目水轮发电机组（上导、下导、水导））轴承设有冷却水系统，冷却水进入设备铜管内，通过油介质对水轮发电机组进行间接冷却，冷却用水抽取压力管内的水。该部分间接冷却水主要含有SS等杂质，最大产生量约为8.0m3/h，目前在发电厂区内简单沉淀后直接排放至小新开河。

本次评价要求新、老电站内需新建设冷却水塔，水轮发电机组轴承冷却水在站内降温至冷却系统进水温度后返回冷却系统循环利用。
2、废气

本项目为水电站项目，利用水能进行发电，属于清洁能源，生产运营期无废气产生，生活区供暖采用电取暖方式，员工均回家用餐，站内不设置食堂；运营期润滑油桶装存放于油库中，存放期间包装保持密闭状态，对周围环境空气影响较小。

3、噪声源及声级强度

噪声来源主要是发电机、水轮机、各类泵等生产设备产生的机械噪声，声级强度介于65-90dB（A）。项目主要设备噪声源强详见表3-1。

 主要噪声源强
	名称
	噪声源强dB(A)
	数量
	减噪措施

	水轮机
	90
	4
	厂房隔声、基础减振；加强绿化降噪

	发电机
	85
	4
	

	变压器
	65
	4
	


采取选用低噪设备、加强设备检修、基础减振、设置隔声等降噪措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、固体废物产生及排放

（1）一般固废

运营期一般固废主要为水电站工作人员生活垃圾、打捞垃圾及废含油抹布等。

①生活垃圾

电站工作人员为6人，每3天1班次，按照人均每天产生0.5kg生活垃圾计，共产生生活垃圾约1kg/d（约0.365t/a）。

②打捞垃圾

本项目水电站进水前设置有拦污栅阻隔河流中漂浮的垃圾，根据建设单位提供资料，日常运行过程中，格柵处打捞垃圾约0.05t/a，这些垃圾为沿岸居民丢入河流中的生活垃圾，以及掉落进河流中的树枝，不涉及危险废物，暂存于垃圾箱，与生活垃圾一同由环卫部门统一处理。

③废油抹布

根据建设单位提供资料，废油抹布产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集，全过程不按危险废物管理。根据建设单位提供资料，废含油抹布一直未分类，为豁免管理，已暂存至垃圾箱，由环卫部门统一处理。建议企业后续运营过程中将其分类，按照危险废物进行管理。
（2）危险废物

项目产生的危险废物主要为运营期电站设备运行、维修及维护过程中产生少量的检修废机油；电站滚动轴承冷却、闸门/启闭机润滑油每3年更换一次，升压站的变压器油每5年更换一次。

根据业主提供资料，废机油产生量为0.1t/a，废润滑油产生量为2.3t/3a，废变压器油产生量约为0.36t/5a。

根据《国家危险废物名录（2025版）》，废机油类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08；废润滑油废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08；废变压器油废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-220-08。应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，在新、老电站厂区设置危废暂存间，定期交由具有含油危险废物处理资质的单位进行处理。

本项目固体废物产生量、产生环节、类别及管理要求见下表。

 固体废物产排情况一览表

	污染源名称
	生活垃圾
	打捞垃圾
	废油抹布
	废机油
	废润滑油
	废变压器油

	产污环节
	职工生活
	水库格栅
	设备维修、维护
	设备维护、检修

	分类
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	HW08废矿物油与含矿物油废物

	危险废物代码
	/
	/
	/
	900-249-08
	900-217-08
	900-220-08

	危险特性
	/
	/
	/
	T，I
	T，I
	T，I

	物理性状
	固态
	固态
	固态
	液态
	液态
	液态

	产生量
	0.365t/a
	0.05t/a
	0.01t/a
	0.1t/a
	2.3t/3a
	0.36t/5a

	贮存方式
	分类垃圾箱，由环卫部门统一处理
	分类暂存在新电站、老电站危险废物暂存间内，委托有资质单位进行处理


3.1.2.2自然环境的影响

1、局地气候影响

水库对局地气候的影响取决于水库面积的大小、库区地形地貌和所属气候区等。水库运行后，水体增大，使水面接受的太阳辐射增加，有利于水体增温，从而使库区气温日较差和年较差变小，气温趋于较平稳。同时，同时，水面增大、水位升高，淹没区内下垫面由陆地变为水域，急流型河道变成平稳的水面，风区长度加大，使风速有所增加。同时，水库蓄水后水体体积及水域面积增加，河面加宽，库弯和库汊增多，相应的湿地面积随之增大，也将改变区域局地小气候。

小气候的改变对水源涵养、调节气候以及水土保持也将产生一定的有利影响，开靠近库岸区域，有利于草地、林地的生长，可为栖息于间的动物提供生境，而依赖水体生存的两栖类、涉禽、游禽栖息地将增加。

2、水文情势影响

由于拦水坝阻隔，使所在河道水文情势发生变化。

（1）河流水文情势总体变化情况

湖里水电站为引水式水电站，挡水建筑物为拦河坝。拦河坝拦蓄河道水流使所在河流水文情势发生一定变化。拦河坝上游河道形成库区，水面面积有所增加；河段各断面水位均较原有水位有不同程度的抬升，水位提升由坝前至库尾逐渐减小；库区河道河床断面将较天然水位时的河床断面有所加宽，在相同流量下，坝址上游河段水体的流速将较天然情况下有所降低。

（2）坝址上游河段的水文情势变化情况

水电站拦河坝建成水库蓄水后，库区水位抬升，水体体积和水面面积均将增加，库区内水流流速将减缓，库区河段河道变为缓流河道，从上游至坝前流速逐渐减小，库区水文情势变化较大。

项目坝前库区的正常蓄水位为272.71m，库内水深比天然条件下水位抬高1~9m；同时由于正常蓄水的原因，尤其是坝址附近库区流速明显减小，流速在10-4m/s量级。根据调查，按照本项目现状的正常蓄水位情况，回水长度约为1km，上游径流仅在回水长度范围向沿河两侧蔓延，而后再上游则基本回归原水文情势情况，对整体河流上游水文不会产生较大范围的影响。

（3）坝址下游河段的水文情势变化情况

电站下游形成约3.46km的减水河段（老站尾水汇入口距离水库坝址为2.15km，新站尾水汇入口距离老站尾水汇入口距离为1.31km），天然河段水生生境已发生一些变化，静水缓流水生生境显著增加，河流纵向连通性进一步被阻断，水存在下泄水文情势变化、水温变化、气体过饱和等问题，将对坝下水生生境产生一定影响。

由于本电站已稳定运行多年，因此对水文情势影响已趋于稳定。

4、水温结构影响

水库建成后，库区河道由于水位抬升，但水库为日调节，不存在严重的水温分层现象，因库水交换频繁，水体停留时间短，水库的形成对来流水体水温影响较小，出库水温与入库水温基本无变化，尾水及下游河道水温主要受引水隧洞地温增温率控制。

隧洞大部分地段处在微风化岩石中，岩性为混合花岗岩，岩性单一，隧洞增温率取0.02℃/km，经推算电站尾水出口水温较进水口水温变化不大，因此电站建成后，水温变化幅度很小，下泄水温与天然河道水温变化不大，对下游河道的水温、下游的农作物及水生生物影响较小。

5、水质影响

（1）库区水质

项目运行坝上回水区域内水体容积增加，稀释作用加强，但回水区流速变缓，不利于水体充氧和有机污染物的迁移扩散，受回水顶托作用形成流水相对静止的库湾，可能出现污染物容易富集，水质变差等问题。
（2）坝下河道水质

湖里水电站为引水式水电站，下游河道产生约3.46km减水河段，无脱水河段。

水流经发电厂房及下泄过程后，水体流速变大，复氧能力增强，水体质量将向好的方向变化，沿程也基本没有新增排污口汇入，所以下游河段水质类型将与现状基本一致，不会发生明显变化。

电站运行本身不产生悬浮物，但运行时进/出水口流量较大，对水库底质易产生扰动。

6、泥沙淤积影响

水库建成后，库区河段河道变为缓流河道，因天然流态的改变，水流挟沙能力下降，库区将发生泥沙淤积。工程上游植被较好，入库沙量相对较少，库区形成的泥沙淤积主要以悬疑质形态为主。湖里水库排沙设施为大坝的冲沙底孔，可有效排沙。因此，对泥沙淤积影响较小。

7、地下水影响

工程运营期间，由于上水库库区蓄水，库区水位抬升；水库岸坡整体稳定性好，库内不存在永久性渗漏，对周边地下水水位产生影响较小。且根据地下水水质监测数据，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明电站运营期间未对周围地下水水质造成影响。

3.1.2.3生态环境的影响

1、生态体系完整性

本电站工程对区域生态体系完整性影响主要源于水库淹没和工程占地以及大坝对河道的阻断作用，其中水库淹没影响较工程占地影响较大。水库淹没导致库区范围内陆生生物量减少，而相应水域生物量增加，故工程建成会对生态体系产生一定的影响。

2、生态基流的影响

电站运行后，由于拦河坝将原河道拦住，对河道生态基流有一定影响。项目运行后全年形成约3.46km减水河段。湖里水电站3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量。

采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m3/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m³/s要求。12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流，保证河道正常来水全部下泄。可保证取水口下游水生生态系统及下游电站正常运行所需水量，不会造成小新开河流域水量明显减少。水库坝址处设置了生态流量监控系统，可有效保证河道生态基本流量。

3、对陆生生物的影响

（1）陆生植物的影响

水电站对野生植物的影响主要发生在施工期，运行期间由于占地范围确定，无砍伐植被的行为，破坏植被的现象已不存在。运行期发电后尾水直接排入小新开河，可保证河流生态流量。

电站水库蓄水形成的库区会导致局部气候因子改变，对库区及周边的植被发育有一定影响。主要表现在新的水生植物群落出现和陆生草本植物被短期内将发展为优势种群。由于项目为河道式水库，淹没及占地影响的陆地面积相对较小，且淹没区内均为内陆滩地，工程占地和水库淹没等导致植被改变的在区域内的比重较小，项目的建设对区域自然植被群落结构、密度及组成影响不大，所造成的区域生态体系生产能力的影响有限，不会对区域自然体系的稳定状况产生影响。

（2）陆生动物的影响

水电站对野生动物的影响主要来自于占地及机械噪声破坏了动物的生存环境，导致动物受到惊扰被迫迁移。经调查，占地范围内及周边不涉及国家重点保护野生动物资源及栖息地。动物多以小型的哺乳动物和栖村型鸟类为主，评价期间未发现各类保护动物。

水库蓄水后，河床水位抬高，使栖息在这些地方的动物失去生活环境而向上迁移，对迁移动物的生活不会产生较大影响。水库建成蓄水后，会给两栖和许多水鸟类的栖息形成有利环境，蛙类的种群密度可能会恢复并有所发展；喜水边生活的鸟类密度将有所增加。湖里水电站由于该区域开发较早、人类活动频繁，陆生动物分布较少。水库蓄水后随着水域面积扩大，增加了游禽的适宜生境。

4、水生生物的影响

小新开河上水库基本均建于上世纪七十年代，由于水库拦河坝的建设已阻断了上下游水生生物物种交游的自然通道，对上下游的水生生物物种的交游产生阻隔影响。湖里水库拦河坝对上下游的水生生物物种的交游产生阻隔影响是长期的、不可逆的。并随着取水坝的阻隔，坝址上下游水流、水位将发生变化，从而导致水生浮游生物、水生植物、水生无脊椎动物等的变化。
①对浮游生物的影响

小新开河上游河道坡降较大，来水湍急，河水较为清澈，水体中藻类含量较低，种类组成以硅藻和绿藻为主，且主要是适应于流水环境的种类。湖里水电站拦河坝上库区河段由于流速减缓，水力停留时间延长、泥沙的沉积、营养元素释放等因素使得库区浮游生物种类和数量有上升趋势，呈现水温上升、水体营养物质增加，为浮游生物提供生长和繁殖的优越条件。

另外，水电站下游河段的水文情势变化较小，基本与天然同步，故下游河段浮游生物种类数与项目前基本一致。

②对底栖动物的影响

电站工程的实施使原天然河道水文情势发生明显改变，河道被拦河坝分割成“库区+坝下”河段。拦河坝的建设阻隔库区及坝下河段底栖动物稚虫的信息交流、能量交换及基因交流，进而对河段底栖动物的群落结构、丰度、密度、多样性等造成一定的影响。但由于本区河段来水河清澈、水温低，河底以卵石砂粒为主，底栖动物数量较少。因此，不会对底栖动物产生影响。

③对水生维管束植物的影响

小新开河属于典型的山地河流，可供水生维管束植物固着生存的基质少，因此水生维管束植物种类很少，资源较贫乏，流域水利水电开发对水生维管束植物影响较小。

④对鱼类的影响

本项目湖里水电站为引水式发电，坝下形成3.46km的减水河段。根据调查，减水段内无排污口及农田灌溉取水，下游河段无国家重点保护鱼类以及洄游性鱼类，不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等环境敏感区，区域鱼类均为一般鱼类，在严格落实生态基流下放措施的情况下，最小生态基流下放量为0.065m3/s，减免下游河段对生态和景观造成的不利影响可控，对生态影响较小。

水电站发电后尾水直接排入小新开河，回水区河段的水面面积和河流宽度比天然河道增加，水体流速减缓。本项目水库不存在严重的水温分层现象，因此电站下泄水温与天然河道水温变化不大，对下游的农作物及水生生物影响较小。
5、生物多样性影响

湖里水电站已运行多年，缺少原有生态资料。根据生态现状调查，项目区生态系统主要为森林生态系统和河流生态系统两类。本项目占地及周边不存在自然保护区、风景名胜区、重要湿地、国家地质公园、珍稀动植物的栖息地、产卵地等生物资源较为丰富的地区，电站已运行多年，迁移的动物对新的生境已适应，生态系统已趋于稳定，因此，水电站对区域生物多样性影响已不明显。

对灌溉用水的影响

湖里水库溢流坝东侧下部已设置0.60×0.60m砼方涵，砼方涵内设置启动闸用于灌溉输水。输水渠长度1244m，宽度3m。农业灌溉水经溢流坝东侧的输水渠送至灌溉区。根据表2-11，在5月、7月和8月坝址处多年径流量满足生态下泄、灌溉用水及发电用水需求。6月径流量，优先保障坝下生态流量下泄、灌溉用水。剩余水量用于电站发电用水。项目运行可以有效保障项目区域灌溉用水。
3.1.2.4现有环保措施实施情况

1、施工期环境保护措施实施情况

本项目建设时间较早（1968年），施工期环境保护措施虽无法考证，但据资料记载未发生环境信访事件。

2、运营期环境保护措施实施情况

（1）水环境保护措施

水电站现状职工生活污水产生量非常少，排入防渗旱厕中，定期清抽外运农家肥，不直接外排进入地表水环境。本电站运行期已采取的生活污水处理措施为水电站广泛采用，经实践证明经济有效，保护河流水质切实可行，满足地表环境保护要求。

水电站现状设备冷却水收集至电站集水池（长2m、宽2m、高1m）进行自沉淀后排入地表水体小新开河。

（2）大气环境保护措施

电站职工均为附近居民，不在厂内住宿、用餐，无食堂油烟，润滑油桶装

放于油库内，存放期间包装桶保持密闭状态，水电站运行期无生产性废气产生，不会对周边大气环境产生不利影响。

（3）声环境保护措施

水电站在运行过程中，噪声主要来源于发电机、水轮机和各种泵类等设备运行产生的机械噪声，水电站采取了机电设备基础减震，建筑物厂房隔声等降噪措施，通过对水电站边界噪声监测结果可知，水电站周围噪声均可满足（GB3096—2008）《声环境质量标准》中1类区标准，对周围声环境影响较小。

（4）固体废物治理措施

本项目职工生活垃圾产生量较少，暂存于垃圾箱内，定期由环卫部门清运；水电站进水口设有栏污栅，站区已配备相应的打捞工具，打捞的漂浮物与生活圾一同暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理。

机电设备检修时会产生废机油、废变压器油、废润滑油等危险废物，暂存于新、老发电站内的危险废物储存间内。现状新站已建设5m2危险废物暂存间，老站还未建设。

（5）水生生物保护措施

根据收集资料及现场调查，区域内无国家、省级保护的鱼类及水生生物，区域鱼类均为一般鱼类，采取生态放流措施，运营期对水生生影响较小。

（6）植物保护措施

本项目已建成，根据实地勘察，水电站未发现需保护或移栽的古树名木或国家、地方重点保护树种。工程的永久和临时占地已实现了植被恢复，并采取了面硬化、设置挡土墙等水土流失防治措施。

（7）陆生动物保护措施

本项目主体工程区域不涉及鸟类、爬行类、兽类等动物的集中栖息地，不及珍稀保护的陆生动物，水电站已禁止员工对各类野生动物乱捕乱杀。

3.2现存环境问题及整改建议

3.2.1现存环境问题

项目已运行多年，根据通化市生态环境主管部门的通知要求，并结合当前国家对中小水电站的管控要求，经现场踏查，发现湖里水电站存在如下环境问题：

1、企业老站未设置危废暂存间，未按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》建立危险废物管理台账并保存。老站的危险废物暂存在新站危废暂存间内。
2、水电站现状设备冷却水收集至电站集水池（长2m、宽2m、高1m）进行自沉淀后通过尾水渠进入地表水体小新开河。间接冷却水水温过高（38℃），易造成水体热污染。

3、未依法履行建设项目环境保护审批手续。项目在未按规定编制、报批建设项目环境影响评价文件，也未取得生态环境主管部门环评批复的情况下，擅自开工建设并投入生产运营，属于“未批先建、未批先产”行为。
3.2.2整改建议

本次评价要求老电站按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准要求建设危险废物暂存间，将危险废物委托有资质单位进行处置；

本次评价要求新、老电站内需新建设冷却水塔，水轮发电机组轴承冷却水在站内降温至冷却系统进水温度后返回冷却系统循环利用。
依法补办环评审批手续，完善污染防治及生态保护设施，落实生态保护、水土保持等措施，实现污染物稳定达标排放。污染防治设施建成并试运行合格后，依法开展竣工环境保护验收。
第四章 环境现状调查与评价

流域环境现状

河流水系
本项目位于浑江流域左岸一级支流小新开河的中游。浑江是鸭绿江右岸最大的一级支流，发源于长白山系龙岗山脉老爷岭南麓，行政区划涉及吉林、辽宁两省，自东北向西南流经吉林省的白山市、通化市及辽宁省的桓仁县、宽甸县，在宽甸县浑江口村汇入鸭绿江，全长435km。浑江流域位于东经124°43'~126°50'、北纬 40°41'~42°17'之间，呈椭圆形，北临吉林省境内的第二松花江支流辉发河流域，西邻辽宁省境内的浑太河流域，东南侧为鸭绿江。浑江流域面积15079km2，其中吉林省8127km2，辽宁省6952km2。

浑江流域地处长白山余脉龙岗山与老岭山山谷之间，地形起伏较大，由东北向西南逐渐降低，海拔在200~1500m之间，均属山区，植被良好。浑江按河谷地貌和汇流情况可划分为上、中、下游三段。源头至通化市为上游段，长132km，洪水期水面宽一般不超过1000m，河道平均比降约为1.7‰。通化市至桓仁水库为中游段，河长124km，在民主屯一带洪水期水面宽1000~2000m，河道平均比降约为1‰，建有桓仁、弯弯川等4座水库。桓仁水库至浑江口为下游段，河长179km，河谷宽一般为500~1000m，河道平均比降约为0.8‰，桓仁水库以下建有太平哨、金哨等6座梯级水电站，沿程河道大多位于库区范围内。

浑江流域水系发育，支流众多，流域面积在200km2以上的支流有25条；流域面积大于500km2、小于1000km2的支流有7条，为红土崖河、大罗圈河、蝲蛄河、苇沙河、小新开河、大二河和大雅河；流域面积大于1000km2上的支流有3条，为哈泥河、富尔江、半拉江，流域面积大于500km2的一级支流基本情况表详见表4-1。

 流域面积大于500km2的一级支流基本情况表
	河流名称
	河长（km）
	流域面积（km2）
	多年平均径流量（亿m³）

	红土崖河
	57
	587
	2.73

	大罗圈河
	66
	733
	3.43

	哈尼河
	137
	1489
	7.70

	蝲蛄河
	74
	787
	2.55

	尾沙河
	49
	683
	3.63

	小新开河
	70
	727
	3.91

	富尔江
	108
	2316
	3.33

	半拉江
	95
	1315
	8.55

	大二河
	64
	766
	2.36

	大雅河
	83
	754
	2.37


小新开河是浑江的一级支流，该流域属于山区性河流，两岸山峦叠嶂，河谷狭窄，河道蜿蜒曲折，河道比降较陡，落差较大而集中，水流湍急多哨口。每到汛期洪水发生时多为暴涨暴落，洪水历时较短，一般情况是一次洪水过程为两到三天。流域内森林茂密，山坡植被良好，生长茂密的桦树、柞树、落叶松、灌木丛等，近年由于采伐树木逐渐减少，流域植被良好。小新开河发源于吉林省集安市双岔乡头道阳岔屯东北，在集安市财源乡财源屯西入桓仁水库。小新开河是浑江左岸的一条较大支流，流域面积727km2，河道长71.8km，河道平均比降为4.5‰。小新开河流域内主要支流详见表4-2。小新开河流域水系示意见图4-1。

 小新开河流域主要支流特征表

	流域名称
	流域面积（km2）
	河长（km）
	河道比降‰
	备注

	大梨树河
	34.7
	7.7
	17.5
	工程以上

	中兴河
	78.2
	12.6
	13.8
	工程以上

	岭沟河
	29.3
	12.1
	24.9
	工程以上

	常青河
	29.3
	11.7
	18.8
	工程以下

	东明河
	115
	15.0
	11.6
	工程以下

	东升河
	51.7
	11.9
	16.6
	工程以下

	横路河
	54.4
	12.1
	12.1
	工程以下

	钓鱼台河
	82.6
	16.6
	11.5
	工程以下

	柞树河
	26.5
	7.3
	24.2
	工程以下

	报马河
	59.2
	12.4
	9.4
	工程以下

	马蹄河
	38.2
	11.2
	18.5
	工程以下


水资源情况

地表水资源量及分布特征

1、径流的地区分布 

小新开河流域地表水径流量主要是降水补给，地表径流的地区分布与年降水一致，故二者在地区分布、年际变化和年内分配上变化比较一致。整个流域降雨分布比较均匀。流域多年平均年径流深在420～500mm之间。

2、径流的时间分布

小新开河流域年径流的年际变化比年降水量的年际变化略大些，其地区变化规律与年降水量一致。多年平均年径流变差系数Cv值自上游向下游逐渐增大，变化范围为0.23～0.4之间。

小新开河流域年径流的年内变化规律与年降水的年内分配相适应。受大气降水的季节变化、气象因素和下垫面条件等因素的影响，年内分配不均匀。小新开河地表径流源于流域内降水、冰雪融化及地下水补给，时空分布与用水需求不协调。就时间分布而言，受降雨影响明显，降雨量主要集中在汛期的(6～9)月，占全年径流总量的60%—70%左右，大多以洪水方式外泄；10月份开始降雨普遍减少，河川径流日渐枯萎，至翌年3月为枯水季，河水靠地下水补给；4～5月冰雪消融形成春汛，春汛期水量占全年径流总量的20%—30%左右。水资源空间分布呈一定趋势变化，一般随流域高程增加而递减，年际变化随流域面积增大而减少。

3、流域地表水资源量

根据集安市水资源调查评价结果，小新开河流域多年平均流量1.39m3/s。

地下水资源

根据集安市水资源调查评价结果，小新开河流域多年平均地下水资源量为6074×104m3，地下水可开采量为3037×104m3。

水资源总量

小新开河水量较充沛，多年平均年径流深在480mm左右，处于我省江河多年平均年径流深偏高值地区。小新开河全流域多年平均年地表径流量为3.42×108m3，地下水资源量为6074×104m3。小新开河流域属于山丘区，地下水资源量为重复量，小新开河流域水资源总量3.42×108m3。

工程影响区域环境现状

地理位置

集安市地处吉林省东南部。位于东经125°34′33″～126°32′48″，北纬40°52′7″~41°35′18″之间。东与白山市接壤；东南隔鸭绿江与朝鲜民主主义人民共和国慈城郡、楚山郡、渭源郡、满浦市相望；西南与辽宁省的宽甸、桓仁两县毗邻；西北与通化市、通化县以浑江为界。最东点始于青石镇石湖村桦皮甸鸭绿江国境线，最西点止于大路镇古马岭村二股流附近浑江河道中心，最南点起于凉水朝鲜族乡杨木村鸭绿江与浑江交汇处，最北点止于头道镇砬子沟村砬子沟岭口。市境东西长80km，南北宽75km。边境线长203.5km。集安市城区距通化市公路距离103km，距省会长春市公路距离422km，距辽宁省大东港公路距离260km，辖区面积为3341km2。

本项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，项目地理位置详见附图2-2。
地形地貌

集安市境内峰峦叠嶂、山岭起伏、溪流沟谷纵横，如走龙蛇。老岭山脉自东北向西南横贯其中，蜿蜒200余km，形成天然分水岭，将集安市分成岭南岭北，其支脉重重叠叠密布全境，整个地势呈屋脊状，向东南和西北逐渐降低，形成了西北部低山台地区、中部中山区、东南部低矮沿江秋谷区，境内中低山和丘陵约占总土地面积的93%，是有名的“八山、一水、半分田、半分道路和庄园”山区市。

纵观全境地貌属中低山区，东北部地势较高，西南部地势低缓，略呈倾斜状，幅员东狭西阔，宛如牛角。集安市在地质构造上深受鸭绿江断裂带影响，该断裂总体走向为北45°沿着鸭绿江延伸，从黑龙江省入吉林东部，往南经丹东、辽东半岛东海面进入胶东半岛，全长约2000km。这条断裂带在集安主要表现为鸭绿江谷地，它切穿了古老地层集安群和古生界寒武-奥陶界，而且控制着鸭绿江沿岸中生代陆相谷地火山碎屑沉积岩和燕山期花岗岩以及新生代期河相沉积。鸭绿江深断裂及其次张性断裂的不断活动，造就了弯弯曲曲、时宽时窄、如江南景色的鸭绿江谷地风景带，沿江可见许多紧逼江水、怪石嶙峋的花岗岩断崖和峰林，随着河道变化，形成一系列冲击阶地、河漫滩、江岛景观。集安市城区，阶地特别发育，地势宽敞，土地肥美，曾哺育了有400多年历史的古高句丽文化。在集安市城区东北15km处，因上解放褶皱带的次级纬相复向斜构造及寒武-奥陶系碳酸盐地层的控制，形成了国东大穴冲蚀溶洞穴群及危崖峭壁景观。 

集安属中低山区，湖里电站位于小新开河的中游，湖里水力发电站枢纽区的大地构造，属于华北陆台南满地台，浑江台陷地带，老岭背斜北侧，枢纽区山岩是前震系混合花岗岩：低丘、阶地，河滩有新生界堆积的粘土和砂砾石，坝址左岸，风化较重，呈浑圆山脊，顶部属Ⅱ级阶地类型，电站枢纽区没有断层、破碎带等地质构造问题。

气象气候

集安市整体属北温带大陆性气候，岭南具有明显的半大陆海洋性季风气候。四季分明，春风早度，秋霜晚至。每年3月上中旬起，气候明显转暖，始为春季，为60天左右；从5月下旬起，雨量明显增加，转入夏季；7月中旬～8月上旬，气温最高，降雨量多，时为盛夏，整个夏季为120天左右；9月气温转凉，雨量相应减少，时为初秋；9～10月，温和晴朗，秋高气爽，为60天左右；11月，北风频繁，先偶有雨雪天气，后常见雪花纷飞，至次年的2月，是漫长的冰封雪飘的严冬季节，为120天左右。

集安市境内老岭山脉自东北向西南横贯全市，形成一道天然屏障，抵御北来寒风，使温暖湿润的海洋气流，沿鸭绿江溯源而来，造就了集安市岭南、岭北两个小气候区（岭南属半大陆半海洋性气候，气候温和、空气湿润、降雨充沛、风力弱小；岭北属温带大陆性季风气候；岭南、岭北冷暖转化时差10-15d），气候条件在全省有“四最”，即平均降雨量最多（年降雨量800-1000mm）、积温最高（年积温3650℃）、无霜期最长（150天左右）、风速最低（年平均风速为1.6m/s）。

小新开河流域地处中纬度欧亚大陆东缘，在全国气候区划中属中温带大陆性季风气候区。受西伯利亚及太平洋季风的影响，在冷暖气交替控制下，四季气候变化明显，春季干燥多大风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽日温差大，冬季寒冷漫长。本次设计以集安气象站为代表站进行气象统计。多年平均降水量为940.9mm，多年平均蒸发量为1114.6mm（Ф=20cm）。多年平均气温为6.7℃，历年极端最高气温为37.7℃，发生在1962年6月16日；历年极端最低气温为-36.2℃，发生在1959年1月18日。多年平均风速为1.4m/s，历年最大风速22.0m/s，风向为SW。

多年平均日照时数为2259.5（h），全年无无霜期为149天左右，最大河心冰厚为1.00m，最大岸边冰厚为1.30m，最大冻土深为119cm。

地下水

本区主要含水层为各河谷区和高平原中的砂砾石层。在河谷区砂砾层分布比较均一，地下水丰富，为全市主要含水层。高平原中由于古地形起伏不平，砂砾石层分布不均一，地下富集程度差异较大。地下水主要接受大气降水补给，局部地区接受地表水补给。排泄主要以蒸发和地下径流的方式流向河谷。

按地下水类型和含水介质可将全区地下水分为第四系孔隙潜水及承压水和基岩孔隙、裂隙承压水两大类。在第四系孔隙潜水中，以分布于松花江漫滩阶地潜水最为丰富，单井涌水量大于1000t/d（降深5m）。砂砾石厚度为15-30m，砾径一般为0.5-5cm，最大为10cm。地下水位季节变化较明显，水位变幅1-3m，水质好，多为重碳酸钙钠型低矿化水。pH值在7.45-8.54，呈弱碱性。

由于该区的基岩由泥岩、页岩、泥质砂岩胶结良好的沉积岩层组成，通过几个300m以上的钻孔揭露未发现有价值的孔隙层间水，仅有局部地段的构造裂隙水有一定的供水意义，单井涌水量为7.0m3/h左右，为重碳酸钙钠型水，pH为7.5-8.0。

本项目位于集安市台上镇兴安村湖里屯境内，工程基础为岩性基础，近年来地质结构未发生变化。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动峰值加速度0.05g。本项目所在区域水文地质图详见图4-2。

土壤植被

集安市土壤种类繁多，可分为9个土类，23个亚类，40个土属，87个土种。其中石质山灰棕壤、石灰岩土属山地土壤；白浆土、棕壤分布在境内低山缓坡和台地上草甸土、冲积土、沼泽土、泥炭土、水稻土均分布在鸭绿江、鸭绿江流域以及新开河、苇沙河、太平河、双岔河、榆林河、凉水河、大路河沿岸；草甸土、泥浆土、沼泽土还分布在山间低洼处。

集安市境内山岭纵横，森林茂密，林业用地面积占全市土地总面积的68.7%，森林覆盖率为63%，境内有丰富的野生动植物资源，植被以针阔混支林为主，禾本科和豆科植物分布也较广，鸭绿江、通沟河、新开河、苇沙河等主要河谷和沿江平地上还分布着种类繁多的水生植物和陆生草本植物。

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。”本次评价未开展补充监测。

根据《2024年吉林省生态环境状况公报》，通化市2024年6项基本污染物满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，区域为达标区。与GB3095-2026《环境空气质量标准》表1二级浓度限值对照，2024年通化市6项基本污染物满足GB3095-2026《环境空气质量标准》中的二级标准.
区域空气质量现状评价详见下表。

通化市空气质量现状评价表（2024年）

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2012标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	37
	70
	52.9
	达标区

	PM2.5
	
	21
	35
	60.0
	

	SO2
	
	11
	60
	18.3
	

	NO2
	
	21
	40
	52.5
	

	CO（mg/m3）
	95百分位数年均浓度
	1.2
	4
	30.0
	

	O3
	8小时90百分位数年均浓度
	128
	160
	80.0
	


通化市空气质量现状评价表（2024年）

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2026标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	37
	50
	74.0
	达标区

	PM2.5
	
	21
	25
	84.0
	

	SO2
	
	11
	20
	55.0
	

	NO2
	
	21
	30
	70.0
	

	CO（mg/m3）
	95百分位数年均浓度
	1.2
	4
	30.0
	

	O3
	8小时90百分位数年均浓度
	128
	160
	80.0
	


地表水环境质量现状调查与评价

污染源调查

根据调查，电站库区建设征地范围内无工业、农业及生活污水排放口。

水文情势调查

1、流量、河宽、流速、水深

小新开河多年平均径流总量约为15200万m³，小新开河流域多年平均流量10.9m3/s，多年平均径流深约为500mm，最大河宽约140m。最大流速达到3m/s。

2、径流

小新开河发源于集安市双岔乡头道阳岔东北，于集安市财源乡财源屯西汇入桓仁水库。流域面积为727km2，河道长71.8km河道平均比降为4.5‰。

湖里水力发电站位于浑江左岸支流小新开河的中游，电站集水面积304km2，坝址以上河道全长43.43km，河道平均比降为9.31‰。项目收集到三家子水库站1987年～2020年共34年径流系列资料，湖里电站和三家子站集水面积相差超过15%，但区间降水、下垫面条件完全一致，故本次计算结合下垫面条件、降雨条件，依据三家子站径流统计参数成果，采用按面积比方法修正计算项目取水拦河坝处多年平均来水量，同时结合区域统计参数分布规律确定Cv值和Cs/Cv值，据此计算出湖里水电站坝址处不同频率来水统计参数。

 代表站及电站坝址处来水量成果统计表

	站名
	面积 (km²)
	径流深 (mm)
	多年平均 径流量 (10⁴m³)
	统计参数
	不同频率天然径流量(10⁴m³)

	
	
	
	
	均值
	Cv
	CS/CV
	P=20%
	P=50%
	P=80%

	三家子站
	242
	569.4
	1.378
	1.378
	0.45
	2
	1.860
	1.290
	0.850

	湖里水库坝址
	304
	569.4
	1.731
	1.731
	0.45
	2
	2.337
	1.620
	1.068


电站坝址处的典型年径流月分配，以三家子站作为代表站，选取丰水、平水、枯水三个代表年份作为典型年，分别选择2012年𝑃=20%、2016年（P=50%）、2019年（P=80%）为典型年进行逐月流量分配，按代表站各月径流量比例分别计算电站坝址处 20%、50%、80%保证率的年、月来水量成果。

由于三家子水库具有不完全年调节功能，所以分别按三个典型年三家子水库出流量与区间径流量合成的方法，计算湖里水电站丰、平、枯典型年设计来水过程，具体计算成果下表。
 湖里水电站设计来水典型年月分配成果表(无调节)

	设计频率
	径流量(102m3)
	各月径流量(102m3)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	p=20%
	2.337
	99
	37
	144
	2659
	1082
	1673
	9350
	3568
	1847
	1851
	737
	320

	p=50%
	1.620
	122
	127
	1952
	2326
	2760
	710
	3466
	2042
	1959
	259
	306
	176

	p=80%
	1.068
	73
	33
	150
	568
	1092
	1239
	1411
	3925
	1606
	199
	230
	156

	多年平均
	1.731
	83
	77
	603
	2236
	1972
	957
	3907
	4941
	1369
	452
	490
	227


湖里水电站设计来水典型年月分配成果表(有调节)

	设计频率
	径流量(102m3)
	各月径流量(102m3)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	p=20%
	2.337
	248
	37
	174
	2475
	1357
	1684
	8993
	3290
	2513
	1273
	764
	560

	p=50%
	1.620
	25
	128
	1440
	2108
	2573
	834
	3733
	1860
	2372
	731
	62
	36

	p=80%
	1.068
	174
	220
	289
	536
	641
	1583
	1263
	3935
	1608
	354
	47
	32

	多年平均
	1.731
	294
	275
	606
	1768
	1764
	1478
	3448
	3626
	2094
	1197
	395
	365


3、洪水

小新开河流域属于山区性河流，两岸山峦叠嶂，河谷狭窄，河道蜿蜒曲折，河道比降较陡，落差较大而集中，水流湍急多哨口。每到汛期洪水发生时多为暴涨暴落，洪水历时较短，一般情况是一次洪水过程为两到三天。

①暴雨洪水特性 

形成本流域暴雨的主要天气系统有华北、蒙古气旋和北上台风。暴雨主要集中在7、8月份，最早发生在5月份，最晚发生在9月份。洪水则由暴雨形成，大洪水发生在7、8月份。本流域山区性河流特征明显，洪水过程徒涨徒落，一次洪水过程约3天左右，大洪水多为单峰型。一天洪量占三天洪量的60%左右

②湖里水库调节成果

湖里水库调节成果表详见下表。

湖里水库的调节成果表
	洪水频率（%）
	起调水位（m）
	堰顶高程（m）
	最高洪水（m）
	最大库容（万m³）
	最大泄量（m³/s）
	洪峰流量（m³/s）

	5
	272.71
	272.71
	276.47
	205.16
	921.9
	984.2

	1
	272.71
	272.71
	277.74
	279.98
	1359.6
	1536


4、泥沙

湖里水库属于山区性河流，植被较好，水库坝址处无泥沙观测资料，根据初步设计报告，湖里水库泥沙计算采用吉林省水利厅主编，吉林科学技术出版社2008年出版《吉林省水资源》成果，湖里水库悬移质多年平均侵蚀模数为80t/km2·a。推移质占悬移质的10%计算，水库多年平均输沙量为2.3t。

5、冰清

区域最大河心冰厚为1.22m ，电站建成运行后，上、下水库区最大冰厚要小于天然河道最大河心冰厚，湖里水库下库最大河心冰厚采用附近水文站最大河心冰厚的0.7倍，为0.85m；上库采用最大河心冰厚的0.5倍，为0.61m。

环境主管部门公布数据

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据《通化市2021年生态环境状况公报》可知，2021年鸭绿江、云峰、老虎哨断面水质均为Ⅰ类，与2020年相比水质提升；浑江民主断面水质为Ⅱ类，与2020年相比水质无明显变化；哈泥河八里哨断面水质为Ⅲ类，与2020年相比水质下降；蝲蛄河入口断面水质为Ⅲ类，与2020年相比水质提升；2021年浑江流域新增“十四五”国家考核断面3个，为自安断面、桃园水库断面、东江沿断面，水质均为Ⅱ类，全部达到国家考核标准；辉发河兴隆断面水质为Ⅲ类，与2020年相比水质无明显变化；一统河入口断面水质为Ⅲ类，与2020年相比水质提升；三统河高集岗桥断面水质为Ⅱ类，与2020年相比水质提升；2021年辉发河新增“十四五”国家考核断面2个，为和平水库断面、大迫子断面，水质均为Ⅱ类，全部达到国家考核标准。

根据《通化市2022年生态环境状况公报》可知，2022年，鸭绿江、浑江、辉发河3个重点流域13个国控断面和集中式饮用水源地水环境质量保持稳定，全部达到Ⅲ类或Ⅲ类以上水体标准，未出现劣Ⅴ类水体。鸭绿江流域云峰、老虎哨断面；浑江流域民主、自安、蝲蛄河入口、八里哨、桃园水库、东江沿断面；辉发河流域高集岗桥、和平水库断面等10个国控断面水质均为Ⅱ类；辉发河流域兴隆、一统河入口和大迫子断面等3个国控断面水质均为Ⅲ类。

根据《通化市2023年生态环境状况公报》可知，2023年，鸭绿江、浑江、辉发河3个重点流域13个国控断面和集中式饮用水源地水环境质量保持稳定，全部达到Ⅲ类或Ⅲ类以上水体标准，未出现劣Ⅴ类水体。浑江流域：自安、东江沿断面水质为Ⅱ类；桃源水库、八里哨、民主、蝲蛄河入口断面水质为Ⅲ类。辉发河流域：和平水库、高集岗桥断面水质为Ⅱ类；大迫子、兴隆、一统河入口断面为Ⅲ类水质。鸭绿江流域：老虎哨断面水质为Ⅰ类；云峰断面水质为Ⅱ类。以上断面水质全部达到或优于国家考核标准。

根据《通化市2024年生态环境状况公报》可知，2024年，鸭绿江、浑江、辉发河3个重点流域13个国控断面和集中式饮用水源地水环境质量保持稳定，全部达到Ⅱ类，未出现劣Ⅴ类水体。浑江流域：桃源水库、八里哨、民主、蝲蛄河入口、自安、东江沿断面水质为Ⅱ类。辉发河流域：大迫子、兴隆、一统河入口、和平水库、高集岗桥断面水质为Ⅱ类。鸭绿江流域：老虎哨、云峰断面水质为Ⅱ类。以上断面水质全部达到或优于国家考核标准。

根据近三年区域水环境质量状况报告可知，区域地表水环境变化不大，水质全部达到或优于国家考核标准。
地表水环境质量现状调查与评价

根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则地表水环境》判定本工程地表水评价工作等级为一级，根据导则5.4评价时期确定“受影响地表水体为河流型，评价等级为一级，评价时期应为丰水期、平水期、枯水期，至少丰水期和枯水期”。本次评价时期为丰水期和枯水期。本次水环境质量现状评价委托吉林省昊远检测技术服务有限公司对本项目评价范围内水环境质量进行监测。
1、监测断面布设

本次监测在湖里水库、小新开河布设5个地表水监测断面，监测断面布设情况见下表和图4-3。

地表水监测断面布设情况表

	序号
	监测河流（湖库）
	监测断面名称

	W1
	小新开河
	坝址上游500m处

	W2
	
	坝下500m处

	W3
	
	老电站尾水口

	W4
	
	兴安村断面（东明河汇入后）

	W5
	
	台上水电站（台上镇附近）上游500m


2、监测项目、监测点位及监测频次

监测项目：W1监测pH、DO、高锰酸盐指数、叶绿素a、总氮、总磷、透明度、COD、BOD5、氨氮、SS、挥发酚、石油类等13项，其余断面监测pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、SS、挥发酚、石油类等10项。

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司。

监测时间及监测频次：2024年3月22日-24日（枯水期3日），2024年7月22日-24日（丰水期3日），每天一次采样监测。

3、评价标准

本项目涉及地表水体为小新开河。根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中小新开河水功能区划，源头～河口为小新开河集安市工业用水、农业用水区，其目标水质为Ⅲ类。项目所在河段属于“小新开河集安市工业用水、农业用水区”，水功能区目标水质是Ⅲ类。W1执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类湖库标准，W2-W5执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类河流标准。

4、评价方法

评价方法采用单项水质参数评价模式-标准指数法，其模式如下：

[image: image4.wmf]i

s

i

i

C

C

P

=


对于以评价标准为区间值的水质参数pH，其表达式为：

[image: image5.wmf])

0

.

7

(

0

.

7

0

.

7

)

0

.

7

(

0

.

7

0

.

7

³

-

-

=

£

-

-

=

j

su

j

pH

j

sd

J

pH

PH

PH

PH

P

PH

PH

PH

P


式中：
[image: image6.wmf]i

P

--水质参数i单项污染指数；


[image: image7.wmf]i

C

--水质参数i监测浓度值（mg/l）；


[image: image8.wmf]i

s

C

--水质参数i的标准值（mg/l）；


[image: image9.wmf]pH

P

--pH标准指数；


[image: image10.wmf]j

H

p

--j点实测的pH值；


[image: image11.wmf]sd

p

H

--标准中pH值的下限值；


[image: image12.wmf]su

p

H

--标准中pH值的上限值。

其中DO的标准指数计算公式为：


[image: image13.wmf]j

,

/

DO

DO

S

s

j

DO

=

    
[image: image14.wmf]f

j

DO

DO

£



[image: image15.wmf]s

j

,

DO

DO

DO

DO

S

f

f

j

DO

-

-

=

     
[image: image16.wmf]f

j

DO

DO

＞


其中[image: image17.wmf]T

DO

f

+

=

6

.

31

468


式中：
[image: image18.wmf]j

DO

S

,

—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；


[image: image19.wmf]j

DO

—溶解氧在J点的实测统计代表值，mg/L；


[image: image20.wmf]f

DO

—饱和溶解氧浓度；


[image: image21.wmf]S

DO

—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；


[image: image22.wmf]T

—水温，℃。
5、监测结果

根据吉林省志11月下旬至次年3月该段时间气温低降水极少为枯水期，6至9月降水量约占全年降水量的80％以上为丰水期。本项目在3月枯水期，7月丰水期进行两期监测，各断面水质监测结果见下表。
枯水期地表水水质监测结果（1）
	              监测断面

监测因子
	单位
	W1

	
	
	3月22日
	3月23日
	3月24日

	pH
	无量纲
	7.3
	7.1
	7.2

	氨氮
	mg/L
	0.262
	0.250
	0.256

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.331.31
	1.37
	1.31

	COD
	mg/L
	6
	5
	4L

	BOD5
	mg/L
	0.5
	0.5L
	0.5

	SS
	mg/L
	4
	4
	4

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	总磷
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	总氮
	mg/L
	2.13
	2.13
	2.08

	透明度
	cm
	>30
	>30
	>30

	溶解氧
	mg/L
	9.32
	9.42
	9.32

	叶绿素a
	μg/L
	2L
	2L
	2L


 枯水期地表水水质监测结果（2）
	监测断面

监测因子
	单位
	W2
	W3
	W4
	W5

	
	
	3.22
	3.23
	3.24
	3.22
	3.23
	3.24
	3.22
	3.23
	3.24
	3.22
	3.23
	3.24

	pH
	无量纲
	6.9
	6.8
	6.7
	7.1
	7.0
	7.2
	7.0
	6.9
	6.9
	7.0
	6.9
	7.0

	氨氮
	mg/L
	0.076
	0.079
	0.082
	0.107
	0.113
	0.119
	0.059
	0.062
	0.067
	0.110
	0.113
	0.119

	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.685
	0.661
	0.702
	1.45
	1.40
	1.43
	0.887
	0.911
	0.879
	1.14
	1.11
	1.18

	COD
	mg/L
	7
	4L
	7
	4L
	5
	4L
	17
	13
	15
	14
	15
	13

	BOD5
	mg/L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.6
	0.5
	0.5
	0.9
	0.5
	0.7

	SS
	mg/L
	30
	28
	34
	12
	11
	10
	5
	4
	4
	5
	4
	4

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	溶解氧
	mg/L
	8.65
	8.79
	8.69
	9.03
	9.21
	9.13
	8.39
	8.76
	8.63
	8.67
	8.75
	8.96


 丰水期地表水水质监测结果（1）  单位：（mg/L，pH：无量纲）
	              监测断面

监测因子
	单位
	W1

	
	
	7月22日
	7月23日
	7月24日

	pH
	无量纲
	8.5
	8.4
	8.5

	氨氮
	mg/L
	0.055
	0.049
	0.066

	高锰酸盐指数
	mg/L
	3.32
	3.20
	3.27

	COD
	mg/L
	12
	13
	15

	BOD5
	mg/L
	2.0
	2.0
	1.9

	SS
	mg/L
	17
	16
	15

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	总磷
	mg/L
	0.02
	0.02
	0.02

	总氮
	mg/L
	1.90
	1.94
	1.93

	透明度
	cm
	>30
	>30
	>30

	溶解氧
	mg/L
	7.56
	7.64
	7.61

	叶绿素a
	μg/L
	2L
	2L
	2L


 丰水期地表水水质监测结果（2）  单位：（mg/L，pH:无量纲）
	监测断面

监测因子
	单位
	W2
	W3
	W4
	W5

	
	
	7.22
	7.23
	7.24
	7.22
	7.23
	7.24
	7.22
	7.23
	7.24
	7.22
	7.23
	7.24

	pH
	无量纲
	7.5
	7.6
	7.5
	7.4
	7.3
	7.3
	7.3
	7.4
	7.2
	7.3
	7.3
	7.2

	氨氮
	mg/L
	0.142
	0.154
	0.168
	0.137
	0.145
	0.131
	0.063
	0.058
	0.055
	0.123
	0.117
	0.110

	高锰酸盐指数
	mg/L
	3.28
	3.41
	3.23
	3.05
	3.18
	3.03
	2.58
	2.57
	2.59
	2.49
	2.40
	2.38

	COD
	mg/L
	17
	16
	18
	16
	17
	14
	18
	19
	18
	14
	16
	12

	BOD5
	mg/L
	1.3
	1.5
	1.7
	1.5
	1.2
	2.0
	0.8
	1.0
	0.8
	0.7
	0.5
	0.6

	SS
	mg/L
	14
	16
	13
	15
	11
	17
	16
	11
	15
	13
	14
	12

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	溶解氧
	mg/L
	8.65
	8.36
	8.55
	7.26
	7.03
	7.15
	7.55
	7.79
	7.43
	7.36
	7.27
	7.33


6、评价结果

枯水期、丰水期各断面水质评价结果见下表。
枯水期地表水水质评价结果（1）
	监测断面

监测因子
	W1

	
	3.22
	3.23
	3.24

	pH
	0.043
	0.014
	0.029

	氨氮
	0.262
	0.250
	0.256

	高锰酸盐指数
	0.22
	0.23
	0.22

	COD
	0.3
	0.25
	/

	BOD5
	0.125
	/
	0.125

	SS
	/
	/
	/

	挥发酚
	/
	/
	/

	石油类
	/
	/
	/

	总磷
	/
	/
	/

	总氮
	2.13
	2.13
	2.08

	透明度
	/
	/
	/

	溶解氧
	0.536 
	0.531 
	0.536 

	叶绿素a
	/
	/
	/


 枯水期地表水水质评价结果（2）
	监测断面

监测因子
	W2
	W3
	W4
	W5

	
	3.22
	3.23
	3.24
	3.22
	3.23
	3.24
	3.22
	3.23
	3.24
	3.22
	3.23
	3.24

	pH
	0.050
	0.100
	0.150
	0.050
	0.000
	0.100
	0.000
	0.050
	0.050
	0.000
	0.050
	0.000

	氨氮
	0.076
	0.079
	0.082
	0.107
	0.113
	0.119
	0.059
	0.062
	0.067
	0.110
	0.113
	0.119

	高锰酸盐指数
	0.114
	0.110
	0.117
	0.242
	0.233
	0.238
	0.148
	0.152
	0.147
	0.190
	0.185
	0.197

	COD
	0.350
	/
	0.350
	/
	0.250
	/
	0.850
	0.650
	0.750
	0.700
	0.750
	0.650

	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.150
	0.125
	0.125
	0.225
	0.125
	0.175

	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发酚
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	溶解氧
	0.578 
	0.569 
	0.575 
	0.554 
	0.543 
	0.548 
	0.596 
	0.571 
	0.579 
	0.577 
	0.571 
	0.558 


 丰水期地表水水质评价结果（1）
	监测断面

监测因子
	W1

	
	7.22
	7.23
	7.24

	pH
	0.214
	0.200
	0.214

	氨氮
	0.055
	0.049
	0.066

	高锰酸盐指数
	0.55
	0.53
	0.55

	COD
	0.6
	0.65
	/

	BOD5
	0.5
	/
	0.475

	SS
	/
	/
	/

	挥发酚
	/
	/
	/

	石油类
	/
	/
	/

	总磷
	/
	/
	/

	总氮
	1.9
	1.94
	1.93

	透明度
	/
	/
	/

	溶解氧
	0.661 
	0.654 
	0.657 

	叶绿素a
	/
	/
	/


 丰水期地表水水质评价结果（2）
	监测断面

监测因子
	W2
	W3
	W4
	W5

	
	7.22
	7.23
	7.24
	7.22
	7.23
	7.24
	7.22
	7.23
	7.24
	7.22
	7.23
	7.24

	pH
	0.250
	0.300
	0.250
	0.200
	0.150
	0.150
	0.150
	0.200
	0.100
	0.150
	0.150
	0.100

	氨氮
	0.142
	0.154
	0.168
	0.137
	0.145
	0.131
	0.063
	0.058
	0.055
	0.123
	0.117
	0.110

	高锰酸盐指数
	0.547
	0.568
	0.538
	0.508
	0.530
	0.505
	0.430
	0.428
	0.432
	0.415
	0.400
	0.397

	COD
	0.850
	/
	0.900
	/
	0.850
	/
	0.900
	0.950
	0.900
	0.700
	0.800
	0.600

	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.200
	0.250
	0.200
	0.175
	0.125
	0.150

	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发酚
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	溶解氧
	0.578 
	0.598 
	0.585 
	0.689 
	0.711 
	0.699 
	0.662 
	0.642 
	0.673 
	0.679 
	0.688 
	0.682 


由上述内容可知，除坝址上游500m(库区)内总氮超标外，各断面其余监测因子标准指数均小于1，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。总氮超标可能由于库区上游有村屯，存在面源导致。

库区富营养化现状调查与评价

水库湖泊的富营养化发生的机制现在尚不清晰，但发生富营养化需具有三个必要条件：富足的氮、磷等营养物质，缓慢的水流流态和适宜的气候条件（水温、光照条件）。因此，富营养化判别不能用单一指标来表示，应综合考虑各个影响因子才能真正表示富营养化的状态。与水质富营养化密切相关的指标很多，主要分为物理、化学和生物学指标。目前，富营养化的评价标准很多。结合水质预测因子，本项目库区水质富营养化等级判别参照我国《湖泊（水库）富营养化评价方法及分级技术规定》的相关要求进行。综合营养状态指数计算公式为：

TLI(x)=[image: image23.png]


Wj.TLI(j)

式中：TLI—综合营养状态指数；

Wj—第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI(j)—代表第j种参数的营养状态指数；

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

Wj=[image: image24.png]



式中：rij2—第j种参数与基准参数chla的相关参数；

m—评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

	参数
	Chla
	TP
	TN
	SD
	CODMn

	rij
	1
	0.84
	0.82
	-0.83
	0.83

	rij2
	1
	0.7056
	0.6724
	0.6889
	0.6889


注：引自金相灿等著《中国湖泊环境》，表中rij来源于中国26个主要湖泊调查数据的计算结果。

水库富营养化状况评价指标包括：叶绿素a(chla)、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）、高锰酸盐指数（CODMn），营养状态指数计算公式为：

TLI(chla)=10(2.5+1.086Inchla)

TLI(TP)=10(9.436+1.624InTP)

TLI(TN)=10(5.453+1.694InTN)

TLI(SD)=10(5.118-1.94InSD)

TLI(CODMn)=10(0.109+2.661InCODMn)

式中：叶绿素a单位为mg/m3；透明度单位为m；其他指标单位均为mg/L。采用0-100的一些列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级，详见下表。

湖泊（水库）营养状态分级

	TLI(Σ)
	营养状态分级

	TLI(Σ)<30
	贫营养（Oligotropher）

	30≤TLI(Σ)≤50
	中营养（Mesotropher）

	TLI(Σ)>50
	富营养（Eutropher）

	0<TLI(Σ)≤60
	轻度富营养（lighteutropher）

	60<TLI(Σ)≤70
	中度富营养（Middleeutropher）

	TLI(Σ)>70
	重度富营养（Hypereutropher）


本项目水体营养化评价结果详见下表。

本项目库区水体营养化评价结果

	监测点位
	监测项目
	监测值
	TLI
	TLI(Σ)
	营养状态分级

	坝址上游500m处（枯水期）
	chla
	未检出
	/
	25.55
	贫营养

	
	TP
	未检出
	/
	
	

	
	TN
	2.11
	16.4
	
	

	
	SD
	>30
	6.95
	
	

	
	CODMn
	1.34
	2.20
	
	

	坝址上游500m处（丰水期）
	chla
	未检出
	/
	38.99
	中营养

	
	TP
	0.02
	7.89
	
	

	
	TN
	1.92
	16.01
	
	

	
	SD
	>30
	6.95
	
	

	
	CODMn
	3.26
	8.14
	
	


由上表可知，本项目水电站库区水体在枯水期处于贫营养化状态，丰水期处于中营养化状态。

地下水质量现状调查与评价

1、监测点位布设

为查清地下水水质现状，本次共设置8处地下水监测点。具体布点位置详见下表和图4-3。

地下水监测点位布设情况

	点位序号
	点位名称
	水层
	说明

	U1
	湖里村
	潜水
	监测水质、记录水位

	U2
	龙头后村
	潜水
	监测水质、记录水位

	U3
	兴安村1
	承压水
	监测水质、记录水位

	U4
	兴安村2
	潜水
	监测水质、记录水位

	U5
	湖里村2
	/
	记录水位

	U6
	龙头后村2
	/
	记录水位

	U7
	夹板村1
	/
	记录水位

	U8
	夹板村2
	/
	记录水位


2、监测项目、监测单位及监测频次

监测项目确定为U1-U4监测pH、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、挥发性酚类、氯化物、氟化物、氰化物、铁、镉、汞、砷、铅、六价铬、石油类，共18项，同时记录K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度，记录水位。

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司；

监测时间：2024年3月22日、23日。

监测频次：监测1天，1次采样。

3、监测结果

本次地下水监测结果详见下表，水位及井深详见下表。

 地下水水质常规离子浓度监测结果表

	监测

点位
	质量浓度mg/l

	
	Na+
	K+
	Ca2+
	Mg2+
	HCO3-
	CO32-
	Cl-
	SO42-

	U1
	1.92
	1.2
	9.98
	4.89
	21.9
	0L
	1.49
	8.39

	U2
	7.71
	18
	27.8
	9.5
	73.9
	0L
	19.6
	17.2

	U3
	0.02
	2.82
	18.5
	7.16
	42.4
	0L
	2.22
	15.1

	U4
	0.21
	2.89
	19.3
	7.29
	42.8
	0L
	2.26
	15


地下水基本水质因子监测结果表

	监测因子
	单位
	U1
	U2
	U3
	U4
	标准

	pH
	无量纲
	7
	6.8
	7
	7.1
	6.5-8.5

	氨氮
	mg/L
	0.047
	0.082
	0.065
	0.079
	0.50（mg/L）

	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.742
	1.77
	0.694
	0.694
	3.0（mg/L）

	溶解性总固体
	mg/L
	74
	215
	94
	90
	1000（mg/L）

	总硬度
	mg/L
	43.9
	116
	68.1
	77.6
	450（mg/L）

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002（mg/L）

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.05（mg/L）

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05（mg/L）

	石油类
	mg/L
	0.02
	0.01
	0.01
	0.01
	0.05（mg/L）

	氟化物
	mg/L
	0.112
	0.006L
	0.112
	0.116
	1.0（mg/L）

	硝酸盐氮
	mg/L
	2.6
	7.33
	2.43
	2.61
	20.0（mg/L）

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.016L
	0.016L
	0.016L
	0.016L
	1.0（mg/L）

	氯化物
	mg/L
	1.49
	19.6
	2.22
	2.26
	250（mg/L）

	硫酸盐
	mg/L
	8.39
	17.2
	15.1
	15
	250（mg/L）

	K+
	mg/L
	1.2
	18
	2.82
	2.89
	/

	Na+
	mg/L
	1.92
	7.71
	0.02
	0.21
	200（mg/L）

	Ca2+
	mg/L
	9.98
	27.8
	18.5
	19.3
	/

	Mg2+
	mg/L
	4.89
	9.5
	7.16
	7.29
	/

	HCO3-
	mg/L
	21.9
	73.9
	42.4
	42.8
	/

	CO32-
	mg/L
	0L
	0L
	0L
	0L
	/

	镉
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.005

	铅
	mg/L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.01

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.05
	0.03L
	0.03L
	0.3

	砷
	mg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.01（mg/L）

	汞
	mg/L
	0.31
	0.29
	0.43
	0.3
	0.001（mg/L）


注：L代表低于方法检出限。

地下水水位及井深统计表

	编号
	采样点位名称
	井深（m）
	水位（m）

	U1
	湖里村
	8.5
	5

	U2
	龙头后村
	9.1
	7

	U3
	兴安村1
	14.6
	100

	U4
	兴安村2
	6.5
	5

	U5
	湖里村2
	8.6
	7

	U6
	龙头后村2
	5.1
	6

	U7
	夹板村1
	9.4
	4

	U8
	夹板村2
	8.2
	5


4、评价标准与方法

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，石油类采用《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），采用单项污染指数法进行评价。

计算公式为：

[image: image25.png]



式中：I—为第i项评价因子的水质指数；

C—为第i项评价因子的实测浓度，mg/L；

C0—为第i项评价因子的评价标准，mg/L。

pH计算公式为：

[image: image26.png]ot =




[image: image27.png]70 —Vou
i = 5=y (Vo < 7.00




式中：IpH—pH值的水质指数；

VpH—地下水pH值实测值；

Vd—pH值标准的下限值；

Vu—pH值标准的上限值。

（5）评价结果与分析

地下水水质常规离子浓度评价结果表

	监测点位
	毫克当量浓度meq/l
	水化学类型

	
	Na+
	K+
	Ca2+
	Mg2+
	HCO3-
	CO32-
	Cl-
	SO42-
	阳离子合计
	阴离子合计
	

	U1
	0.08
	0.03
	0.50
	0.41
	0.36
	/
	0.04
	0.17
	1.02
	0.58
	HCO3--SO42--Ca2+-Mg2+型

	U2
	0.34
	0.46
	1.39
	0.79
	1.21
	/
	0.56
	0.36
	2.98
	2.13
	HCO3--Cl--Ca2+-Mg2+型

	U3
	0.001
	0.07
	0.93
	0.60
	0.70
	/
	0.06
	0.31
	1.59
	1.07
	HCO3--SO42--Ca2+-Mg2+型

	U4
	0.01
	0.07
	0.97
	0.61
	0.70
	/
	0.06
	0.31
	1.66
	1.08
	HCO3--SO42--Ca2+-Mg2+型


地下水基本水质因子评价结果表

	监测因子
	U1
	U2
	U3
	U4

	pH
	0
	0.13 
	0
	0.07 

	氨氮
	0.09 
	0.16 
	0.13 
	0.16 

	高锰酸盐指数
	0.25 
	0.59 
	0.23 
	0.23 

	溶解性总固体
	0.07 
	0.22 
	0.09 
	0.09 

	总硬度
	0.10 
	0.26 
	0.15 
	0.17 

	挥发酚
	/
	/
	/
	/

	氰化物
	/
	/
	/
	/

	六价铬
	/
	/
	/
	/

	石油类
	0.40 
	0.20 
	0.20 
	0.20 

	氟化物
	0.11 
	/
	0.11 
	0.12 

	硝酸盐氮
	0.13 
	0.37 
	0.12 
	0.13 

	亚硝酸盐氮
	/
	/
	/
	/

	氯化物
	0.01 
	0.08 
	0.01 
	0.01 

	硫酸盐
	0.03 
	0.07 
	0.06 
	0.06 

	镉
	/
	/
	/
	/

	铅
	/
	/
	/
	/

	铁
	/
	0.17 
	/
	/

	砷
	/
	/
	/
	/

	汞
	0.31 
	0.29 
	0.43 
	0.30 


从监测评价结果中可以看出，各监测点的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准及《生活饮用水卫生标准》要求，监测结果表明，评价区内地下水环境质量均良好。

声环境质量现状调查与评价

1、监测点位布设

本次在老电站、新电站厂界四周共设置10个监测点位。具体布点位置参见下表和图4-3。

声环境质量现状监测点布设情况

	序号
	监测点
	监测点布设目的

	N1
	老电站东厂界1m处
	了解项目区域内声环境质量现状

	N2
	老电站南厂界1m处
	

	N3
	老电站西厂界1m处
	

	N4
	老电站北厂界1m处
	

	N5
	新电站东厂界1m处
	

	N6
	新电站南厂界1m处
	

	N7
	新电站西厂界1m处
	

	N8
	新电站北厂界1m处
	

	N9
	龙头后村
	

	N10
	散户居民
	


2、监测项目、监测单位及监测频次

监测项目：等效噪声级Leq；

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司；

监测时间及频次：本次监测时间为2024年3月22日、23日，昼、夜各一次。

3、评价标准

噪声现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

4、监测结果

声环境质量现状监测结果详见下表。

声环境质量现状监测与评价结果表

	监测点

编号
	监测点位置
	监测结果dB(A)
	评价标准
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	老电站东厂界1m处
	47
	38
	55
	45
	达标
	达标

	N2
	老电站南厂界1m处
	49
	38
	55
	45
	达标
	达标

	N3
	老电站西厂界1m处
	50
	39
	55
	45
	达标
	达标

	N4
	老电站北厂界1m处
	47
	39
	55
	45
	达标
	达标

	N5
	新电站东厂界1m处
	46
	36
	55
	45
	达标
	达标

	N6
	新电站南厂界1m处
	48
	38
	55
	45
	达标
	达标

	N7
	新电站西厂界1m处
	48
	38
	55
	45
	达标
	达标

	N8
	新电站北厂界1m处
	45
	37
	55
	45
	达标
	达标

	N9
	龙头后村
	44
	35
	55
	45
	达标
	达标

	N10
	散户居民
	46
	36
	55
	45
	达标
	达标


由上表监测结果可知，新老电站厂界四周噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准要求；声环境敏感点处噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，区域声环境质量较好。

土壤环境质量现状调查与评价

1、土壤类型

根据国家土壤信息服务平台，评价区内土壤类型主要为草甸土一种土类，土壤类型分布见图4-4。

2、监测点位布设

本项目为引水式水电站建设项目，根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》中的相关内容，本项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型，污染影响型评价工作等级为二级、生态影响型评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为了解区内土壤现状，依据上述要求，共在评价区域内布设了7个监测点，土壤监测点位布设较为合理。本次土壤采样点位置见下表及图4-3。

土壤监测点位位置及布设目的

	序号
	监测点
	采样点
	监测因子
	土壤发生分类
	备注

	S1
	新电站厂房区域土壤
	表层样，在0-0.2m取样
	pH、含盐量、石油烃及45项目
	草甸土
	占地范围内

	S2-1
	老电站厂房区域土壤
	柱状样，在0-0.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	草甸土
	

	S2-2
	
	柱状样，在0.5-1.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S2-3
	
	柱状样，在1.5-3.0m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S3-1
	老电站厂房区域（升压站）土壤
	柱状样，在0-0.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	草甸土
	

	S3-2
	
	柱状样，在0.5-1.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S3-3
	
	柱状样，在1.5-3.0m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S4-1
	新电站厂房区域（升压站）土壤
	柱状样，在0-0.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	草甸土
	

	S4-2
	
	柱状样，在0.5-1.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S4-3
	
	柱状样，在1.5-3.0m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S5-1
	新电站储油罐附近土壤
	柱状样，在0-0.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	草甸土
	

	S5-2
	
	柱状样，在0.5-1.5m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S5-3
	
	柱状样，在1.5-3.0m取样
	pH、含盐量、石油烃
	
	

	S6
	坝址下游400m农田（拦河坝东南侧，距离库区60m）
	表层样，在0-0.2m取样
	pH、含盐量、石油烃
	草甸土
	占地范围外

	S7
	新电站西侧100m农田
	表层样，在0-0.2m取样
	
	草甸土
	


布点合理性：本项目建成投产至今已50余年，库区形成时间已久，库区的形成易对周围土壤造成盐渍化影响，本次在库区60m处的农田布点，可以反映库区对周围土壤环境是否造成碱化、盐渍化的影响，布点位置较合理。

3、监测单位、监测时间和监测频次

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司；

监测时间：2024年3月22日、23日；

监测频次：监测1天，每天监测1次。

4、评价标准

占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类筛选值要求，占地范围外耕地土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，由于目前农用地土壤石油烃尚无质量标准，本次农用地土壤石油烃评价标准参照建设用地石油烃标准。

6、现状监测结果

土壤环境现状监测结果详见下表。

土壤环境现状监测结果表

	编号
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准指数

	S1
	电站厂区内（主厂房）土壤
	镉
	mg/kg
	0.114 
	0.0018 

	
	
	六价铬
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	铜
	mg/kg
	28 
	0.0016 

	
	
	铅
	mg/kg
	21.7 
	0.0271 

	
	
	镍
	mg/kg
	50 
	0.0556 

	
	
	pH
	无量纲
	6.36
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.3
	/

	
	
	砷
	mg/kg
	9.88
	0.1647 

	
	
	汞
	mg/kg
	0.141
	0.0037 

	
	
	氯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	氯甲烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，1-二氯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	二氯甲烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	反式-1，2-二氯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，1-二氯乙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	顺式-1，2-二氯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	氯仿
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，1，1-三氯乙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	四氯化碳
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，2-二氯乙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	三氯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，2-二氯丙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	甲苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，1，2-三氯乙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	四氯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	氯苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，1，1，2-四氯乙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	乙苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	间，对-二甲苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	邻-二甲苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	苯乙烯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，2，3-三氯丙烷
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，4-二氯苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	1，2-二氯苯
	g/kg
	未检出
	/

	
	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	硝基苯
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	萘
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	苯胺
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	䓛
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	茚并[1，2，3-cd]芘
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	二苯并[a，h]蒽
	mg/kg
	未检出
	/

	
	
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	23
	0.0051 

	S2-1
	老电站厂房区域土壤 0-0.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	27
	0.0060 

	
	
	pH
	无量纲
	7.42
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.2
	/

	S2-2
	老电站厂房区域土壤 0.5-1.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	35
	0.0078 

	
	
	pH
	无量纲
	7.40
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.3
	/

	S2-3
	老电站厂房区域土壤 1.5m-3.0m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	19
	0.0042 

	
	
	pH
	无量纲
	7.48
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.4
	/

	S3-1
	老电站厂房区域（升压站）土壤 0-0.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	16
	0.0036 

	
	
	pH
	无量纲
	6.74
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.4
	/

	S3-2
	老电站厂房区域（升压站）土壤 0.5-1.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	17
	0.0038 

	
	
	pH
	无量纲
	6.77
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.2
	/

	S3-3
	老电站厂房区域（升压站）土壤 1.5m-3.0m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	16
	0.0036 

	
	
	pH
	无量纲
	6.65
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.2
	/

	S4-1
	新电站厂房区域（升压站）土壤 0-0.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	31
	0.0069 

	
	
	pH
	无量纲
	6.66
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.2
	/

	S4-2
	新电站厂房区域（升压站）土壤0.5-1.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	16
	0.0036 

	
	
	pH
	无量纲
	6.68
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.4
	/

	S4-3
	新电站厂房区域（升压站）土壤 1.5m-3.0m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	51
	0.0113 

	
	
	pH
	无量纲
	6.72
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.3
	/

	S5-1
	新电站储油罐附近土壤 0-0.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	21
	0.0047 

	
	
	pH
	无量纲
	6.81
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.4
	/

	S5-2
	新电站储油罐附近土壤0.5-1.5m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	47
	0.0104 

	
	
	pH
	无量纲
	6.84
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.5
	/

	S5-3
	新电站储油罐附近土壤1.5m-3.0m
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	14
	0.0031 

	
	
	pH
	无量纲
	6.83
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.1
	/

	S6
	坝址下游400m农田（拦河坝东南侧，距离库区60m）
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	38
	0.0084 

	
	
	pH
	无量纲
	5.61
	/

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.6
	/

	S7
	新电站西侧100m农田
	pH
	无量纲
	6.14
	/

	
	
	镉
	mg/kg
	0.176 
	0.587 

	
	
	铬
	mg/kg
	84 
	0.560 

	
	
	铜
	mg/kg
	22 
	0.440 

	
	
	铅
	mg/kg
	21.8 
	0.242 

	
	
	镍
	mg/kg
	32 
	0.457 

	
	
	锌
	mg/kg
	135 
	0.675 

	
	
	砷
	mg/kg
	7.23
	0.181 

	
	
	汞
	mg/kg
	0.789
	0.438 

	
	
	全盐量
	g/kg
	0.5
	/

	
	
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	25
	0.0056 


根据上表可知，本项目建设用地各指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；农用地各指标满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，未出现酸碱化、盐化。评价区土壤环境质量良好。

生态环境质量现状调查与评价

区域生态环境基本特征

1、区域生态环境基本特征

根据《吉林省生态功能区划》，本项目所在一级生态功能区划属于Ⅲ吉林东部长白山地生态亚区，二级生态功能区划属于Ⅲ3鸭绿江中低山林特生态亚区，三级生态功能区划属于Ⅲ3-4浑江中下游中低山水土保持与林农生态功能区。

本区地处吉林省南部，位于老岭西侧和龙岗山、安口岭东南部，由小流域174、182、183、184、186、187、188组成。行政单元包括通化市的铁厂镇，通化县建城区及其所辖的四棚、三棵榆树、富江、英额布、金斗、东来、江甸、果松、七道沟、石湖、大川、大泉源、大都岭和集安市的头道、清河、财源、花甸、台上等乡镇。土地面积为4438.23km2，占该亚区土地面积的30.48%。人口密度为46人/km2。

本区地形以低山、丘陵为主，地势东高西低。本区集山区、林区、矿区于一体，地上和地下资源十分丰富，素有“立体资源宝库”之称。水资源、矿产资源、森林资源及依附于森林生长的野生动植物资源十分丰富，是全国重点木材产区和著名的制药、制酒和产煤地区，也是东北二和宝——人参、貂皮、鹿茸主产区之一，还是东北最大的页岩生产基地，被誉为“中国页岩之乡”。

本区主要的生态环境问题：（1）长期的人类活动造成了森林生态环境的严重破坏，如：参地的不断扩大、坡耕地开发等，使林地面积下降、水土流失加重。中度水土流失面积达2808.14km2，占全区土地面积的63.12%（2）采矿造成地表植被破坏严重，并出现大量的采空区；（3）生物多样性降低。

生态保护目标和发展方向：（1）实施生物和工程技术综合措施，改善区域生态环境质量实施林业资源的保护性开发，从根本上控制水土流失。（2）加强林业建设，山地恢复针阔混交林景观和原生植被，提高水源涵养功能。（3）加大矿区废弃地的恢复和重建，制定矿山废弃地恢复与重建的规划和措施，开辟矿山废弃地治理的试点示范区。（4）发挥资源优势，大力协调发展生态农业、中药业、绿色食品产业、生态环境友好型矿山采掘业。

2、生态系统分类

（1）生态系统类型

根据《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）附录A中全国生态系统分类体系表可将评价区生态体系分为以下5种组分，以森林生态系统为主，主要包括：

①森林生态系统：主要为针阔混交林，植物区系以长白山植物区系为主。

②草地生态系统：主要为杂类草草甸为主。

③湿地生态系统：主要为河流和湖泊生态系统。

④城镇生态系统：主要包括居住地及工矿交通。

⑤农田生态系统：主要为旱地和水田。

 生态系统类型具体详见下表

	序号
	生态系统类型
	面积（hm2）
	比例（%）

	1
	草地生态系统
	16.557
	4.82

	2
	城镇生态系统
	9.685
	2.82

	3
	湿地生态系统
	63.884
	18.59

	4
	森林生态系统
	188.91
	54.97

	5
	农田生态系统
	64.615
	18.8

	陆域评价范围总面积
	343.651
	100


（2）土地利用现状

项目位于集安市境内，根据调查，陆域调查范围面积为343.651hm2，由于水电站建成投产已久，本项目仅对现状土地利用情况进行项目评价，区域土地利用现状调查详见下表。

 评价区土地利用结构

	序号
	土地利用类型
	面积（hm2）
	比例（%）

	
	交通运输用地
	3.989
	1.16

	
	住宅用地
	5.509
	1.60

	
	工矿仓储用地
	0.187
	0.05

	
	林地
	188.91
	54.97

	
	水田
	9.263
	2.70

	
	水域及水利设施用地
	63.884
	18.59

	
	草地
	16.557
	4.82

	
	旱地
	55.352
	16.11

	陆域评价范围总面积
	343.651
	100


从上表可以看出，项目陆域生态评价范围内土地利用情况以林地为主，各土地类型中以林地占的比重最大，在44.42%左右；其次是水域及水利设施用地占比例为18.59%。

陆生生态调查

1、基础资料收集

走访项目所在地林业、农业、水利、自然资源等部门收集相关统计年鉴、土地利用规划、流域规划等最新资料，获取项目区生物多样性、土地利用、城乡规划等现状信息，并参考《吉林植被》等专著和其它相关科技文献。

2、调查范围及时间

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ-2022）中评价范围的确定原则，陆生生态评价范围为库区及坝址至电站外延300m陆域范围。总面积为343.651hm2。

本项目陆生生态评价等级为二级，为了解项目所在区域陆生生态环境现状，项目组于2024年6月对本工程评价区陆生生态环境进行了现场调查。

3、调查方法

本次环境影响评价生态现状调查方法采用资料收集法、现场调查法、专家和公众咨询及遥感调查等多种方法相结合的方式进行。本环评调查根据本工程评价范围内植被类型和植物群系的不同，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ710.1-2014）调查方法进行样地、样方的设置。

乔木层样方尺寸为10m×10m，灌木层样方尺寸为5m×5m，草本层为1m×1m。样方调查时间为2024年6月，容易辨认和区分植物种类，也便于生物的统计满足一级生态评价现状调查要求。样方点位选择综合考虑了区域地形、地势、植被类型分布情况，充分考虑样方分布的均匀程度，尽可能选取了评价区内有代表性的不同植被类型的地带，最大程度地了解项目建设区域植物群落的组成、结构和生物多样性等特征为目的进行样地布设，对每个区域的植被类型采用随机选取样点的方法进行植被调查。总体上看，样方调查点位布设具有代表性和合理性，满足一级生态评价现状调查要求。

（1）资料收集法

收集整理项目涉及区域现有生物多样性资料，包括林草、生态环境、水利、农业、自然资源等部门提供的相关资料，并参考《吉林植被》《中国植物志》（1959-2004 年）、《中国植被》（1980 年）、《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告（2021年第15号））、《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》（费梁主编，2012年）、《中国爬行纲动物分类厘定》（蔡波等，2015年）、《中国鸟类分类与分布名录（第三版）》（郑光美，2017 年）、《中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全》（王应祥著，2003 年）、《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告（2021年第3号））、《中国生物多样性红色名录——脊椎动物卷》（环境保护部办公厅2015 年5月21日印发）等专著和其它相关科技文献。

（2）野外实地考察

①GPS 地面类型取样GPS样点是卫星遥感影像解译植被类型和土地利用类型的基础，根据室内解译的植被与土地利用类型初图，现场核实解译的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：

a海拔表读出测点的海拔值和经纬度；b记录样点植被类型；c记录样点优势植物和重要物种；d拍摄典型植被特征（外貌与结构）；e拍摄周围植被或景观的照片，GPS样点上作详细的表述。

②陆生植被和植物调查在对评价区陆生生物资源历年资料检索分析的基础上，根据调查方案确定路线图。向及考察时间，进行现场调查。在调查过程中，要确定评价区的植物种类、植被类型、重点保护野生植物、古树名木等。实地调查采取样线调查与样方调查相结合的方法，对没有原生植被、生境异质性程度高（如海拔、地形地貌等）的区域采取样线调查，在重点区域（如库区及坝区、电站、输水系统区等）以及植被状况良好的区域进行样方调查，乔木群落样方面积为10m×10m，灌丛植被样方面积为5m×5m，草丛植被样方面积为1m×1m，记录样方内的所有植物种类，并利用GPS确定样方位置。实地调查时于上下水库库区、地下厂房、输水系统及施工布置区等工程区域及周边布设调查点位，根据区域环境状况、植被类型、群系组成及结构等设置6个样方进行详细调查，本次调查样方涵盖了阔叶林、针阔混交林、灌草丛等评价区常见且均有代表性的群系类型。对重点保护野生植物、古树等的调查采用资料收集、野外调查、访问调查和市场调查等相结合的方法进行。

4、陆生植被

（1）植被区系

本工程位于吉林省集安市境内。根据陆生生态调查结果，参照《中国植被》（吴征镒主编）、《中国东北植被地理》（周以良主编）、《吉林植被》（李建东等主编）中的植被区划体系，本项目评价区属于温带山地针阔叶混交林区域（详见附图4-8）。

从植物区系看，属“长白植物区系”，普遍生长的红松、东北槭、色木槭等均是东亚东北部“长白植物区系”代表植物，分布有中国特有的知母属。

（2）植被类型

通过查阅《中国植被》、《中国东北植被地理》、《吉林植被》及地方植物志等相关文献，理清流域生物多样性资料，然后对数据进行分析处理。本区地带性植被是以红松为建群种的红松阔叶混交林。由于人类活动的长期影响，项目区域已成为次生的落叶灌丛。以吉林植被分类植物群落调查数据结果，该区植被主要可分为3个自然植被型，3个生态群系。结合现场实际踏查区域群落结构特征、群落动态特征以及生境特征等划分植被类型。详见下表

调查区域植被类型分类统计表

	植被型组编号
	植被型组
	群系编号
	评价范围

群系

	Ⅰ
	针阔混交林
	1
	蒙古栎-红松林

	Ⅱ
	落叶灌丛
	2
	胡枝子灌丛

	Ⅲ
	草甸
	3
	杂草


项目区域存在3种植被群系（蒙古栎-红松林、胡枝子灌丛、杂草），本次调查共设置9个植被调查样方，3个乔木群落样方，3个灌丛植被样方，3个草丛植被样方。

（3）不同群系类型的植被特征描述

①针阔混交林

针阔混交林是长白山地区生物种类最丰富的地带性植被，习惯上称之为“阔叶红松林”。评价区地处温带大陆性湿润季风气候区，气候温和，降雨量较大，阔叶红松林分布地带坡度平缓，排水良好，土壤为暗棕壤，适宜各种树木生长，很少出现单优性的红松纯林。阔叶红松林垂直分布高底如海拔500m-1100m围内，处于云冷杉针叶林带与阔叶林带之间，是垂直带谱中面积最大的一带。

A蒙古栎、红松林

蒙古栎、红松群系在小新开河流域内的低山、中山地带均有分布。红松的组成比例超40%，而蒙古栎成分达45%以上，外貌整齐，层次明显，可分为乔木草本植物2层。乔木层郁闭度0.3以上，可分为两个亚层，第Ⅰ层高为10m-20m，以红松为优势，混有少量的臭冷杉；第Ⅱ高5m-10m，蒙古栎为优。草本层盖度3%，有三叶委陵菜、宽叶薹草、莓叶委陵菜等植物，详见下表。

1-1样方：针阔混交林-红松-蒙古栎林

	125°49′43.64054″,41°16′55.49608″    H：389.4m    坡向：阳坡      坡度：20°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径（cm）
	平均高度（cm）
	物种盖度（%）
	生物鲜重（g）

	乔木层 (10m×10m) ，郁闭度：0.3

	红松
	Pinus koraiensis
	2
	10
	1300
	15
	320000

	臭冷杉
	Abies nephrolepis
	1
	9
	1200
	5
	45000

	蒙古栎
	Quercus mongolica
	5
	28
	1200
	30
	600000

	合计
	965000

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：3%

	三叶委陵菜
	Potentillafreyniana
	3
	
	5
	1
	0.5

	宽叶薹草
	Carex siderosticta
	1
	
	2
	1
	0.5

	莓叶委陵菜
	Potentillafragarioides
	1
	
	8
	1
	1

	合计
	2


1-2样方：针阔混交林-红松-蒙古栎林

	125°49′53.37373″,41°17′2.48699″    H：416.4m    坡向：阳坡      坡度：20°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径（cm）
	平均高度（cm）
	物种盖度（%）
	生物鲜重（g）

	乔木层 (10m×10m) ，郁闭度：0.3

	红松
	Pinus koraiensis
	2
	12
	1300
	10
	120000

	蒙古栎
	Quercus mongolica
	5
	32
	1200
	30
	600000

	合计
	720000

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：3%

	三叶委陵菜
	Potentillafreyniana
	3
	
	5
	1
	0.5

	宽叶薹草
	Carex siderosticta
	1
	
	2
	1
	0.5

	毛莲蒿
	Artemisia vestita
	16
	
	5
	2
	6

	合计
	7


1-3样方：针阔混交林-红松-蒙古栎林

	125°49′56.63745″,41°16′42.38329″    H：417.6m    坡向：阳坡      坡度：20°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径（cm）
	平均高度（cm）
	物种盖度（%）
	生物鲜重（g）

	乔木层 (10m×10m) ，郁闭度：0.3

	红松
	Pinus koraiensis
	2
	8
	1300
	15
	320000

	白桦
	Betula platyphylla
	1
	8
	1400
	5
	35000

	蒙古栎
	Quercus mongolica
	5
	29
	1200
	30
	600000

	合计
	955000

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：3%

	三叶委陵菜
	Potentillafreyniana
	3
	
	5
	1
	0.5

	龙牙草
	Agrimonia pilosa
	1
	
	40
	1
	3

	莓叶委陵菜
	Potentillafragarioides
	1
	
	8
	1
	1

	合计
	2


②落叶灌丛

 2-1 样方：落叶阔叶灌丛-胡枝子灌丛
	125°49′41.43898″,41°16′49.66388″   H：373.4m       坡向：阳坡      坡度：30°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径 (cm )
	平均高度（cm ）
	物种盖 度 (%)
	生物鲜重 (g)

	灌木层 (5m×5m) ，总盖度：8%

	茶条槭
	Acer tataricum subsp. ginnala
	3
	4
	350
	2
	5000

	胡枝子
	Lespedeza bicolor
	5
	4
	80
	5
	7000

	合计
	12000

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：24%

	毛莲蒿
	Artemisia vestita
	16
	
	50
	20
	60

	龙牙草
	Agrimonia pilosa
	1
	
	40
	1
	3

	合计
	63


  2-2 样方：落叶阔叶灌丛-胡枝子灌丛
	125°50′9.92711″,41°17′7.63607″    H ：387m    坡向：阴坡    坡度：30°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径（cm ）
	平均高度（cm ）
	物种盖度（%）
	生物鲜重（g）

	灌木层 (5m×5m) ，总盖度：51%

	胡枝子
	Lespedeza bicolor
	1
	2
	80
	36
	10000

	卫矛
	Euonymus alatus
	14
	0.2
	25
	15
	140

	合计
	10140

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：15%

	粟草
	Milium efusum
	3
	
	80
	1
	0.5

	蒲公英
	Taraxacum spp.
	2
	
	5
	2
	2

	平车前
	Plantago depressa
	3
	
	4
	5
	5

	鼠掌老鹳草
	Geranium sibiricum
	1
	
	25
	3
	2

	薹草
	Carex spp.
	5
	
	8
	5
	5

	合计
	14.5


 2-3 样方：落叶阔叶灌丛-胡枝子灌丛
	N：43.402058°     E：129.26296966°   H：313.4m       坡向：阳坡      坡度：30°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径 (cm )
	平均高度（cm ）
	物种盖 度 (%)
	生物鲜重 (g)

	灌木层 (5m×5m) ，总盖度：8%

	胡枝子
	Lespedeza bicolor
	1
	2
	80
	12
	17000

	合计
	17000

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：24%

	平车前
	Plantago depressa
	3
	
	4
	5
	5

	龙牙草
	Agrimonia pilosa
	1
	
	40
	1
	3

	蒲公英
	Taraxacum spp.
	2
	
	5
	2
	2

	合计
	10


③草甸

草本层较为丰富，盖度50%，常见的植物有三叶委陵菜、透茎冷水花、尼泊尔蓼、水蓼等，详见表下表。

  3-1样方：草甸-杂草

	125°49′19.07580″,41°16′36.28073″    H：368m       坡向：阴坡     坡度：3°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径 (cm)
	平均高度（cm）
	物种盖度（%）
	生物鲜重（g）

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：50%

	长柱金丝桃
	Hypericum longistylum
	1
	
	70
	3
	5

	草本威灵仙
	Veronicastrum sibiricum
	2
	
	45
	1
	2.5

	透茎冷水花
	Pilea pumila
	32
	
	10
	15
	32

	尼泊尔蓼
	Persicaria nepalensis
	22
	
	8
	10
	11

	三叶委陵菜
	Potentillafreyniana
	56
	
	5
	20
	16.8

	水蓼
	Persicaria hydropiper
	3
	
	25
	1
	0.9

	薹草
	Carex spp.
	1
	
	5
	2
	0.8

	变豆菜
	Sanicula chinensis
	2
	
	35
	5
	2

	合计
	71


  3-2样方：草甸-杂草

	125°50′23.69037″,41°16′54.27686″   H：359m     坡向：阴坡   坡度：3°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基 径 (cm)
	平均高度（cm ）
	物种盖 度 (%)
	生物鲜重（g）

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：30%

	宽叶薹草
	Carex siderosticta
	2
	
	5
	1
	0.8

	薹草
	Carex spp.
	8
	
	4
	2
	8

	费菜
	Phedimus aizoon
	1
	
	25
	1
	3

	香芹
	Libanotis seseloides
	8
	
	15
	4
	2.4

	绿花山芹
	Ostericum viridiflorum
	2
	
	10
	1
	0.6

	红花变豆菜
	Sanicula rubriflora
	1
	
	25
	5
	3

	合计
	17.8


    3-3样方：草甸-杂草

	125°50′29.31014″,41°16′21.25350″    H：379m     坡向：阳坡    坡度：4°

	中文名
	拉丁名
	株数（株）
	胸径/基径（cm ）
	平均高度 (cm )
	物种盖度 (%)
	生物鲜重（g）

	草本层 (1m×1m) ，总盖度：40%

	水蒿
	Artemisia selengensis
	1
	
	120
	2
	2

	蚊子草
	Filipendula palmata
	4
	
	80
	8
	8

	歪头菜
	Vicia unijuga
	2
	
	60
	2
	2

	宽叶荨麻
	Urtica laetevirens
	18
	
	60
	25
	18

	羽叶鬼针草
	Bidens maximowicziana
	2
	
	50
	2
	4

	合计
	34


5、水生植物

本项目所在区域水生植物按海拔高度垂直分布：

海拔400m以下地带：本带为丘陵宽谷区，平均温度在4.3℃左右，本带水生植物丰富、类型齐全。主要种类有水芹、吕浦、水葱、水茨藻、东北金鱼藻、眼子菜、茶菱、丘角菱等。

评价区不在《吉林省重点流域水生态环境保护规划（2021-2025年）》中提出的以重现土著水生植物为目标的水体清单内。

6、重点保护植物

依据《国家重点保护野生植物名录》、《中国珍稀濒危保护植物名录》，调查区域内有国家二级保护物种1种，为红松。流域珍稀濒危保护植物见表。

  评价区国家级保护植物名录

	保护级别
	科
	种
	拉丁名
	类别

	国家二级
	松科
	红松
	P. koraiensis
	易危


（4）古树名木

根据《古树名木鉴定规范》(LYT2737-2016)、《古树名木普查技术规范》(LYT2738-2016）及区域古树名木的调查资料，调查区域未发现古树名木。

陆生动物

根据《中国动物地理》（张荣祖主编，科学出版社，2011）中的中国动物地理区划，调查区域动物地理区划属古北界东北亚界东北区长白山地亚区东南山地省老爷岭州。

根据调查结果结合最近的科学考察以及以往的有关资料记载，调查区域内共有陆生脊椎动物19目37科93种，其中，兽类3目11科25种，鸟类6目19科56种，爬行类2目3科5种，两栖类1目4科7种，详见下表。
调查区域陆生脊椎动物种类组成

	类别
	兽类
	鸟类
	爬行类
	两栖类
	合计

	目
	3
	6
	2
	1
	12

	科
	11
	19
	3
	4
	37

	种
	25
	56
	5
	7
	93


（1）兽类

①概况

调查区域内共有兽类动物3目11科25种，未发现国家重点保护兽类。

     评价区兽类种类组成

	目名
	科数
	种数

	啮齿目
	3
	13

	食肉目
	2
	6

	偶蹄目
	2
	2

	食虫目
	2
	2

	兔形目
	1
	2

	翼手目
	1
	1

	合 计
	11
	25


②种类组成

调查区内以啮齿目种类最多，为3科13种，密度较多，其中松鼠科（Sciuridae）的花鼠（Eutamiassibiricus），仓鼠科（Cricetidae）的红背鼠平（Clethronomysrutilus）、棕背鼠平（Clethrionomysrufocanus）、黑线仓鼠（CricetulusBarabensis）、东方田鼠（Microtusfortis），鼠科（Muridae）的大林姬鼠（Apodemusspeciosus）、黑线姬鼠（Apodemusagrarius）、褐家鼠（Rattusnorvegicus）等为常见种，密度较多；食肉目2科6种，其中鼬科（Mustelidae）的香鼬（Mustelaaltaica）、黄鼬（Mustelasibirica）为常见种；偶蹄目2科2种，分别为野猪（Susscrofa）和狍（Capreoluscapreolus），均较为常见；食虫目2科2种，其中东北刺猬（Erinaceusamurensis）为常见种，普通鼩鼱（Sorexaraneus）密度较少；兔形目1科1种，兔科（Leporidae）的草兔（Lepuscapensis）密度较多；翼手目1科1种，普通蝙蝠（Vespertiliomurinus）密度均较少。

③区系特征

调查区域分布有兽类3目11科25种，在兽类区划上属古北界－东北亚界－东北区－白山地亚区－东南山地省－老爷岭州，兽类组成中古北界成分居多，如普通鼩鼱（Sorexaraneus）、普通蝙蝠（Vespertiliomurinus）、黄鼬（Mustelasibirica）、香鼬（Mustelaaltaica）、小家鼠（Musmusculus）、褐家鼠（Rattusnorvegicus）、黑线仓鼠（CricetulusBarabensis）、野猪、狍等，而属东洋界的种类较少，有青鼬、豹猫等。部分物种，分布在古北界的同时，在东洋界或者新北界等区域也均有分布，如普通刺猬（Erinaceuseuropaeus）、褐家鼠、小家鼠等。总体上看，调查区域的兽类区系和东北区兽类区系组成具有一致性。

④生态分布

调查区域分布兽类3目11科25种。主要包括4种生态分布类型，即森林分布、沼泽分布、水域分布和农田分布。

在自然条件下，不同的生境类型与哺乳类的分布有直接关系，即使生境类型相同，由于其他因素影响，动物的分布也存在一定差异。其中，森林为大型林栖动物以及森林啮齿类动物提供了大面积的适宜生境，大部分兽类均以森林为主要生境，常见种类有：东北鼠兔（Ochotonahyperborea）、野猪、狍等。

水域生境常见种类有东方田鼠（Microtusfortis）等，由于人为干扰较大，其他水生兽类种类相对缺失。沼泽生境一般缺少专有种，多为活动于多个生境的物种，如黄鼬、花鼠（Tamiassibiricus）、东方田鼠、黑线姬鼠（Apodemusagrarius）等。农田生境内活动的兽类多为鼠类和捕食鼠类的黄鼬等。

（2）鸟类

①概况

综合文献资料及实地调查分析确认，调查区域分布有鸟类6目19科56种。国家重点保护鸟类有12种，均为国家二级重点保护鸟类包括雀鹰（Accipiternisus）、松雀鹰（Accipitervirgatus）、普通鵟（buteojaponicus）、白尾鹞（Circuscyaneus）、红脚隼（Falcovespertinus）、红隼（Falcotinnunculus）、花尾榛鸡（Bonasabonasia）、红角鸮（Otusscops）、长尾林鸮（Strixuralensis）、长耳鸮（Asiootus）、黑啄木鸟（Dryocopusmartius）、红胁绣眼鸟（Zosteropserythropleura）、北朱雀（Carpodacusroseus）。调查区域常见鸟类有绿头鸭（Anasplatyrhynchos）、凤头麦鸡（Vanellusvanellus）、山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、环颈雉（Phasianuscolchicus）、家燕（Hirundorustica）、金腰燕（Hirundodaurica）、喜鹊（Picapica）、小嘴乌鸦（Corvuscorone）、黄鹡鸰
(Motacillaflava)、山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、大山雀（Parusmajor）、普通鳾（Sittaeuropaea）、麻雀（Passermontanus）等，详见表4.2-21。

 调查区域鸟类调查分析统计表

	序号
	中名
	科
	种
	保护级别
	居留型
	从属区系

	
	
	
	
	一
	二
	留R
	夏S
	冬W
	旅P
	古北P
	东洋O
	广布C

	1
	雁形目
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	2
	隼形目
	2
	5
	
	5
	
	4
	1
	
	1
	1
	3

	3
	鸡形目
	2
	3
	
	1
	2
	1
	
	
	2
	
	1

	4
	鹃形目
	1
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	1
	2

	5
	鸮形目
	1
	2
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	3

	6
	雀形目
	14
	42
	
	3
	10
	19
	2
	10
	30
	1
	10

	合计
	6
	21
	56
	
	12
	15
	28
	3
	10
	33
	3
	20


②种类组成

调查区域鸟类按形目统计，雀形目种类最多，为14科42种；隼形目2科5种；雁形目1科1种；鸡形目2科3种；鸮形目1科2种；鹃形目1科3种。按居留型统计，夏候鸟28种、留鸟15种、旅鸟10种，冬候鸟3种。

③区系特征

调查区域分布有鸟类6目21科56种，从区系成分来看，属于古北界成分的有33种，包括雀鹰（Accipiternisus）、红脚隼（Falcovespertinus）、环颈雉（Phasianuscolchicus）、黄鹡鸰（Motacillaflava）、灰鹡鸰（Motacillacinerea）、灰喜鹊（Cyanopicacyana）、喜鹊（Picapica）等；属于广布种成分的有20种，包括绿头鸭（Anasplatyrhynchos）、红隼（Falcotinnunculus）、金腰燕（Hirundodaurica）、家燕（Hirundorustica）、松鸦（Garrulusglandarius）、小嘴乌鸦（Corvuscorone）、麻雀（Passermontanus）等；东洋界成分仅有3种，分别为松雀鹰（Accipitervirgatus）、四声杜鹃（Cuculusmicropterus）、灰山椒鸟（Pericrocotusdivaricatus）。由此看出，在区系组成上，调查区域鸟类区系与全东北整体具有基本一致的组成特点。

生态分布评价区内分布有鸟类6目21科56种。由于人为干扰较大，且湿地生境相对较少，因此鸟类物种丰富度相对不足。主要包括4种生态分布类型，即森林分布、沼泽分布、水域分布和农田分布，其中多数鸟类分布在多种生境中，如主要分布在森林生境但也活动于草甸生境的部分猛禽、主要活动生活于水域但也活动于沼泽或草甸的水禽等。总体上看，调查区域内水域鸟类和沼泽鸟类相对较少，包括雁形目鸟类，仅1种，均为夏候鸟，其中优势种有绿头鸭（Anasplatyrhynchos）；林地鸟类、草甸鸟类种类及密度较多，包括隼形目、鸡形目、鸮形目、鹃形目、裂形目及雀形目鸟类，优势种有山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、大山雀（Parusmajor）、大杜鹃（Cuculuscanorus）及大斑啄木鸟（Picoidesmajor）、松鸦（Garrulusglandarius）、小嘴乌鸦（Corvuscorone）等。

针阔混交林鸟类的组成差别较小，春季在此生境中鸟类的种类密度均较大，其中以雀形目密度最大，其中以红胁蓝尾鸲（Tarsigercyanurus）、黄雀（Carduelisspinus）、柳莺（Phylloscopus）类等的密度占有优势，而冬季则以山雀类、普通鸭（Sittaeuropaea）和鹭形目鸟类等占有优势。

林地中鸟类以松鸡科鸟类为代表。较为常见的松鸡科鸟类为花尾榛鸡（Bonasabonasia），而花尾榛鸡则随着四季气候的变化其栖息环境也发生变化，一般来说其冬季主要分布于针阔混交林等林型中，而夏季则主要分布于河谷两侧。

猛禽是调查区域鸟类的重要组成部分，隼形目在各种生境中均可出现，但雀鹰（A.nisus）、松雀鹰（A.virgatus）、普通鵟（Buteobuteo）等偏好出现于林地，而白尾鹞（Circuscyaneus）等则喜欢沼泽灌丛、草地等生境。隼形目鸟类大多为夏候鸟。本区内鸮形目种类不多，均属于留鸟，是冬季林地中的重要猛禽。

调查区域存在大量农田及居民区，因此农田物种和伴人物种的种类和密度均较多，包括环颈雉（Phasianuscolchicus）、凤头麦鸡（Vanellusvanellus）、金腰燕（Hirundodaurica）、家燕（Hirundorustica）、灰喜鹊（Cyanopicacyana）、喜鹊（Picapica）、麻雀（Passermontanus）等。

（3）爬行类

①概况

综合文献资料及实地调查分析确认，调查区共有爬行类2目3科5种，详见下表。

 评价区爬行类种类组成

	目别
	科
	种
	比例%
	保护等级密度

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ

	蜥蜴目
	1
	1
	20
	
	

	蛇目
	2
	4
	80
	
	

	合计
	3
	5
	100
	
	


②种类组成

调查区域爬行类动物中蜥蜴目有1科1种，为蜥蜴科（Lacertidae）的黑龙江草蜥（Takydromusamurensis），密度稀少；蛇目2科4种，分别为游蛇科（Colubridae）的白条锦蛇（Takydromuswolteri）、棕黑锦蛇（Elapheschrenckii）和虎斑槽颈蛇（Rhabdophistigrina），以及蝰科（Viperidae）的乌苏里蝮（Gloydiusussuriensis），其中白条锦蛇和虎斑槽颈蛇相对较为常见，其他均为稀有种，密度较少。

③区系特征

调查区域分布有爬行类有2目3科5种，从区系成分上看，黑龙江草蜥（Takydromusamurensis）、白条锦蛇（Takydromuswolteri）、棕黑锦蛇（Elapheschrenckii）和乌苏里蝮（Gloydiusussuriensis）均为古北型物种；白条锦蛇（Elaphedione）和虎斑槽颈蛇（Rhabdophistigrina）在古北界和东洋界均有分布。而在这5种爬行类中，白条锦蛇为古北型物种；黑龙江草蜥、棕黑锦蛇、虎斑颈槽蛇为季风区型物种；乌苏里蝮为东北型物种。

④生态分布

调查区域分布有爬行动物2目3科5种。主要包括3种生态分布类型，即森林分布、沼泽分布和水域分布。黑龙江草蜥（Takydromusamurensis）一般栖息在山林边缘、荒山坡、草丛间、路边等处，食性较广，食量大，主要以大部分昆虫的幼虫或成虫为食。白条锦蛇（Elaphedione）栖息于田野、坟堆、树林及其近旁，山岗斜坡的潮湿草丛，常进入家屋。以鼠类、鸟类和鸟蛋为食，耐饿力很强。棕黑锦蛇（Elapheschrenckii）多栖息于林边、草丛、耕地，亦到人住宅附近甚至进入房内。性情比较温和，不受威胁时，一般不咬人。以鼠类为食，亦吃鸟类及鸟蛋。虎斑槽颈蛇（Rhabdophistigrina）多栖息于山地、丘陵、平原地区的河流、湖泊、水库、水渠、稻田附近。以蛙、蟾蜍、蝌蚪和小鱼为食，也吃昆虫、鸟类、鼠类。乌苏里蝮（Gloydiusussuriensis）多栖息在坟丘、石缝、树洞和鼠遗弃的旧洞穴中。喜欢在弱光下活动，常在早、晚或阴天时出来觅食。取食对象为鼠类、蛙类、昆虫、蜥蜴、小鸟等活体及其鸟蛋。

（4）两栖类

①概况

综合文献资料及实地调查分析确认，评价区内共有两栖类1目4科7种，详见下表。

  调查区两栖类种类组成

	目别
	科
	种
	比例 %
	保护等级密度

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ

	无尾目
	4
	7
	100
	
	

	合计
	4
	7
	100
	
	


②种类组成

评价区两栖类动物中无尾目4科7种，包括盘舌蟾科（Discoglossidae）的东方铃蟾（Bombinaorientalis），蟾蜍科（Bufonidae）的中华蟾蜍（Bufogargarizans）和花背蟾蜍（BufoRaddei）、雨蛙科（Hylidae）的东北雨蛙（Hyliussuriensis）和蛙科（Ranidae）的东北林蛙（Ranadybowskii）、黑龙江林蛙（Ranaamurensis）和黑斑侧褶蛙（Pelophylaxnigromaculatus）。其中黑斑侧褶蛙、黑龙江林蛙、中华蟾蜍为常见种，花背蟾蜍、东北雨蛙密度稀少。

③区系特征

调查区域分布有两栖类1目4科7种。从区系成分上看，中华蟾蜍（Bufogargarizans）、黑斑侧褶蛙（Pelophylaxnigromaculatus）为广布种，广泛分布于古北界的东北区、华北区和蒙新区，同时也见于东洋界；东方铃蟾（Bombinaorientalis）、花背蟾蜍（Buforaddei）、东北雨蛙（Hylaussuriensis）、东北林蛙（Ranadybowskii）、黑龙江林蛙（Ranaamurensis）为古北种；从分布型来看，依据张荣祖《中国动物地理》(1999)，属5种分布型，黑龙江林蛙为古北型，东北雨蛙、东北林蛙为东北型，东方铃蟾、花背蟾蜍为东北－华北型，中华蟾蜍为东部季风区型，黑斑侧褶蛙为季风区型。

总体上看，评价区两栖爬行类动物区系以古北界物种为主，仅有少量古北界、东洋界均有分布的广布种，区系成分比较单一，符合高纬度寒冷地区两栖爬行类组成简单的特点。

④生态分布

调查区域共有两栖类1目4科7种。主要包括4种生态分布类型，即森林分布、沼泽分布、水域分布和农田分布。

东方铃蟾（Bombinaorientalis）主要栖息在山溪的石下、草丛、路边、半山坡上的小水坑、石头坑等处，多选择有水洼的环境作为栖息位点。捕食能力相对较差，只能捕食空中或地面上距离身体较近、活动能力相对较差的食物，包括昆虫、蜘蛛、田螺等。

中华蟾蜍（Bufogargarizans）陆栖性较强，日间常居于石下、草丛或土洞中。非繁殖季节可远离水域生活，捕食农林害虫。

花背蟾蜍（Buforaddei）在保护地内分布较广，密度较大，常栖于较为潮湿的草地、石下、土洞、农田等处。白天活动较少，黄昏和雨大活动频繁，捕食各种昆虫及软体动物。冬季于冻层以下洞穴中集群越冬东北雨蛙（Hylaussuriensis）多栖息在海拔较低的山坡溪流边的草丛、池塘、水坑、稻田附近，下雨或夜晚常在灌木丛、池塘草丛中鸣叫，也常见在树枝、甘蓝叶上活动，多在5-6月产卵于静水坑内、以昆虫为食。

黑斑侧褶蛙（Pelophylaxnigromaculatus）俗称田鸡或青蛙，栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。

黑龙江林蛙（Ranaamurensis）多栖息在山林、沼泽、水塘、水坑和水沟，每年9月下旬至翌年3月，集中在水坑或水塘底冬眠。每年秋末、春初往往可在坑底的臭泥中获得大量林蛙，故称其为臭迷子。以昆虫为食。

东北林蛙（Ranadybowskii）多生活在林木繁茂、杂草丛生、地面潮湿的环境中。夏季栖息于阔叶林和针阔混交林中，一般都在半山腰，很少到山顶，也可登高而分布到海拔1500m以上的山地。栖息的坡向随季节的不同而有差异。春季喜居阳坡，盛夏多在阴坡，离水源不远，即在它们的冬眠场和产卵场附近的山林中活动。

（5）沿线动物样线调查

结合评价区陆生动物生境及栖息与活动区域，评价区共涉及生境类型有森林、灌丛、农田，共设置3条样线，其中森林生境设置1条，农田生境设置1条，灌丛生境设置1条，调查时间为2024年11月。调查样线详见附图4-9。

本项目1#样线调查一览表（森林）

	调查时间：2024.11.22
	序号：YX1
	海拔：420m
	样线长度：1km
	类型：森林

	种序号
	物种名
	拉丁名称
	实体数（只）
	动物痕迹等
	GPS点位

	
	
	
	
	痕迹类型
	数量（条/堆）
	其它
	经度
	纬度

	1
	普通翠鸟
	Alcedo atthis
	1
	/
	/
	/
	125°49′43.64054″
	41°16′55.49608″

	2
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	1
	/
	/
	/
	125°49′48.44615″
	41°16′59.02758″

	3
	黑啄木鸟
	Dryocopus martius
	1
	/
	/
	/
	125°49′53.85348″
	41°17′0.95877″,

	4
	松鸦
	Garrulus glandarius
	1
	/
	/
	/
	125°49′54.54871″
	41°16′58.95034″

	5
	小星头啄木鸟
	Dendrocopos kizuki
	1
	/
	/
	/
	125°49′53.37373″
	41°17′2.48699″


本项目2#样线调查一览表（农田）

	调查时间：2024.11.22
	序号：YX2
	海拔：374m
	样线长度：1km
	类型：森林

	种序号
	物种名
	拉丁名称
	实体数（只）
	动物痕迹等
	GPS点位

	
	
	
	
	痕迹类型
	数量（条/堆）
	其它
	经度
	纬度

	1
	褐头山雀
	Poecile montanus
	1
	/
	/
	/
	125°49′36.24102″
	41°16′36.85752″

	2
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	1
	/
	/
	/
	125°49′41.03038″
	41°16′42.26485″

	3
	环颈雉
	Phasianus colchicus
	3
	爪印
	9
	/
	125°49′41.95735″
	41°16′39.17495″


本项目3#样线调查一览表（灌丛）

	调查时间：2024.11.22
	序号：YX3
	海拔：452m
	样线长度：1km
	类型：灌丛

	种序号
	物种名
	拉丁名称
	实体数（只）
	动物痕迹等
	GPS点位

	
	
	
	
	痕迹类型
	数量（条/堆）
	其它
	经度
	纬度

	1
	普通翠鸟
	Alcedo atthis
	1
	/
	/
	/
	125°49′54.52940″
	41°16′36.81889″

	2
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	1
	/
	/
	/
	125°50′0.86370″
	41°16′33.26550″

	3
	褐头山雀
	Poecile montanus
	1
	/
	/
	/
	125°50′5.88480″
	41°16′29.94385″


（5）重点保护动物

工程评价区有国家级保护动物12种，均为国家二级。未发现国家二级重点保护兽类；国家二级重点保护鸟类12种，包括雀鹰（Accipiternisus）、松雀鹰（Accipitervirgatus）、白尾鹞（Circuscyaneus）、红脚隼（Falcovespertinus）、红隼（Falcotinnunculus）、花尾榛鸡（Bonasabonasia）、红角鸮（Otusscops）、长尾林鸮（Strixuralensis）、长耳鸮（Asiootus）、黑啄木鸟（Dryocopusmartius）、红胁绣眼鸟（Zosteropserythropleura）、北朱雀（Carpodacusroseus）。

水生生态调查

1、水生生态回顾性调查与评价

（1）种类组成及分布特点

查阅《鸭绿江水产资源调查报告》《东北地区淡水鱼类》《鸭绿江干流渔业调查报告》《黑龙江水系（包括辽河水系和鸭绿江水系）渔业资源调查》《大洋河及毗邻河流的鱼类区系特征》《鸭绿江鱼类志》等历史资料，同时咨询中国水产科学研究院黑龙江水产研究所、吉林省水产科学研究院等相关专家，确定湖里电站建设前20世纪50年代，小新开河共有鱼类7目9科24种，其中鲤科鱼类最多为14种，鳅科3种，七鳃鳗科、鲑科、香鱼科、鲇科、鳕科、杜父鱼科、塘鳢科均为1种。其中，国家二级保护水生野生动物2种，为东北七鳃鳗和细鳞鲑；易危鱼类一种为香鱼。冷水性及喜冷水性鱼类共计5目6科9种，主要为东北七鳃鳗、细鳞鲑、拉氏鱥、瓦氏雅罗鱼、杂色杜父鱼、北方须鳅、北鳅、北方花鳅、江鳕。

20世纪50年代小新开河鱼类名录

	目
	科
	种类

	七鳃鳗目 Petromyzoniformes
	七鳃鳗科 Petromyzonidae  
	东北七鳃鳗Lampetra morii 

	鲑形目

Salmoniformes
	鲑科 Salmoniformes       
	细鳞鲑Brachymystax lenok 

	
	香鱼科Plecogossidae 
	香鱼Plecoglossus altivelis

	鲤形目

Cypriniformes
	鲤科 Cyprinidae
	马口鱼Opsarichthys bidens 

	
	
	拉氏鱥Rhynchocypris lagowskii 

	
	
	瓦氏雅罗鱼Leucicus waleckii 

	
	
	䱗Hemiculter leucisculus 

	
	
	黑龙江鳑鲏 Rhoeus seniceus

	
	
	大鳍鱊Acheilognathus macrpterus 

	
	
	黑鳍鳈Sarcocheilichthys nigripnnisi 

	
	
	宽鳍鱲 Zacco platypus 

	
	
	扁吻鮈Pungtungia herzt 

	
	
	麦穗鱼Pseudorasbora parva 

	
	
	平口鮈Ladislavia taczanowskii 

	
	
	棒花鱼Abbotrtina rivularis 

	
	
	鲤Cyprinus carpio 

	
	
	银鲫Carassius auratus gibelio 

	
	鳅科 Cobitidae
	北鳅Lefua costata 

	
	
	北方须鳅Barbatula barbatula nuda

	
	
	北方花鳅Cobitis granoei 

	鲇形目

Siluriformes
	鲇科 Siluridae    
	鲇Silurus asotus 

	鳕形目 Gadiformes
	鳕科 Gadidae     
	江鳕Lota lata 

	鲈形目

Perciformes
	塘鳢科 Eleotridae     
	葛氏鲈塘鳢 Perccottus glehnii

	鲉形目Scorpaeniformes
	杜父鱼科 Cottidae
	杂色杜父鱼 Cottus poecilopus


（2）鱼类区系

在鱼类起源上，虽然小新开河鱼类种类较少，但其由6个区系复合体组成。①北极淡水鱼类区系复合体主要是欧亚北部寒带地区冷水性鱼类，如江鳕等；②北方山区鱼类区系复合体是在冰川期北半球亚寒带山麓区形成的鱼类，喜低温、水清流水、石砾底质等鱼类有细鳞鲑；③北方平原鱼类区系复合体在北半球北部亚寒带平原区形成的鱼类，具有喜氧耐寒特性，有北方花鳅、瓦氏雅罗鱼等；④古第三纪鱼类区系复合体是在第三纪旧大陆北部温带地区并经冰川期残留下来的鱼类，有东北七鳃鳗、麦穗鱼等；⑤江河平原鱼类区系复合体是在第三纪中国东部平原水域发生的鱼类，适应开阔水域中上层，如棒花鱼等；⑥热带平原鱼类区系复合体是原产南岭以南的鱼类，具有适应高温耐低氧特性，有葛氏鲈塘鳢等。

在动物地理学上，鸭绿江水系鱼类区系被划归古北界的西伯利亚亚界黑龙江过渡区的滨海亚区。李思忠把黑龙江亚区包括黑龙江、图们江、绥芬河、鸭绿江等水系。

（3）生态类群

小新开河位于低山丘陵区，下游进入延洪积冲积平原，流域内大多数地段流速较大，溶氧量高，年水温差小。其主要鱼类生态类群下表所示。

主要鱼类生态类群

	鱼类名称
	生活环境与习性
	资源量

	东北七鳃鳗
	生活在流速、水质澄清的干流，吸食鱼类血肉，卵埋在砂砾中
	极低

	细鳞鲑
	冷水性鱼类，生活在流速、水质澄清的干流和支流，杂食性，沉性卵落在石砾间
	所在区域多年未见

	拉氏鱥
	生活于澄清的冷水水域，以水生维管束植物和藻类为主食，粘性卵粘在砾石上
	丰富

	䱗
	生活在缓流敞水区上层，食水生昆虫和藻类，漂浮性卵
	丰富

	黑龙江鳑鲏
	栖于缓流区，植食性小型鱼类，卵产于蚌类中
	丰富

	大鳍鱊
	栖于缓流区，植食性小型鱼类，卵产于蚌类中
	丰富

	麦穗鱼
	栖于水体浅水区，以浮游动物为食，粘性卵粘于树枝、石块、蚌上
	丰富

	马口鱼
	为小型凶猛鱼类。喜栖于湖泊、水库中上层，也栖息于有流的河溪里，多与宽鳍鱲混栖于同一水体。通常集群活动。成体多捕食小鱼。
	较低

	棒花鱼
	缓流底栖，以小型底栖动物为食，保护性产卵
	丰富

	鲤
	栖于流水或静水下层，杂食性，粘性卵附着植物基部
	较多

	银鲫
	生活干流水或静水下层，杂食性，粘性卵附着植物基部
	较多

	北鳅
	江河缓流底层生活，以底栖动物为食
	很低

	北方花鳅
	栖干流水底层，食小型底栖动物和藻类
	较低

	北方须鳅
	栖干流水底层，食小型底栖动物和藻类
	较低

	鲇
	生活于江河缓流处或湖泊、水库多水草泥质的底层，白天多隐居，很少活动，黄昏和夜间出来觅食。
	较低

	杂色杜父鱼
	喜低温的底层鱼类，生活于砾石底质和有清流水的山溪或江河文流中。不集群，不善活动，多栖于河底，受惊后急游短距离后又停止。其体色常与河道底色相似，静卧不动时很难发现。
	较低

	葛氏鲈塘鳢
	生活于水草多的江河湖泊、沼泽中，不作长距离洄游。对环境适应力强，能在缺氧和结冰的水下生活。
	较低


（4）水生生态存在的主要环境问题

①生境破碎化

    从河道连通回顾性分析可见，目前小新开河水生生境整体呈现破碎化，已建天湖池一级电站、天湖池二级电站、福霖源电站、石人沟电站、双泉电站、双源水电站、三家子电站、鑫源电站、清山湾电站、湖里电站、水源电站、财源电站等12座电站。将小新开河分割成独立的空间，无法满足细鳞鲑、江鳕、马口鱼等鱼类生活史条件，多数河段鱼类仅剩鲤科、鳅科等小型鱼类。东北七鳃鳗、细鳞鲑等珍稀冷水性鱼类适宜生境破坏严重。

②生境萎缩、鱼类重要生境缺失

    受水电开发的影响，河道减脱水河段明显增加，造成鱼类产卵场破坏，河道生境变差，鱼类早期资源大量损失。鱼类洄游通道受工程阻隔，鱼类种间交流和资源补给受到影响。

③鱼类资源呈小型化

    经调查统计，小新开河自然河道鱼类资源呈现明显的逐渐下降趋势。从小新开河渔获物组成分析，目前小新开河干流河道渔获物组成以棒花鱼、麦穗鱼、北方须鳅、拉氏鱥、黑龙江鳑鲏等小型鱼类占绝大优势。

鱼类种类回顾性分析

从鱼类种类组成分析，20世纪50年代浑江的主要支流哈泥河、红土崖河、罗圈沟河、小新开河上游均有细鳞鲑、东北七鳃鳗、江鳕等珍稀冷水性鱼类分布，目前仅哈泥河、西北岔河上游有这几种珍稀冷水性鱼类分布。由于小新开河水生生物生境破坏和水文情势的变化，细鳞鲑、江鳕、马口鱼、瓦氏雅罗鱼等鱼类在流域内消失，香鱼主要依靠水库增殖，流域内库区段北方须鳅、北方花鳅、拉氏鱥、杂色杜父鱼等喜流水性鱼类种类减少。总体来看，小新开河流域鱼类资源种类有所减少，鱼类多样性明显下降。

（6）鱼类资源回顾性评价

    从目前小新开河渔获物组成来看，渔获物中主要优势种为黑龙江鳑鲏、麦穗鱼、鲫等小型鱼类，鲤、鲇、北方须鳅、拉氏鱥、杂色杜父鱼等经济鱼类资源量明显下降。从流域内库区管理部门了解到，库区鱼类种群均为适应水库生境的典型淡水鱼类。从渔获物的种类组成情况看，大部分库区除人工放养的鲢、鳙和鳊等鱼类外，基本上为适应缓流、静水环境的鱼类如鲤、鲫、棒花鱼、麦穗鱼、鲇、鳑鲏等。瓦氏雅罗鱼、马口鱼等对流水依赖程度较高的鱼类多年未见。

（7）其它水生生物

    根据中国水产科学研究院黑龙江水产研究所对浑江流域现状调查结果，并结合历史资料分析，现状电站的蓄水和阻隔已经对小新开河流域水生态系统产生了影响。

浮游植物：目前流域已经开发和在建水电站13座，库区河段生境由激流态变成缓流态，库区已成静水环境，浮游生物种类由江河种类向湖泊性种类演变，种类组成中硅藻门种类仍为主，其他门浮游植物种类增加明显，浮游植物现存量明显增加。

浮游动物：浮游动物的种群结构受水利工程的影响较弱，主要受流域外源营养物汇入尤其是人类活动的影响较大。与正常流态河流对比，中、下游的浮游动物数量、生物量增加明显。

底栖动物：底栖动物的种类和现存量与水文情势、底质关系密切。库区段变为缓流或静水水库生境，底质被淤泥覆盖，底栖动物组成中毛翅目、蜉蝣目明显种类减少，环节动物、摇蚊科生物和软体动物种类所占比例显著上升，库区段底栖动物密度和生物量明显增加。坝下形成的减、脱水河段底栖动物的种类减少，数量和生物量明显降低。

水生维管植物：库区段水生维管植物的种类、数量、分布发生明显改变。库区形成前水生维管植物主要分布在河流转弯、水流较缓处，且数量较少，种类以挺水植物芦苇、水蓼等为主，漂浮植物、沉水植物种类很少或基本没有分布。库区形成后，水流减缓，库区静水和半静水面积增大，菱科等漂浮种类和眼子菜科等沉水种类数量增加，特别是在水库的沿岸带、亚沿岸带，分布面积增大，且数量较多。坝下形成的减脱水河段水生维管植物显著减少。

2、水生生态环境现状调查

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）：一级评价应至少开展丰水期、枯水期（河流、湖库）或春季、秋季（入海河口、海域）两期（季）调查。

为了解工程区和占地范围内的水生生态现状，于2024年6月、2025年3月对调查水域进行了实地调查，调查范围为小新开河流域。鱼类“三场一通道”调查主要通过现场调查、走访及结合生境调查结果综合分析；项目组通过对水质、鱼类、浮游生物、底栖动物和水生维管植物资源现状实地调查。

1、调查断面及其生境

根据控制性、代表性原则，水生生物调查在工程涉及河段设置5个采样断面。鱼类资源调查以区域性调查为主，鱼类资源量、鱼类生物学特性、鱼类三场一通道调查及渔获物统计分析以现场和生境调研为主。各断面采样点基本情况如下表。

调查断面一览表

	序号
	监测河流（湖库）
	监测断面名称

	W1
	小新开河
	坝址上游500m处（坝上）

	W2
	
	坝下500m处（坝下）

	W3
	
	老电站尾水口（减水段）

	W4
	
	兴安村断面（东明河汇入后）（尾水汇入后段）

	W5
	
	台上水电站上游500m


2、浮游植物

（1）浮游植物种类组成
调查期间，调查河段浮游植物经鉴定共计6门38种属，其中硅藻门种类最多为21种属，蓝藻门和绿藻门6种属，隐藻门3种属，裸藻门和黄藻门均为1种属。

浮游植物名录

	门类
	种类

	
	中文名
	拉丁名

	蓝藻门Cyanophyta
	束丝藻
	Aphanizomenon sp.

	
	水华束丝藻
	Aphanizomenon flosaquae

	
	蓝纤维藻
	Dactylococcopsis sp.

	
	针状蓝纤维藻
	Dactylococopsis acicularis

	
	平裂藻
	Merismopedia sp.

	
	不整齐蓝纤维藻
	Dactylococcopsis irregularis

	绿藻门Chlorophyta
	普通小球藻
	Chlorella vulgaris

	
	衣藻
	Chlamydomonas sp.

	
	小球衣藻
	Chlamydomonas microsphaera

	
	盘星藻
	Pediastrum sp.

	
	丝藻
	Ulothrix sp.

	
	普通小球藻
	Chlorella vulgaris

	硅藻门Bacillariophyta
	桥弯藻
	Cymbella sp.

	
	近缘桥弯藻
	Cymbella affinis

	
	膨胀桥弯藻
	Cymbella tumida

	
	菱形肋缝藻
	Frustulia rhomboides

	
	尖针杆藻
	Synedra acus

	
	肘状针杆藻
	Synedra ulna

	
	辐节藻
	Stauroneis sp.

	
	双头辐节藻
	Stauroneis anceps

	
	布纹藻
	Gyrosigma sp.

	
	舟形藻
	Navicula sp.

	
	长圆舟形藻
	Navicula oblonga

	
	颗粒直链藻
	Melosira granulata

	
	螺旋颗粒直链藻
	Melosira granulate 

	
	波形直链藻
	Melosira undulata

	
	双头辐节藻
	Stauroneis anceps

	
	异极藻
	Gomphonema sp.

	
	美丽星杆藻
	Asterionella formosa

	
	脆杆藻
	Fragilaria sp

	
	等片藻
	Diatoma sp.

	
	普通等片藻
	Diatoma vulgare

	
	线形双菱藻
	Surirella linearis

	隐藻门Cryptophyta
	尖尾蓝隐藻
	Chroomonas acuta 

	
	蓝隐藻
	Chroomonas sp.

	
	啮蚀隐藻
	Cryptomonas erosa

	裸藻门Euglenophyta
	囊裸藻
	Trachelomonas sp.

	黄藻门Xanthophyta 　
	黄丝藻
	Tribonemn sp.


（2）浮游植物优势种及常见种
春季3月调查期间，小新开河浮游植物优势种及常见种有长圆舟形藻Naviculaoblonga、线形双菱藻Surirellalinearis双头辐节藻Stauroneisanceps、膨胀桥弯藻Cymbellatumida、波形直链藻Melosiraundulata。

夏季6月调查期间，小新开河浮游植物优势种及常见种有不整齐蓝纤维藻Dactylococcopsisirregularis、辐节藻Stauroneis sp.、菱形肋缝藻Frustulia rhomboides、双头辐节藻Stauroneisanceps、膨胀桥弯藻Cymbellatumida、普通小球藻Chlorella vulgaris。

（3）密度
调查期间，小新开河调查河段浮游植物密度均值总计为84.78×104cells/L，其中硅藻门最多56.33×104cells/L，绿藻门次之20.74×104cells/L，蓝藻门6.06×104cells/L，隐藻门3.27×104cells/L，黄藻门1.75×104cells/L，裸藻门0.85×104cells/L（图4-1）。

[image: image28.png]w A B~ W
wm O wn O

x 104ind/L)
N w
W o

~ 20 }

0

#

10

15

HE]

5N

RN

BRI

BEN

m W1
= W2
= W3
= W4

=&




 [image: image29.emf]


0



20



40



60



80



100



120



蓝藻门 绿藻门 硅藻门 隐藻门 裸藻门 黄藻门



数
量
（
×
10
4i
nd
./L
）



夏季



W1



W2



W3



W4



W5











图4-1 小新开河调查河段浮游植物密度分布图

（4）生物量
调查期间，小新开河调查河段浮游植物生物量均值总计为1.581 mg/L，其中硅藻门最多1.294mg/L，绿藻门次之0.172mg/L，隐藻门0.044mg/L，蓝藻门0.043mg/L，裸藻门0.037mg/L，黄藻门0.016mg/L（图4-2）。

[image: image30.png]1.2

E (mgl)

HE]

5N

&%

RN

BRI

BEN

=&



 [image: image31.emf]


0



0.5



1



1.5



2



2.5



3



3.5



蓝藻门 绿藻门 硅藻门 隐藻门 裸藻门 黄藻门



生
物
量
（
m
g/
L）



夏季



W1



W2



W3



W4



W5











图4-2 小新开河调查河段浮游植物生物量分布图

3、浮游动物

（1）种类组成
调查期间，小新开河调查河段浮游动物经鉴定共计4类29种属，其中轮虫15种属，原生动物8种属，枝角类和桡足类各3种属。

 小新开河浮游动物名录

	类
	种类

	
	中文名
	拉丁文

	原生动物 Protozoa
	沙壳虫
	Difflugia sp.

	
	球形沙壳虫
	Difflugia globulosa

	
	尖顶沙壳虫

	D. acuminata

	
	普通表壳虫
	Arcella vulgaris

	
	侠盗虫
	StrobiLidium sp.

	
	似铃壳虫
	Tintinopsis sp.

	
	焰毛虫
	Askenasia sp.

	
	伪多核虫
	Pseudodileptus sp.


	轮虫 Rotifera
	臂尾轮虫
	Brachionus sp.

	
	蒲达臂尾轮虫
	Brachionus budapestiensis

	
	萼花臂尾轮虫
	Brachionus calyciflorus

	
	螺形龟甲轮虫
	Keratella cochlearis

	
	小巨头轮虫
	Cephalodella exigua

	
	曲腿龟甲轮虫
	Keratella valga

	
	矩形龟甲轮虫
	K. quadrata

	
	针簇多肢轮虫
	Polyarthra trigla

	
	叶轮虫
	Notholca sp.

	
	鳞状叶轮虫
	Notholca squamula

	
	长三肢轮虫
	Filinia longiseta

	
	前节晶囊轮虫
	Asplanchna priodonta

	
	晶囊轮虫
	Asplanchna sp.

	
	大肚须足轮虫
	Euchlanis dilatata

	
	同尾轮虫
	Diurella sp.

	枝角类 Cladocera
	象鼻溞
	Bosmina sp.

	
	柯氏象鼻溞
	Bosmina coregoni

	
	秀体溞
	Diaphanosoma sp.

	桡足类 Copepoda
	剑水蚤
	Cyclopinae


	
	无节幼体
	Nauplius


	
	桡足幼体
	Copepodid


（2）优势种及常见种
春季3月调查期间，浮游动物优势种及常见种有球形砂壳虫Difflugiaglobulosa、螺形龟甲轮虫Keratellacochlearis、普通表壳虫Arcellavulgaris、无节幼体Nauplius。

夏季6月调查期间，浮游动物优势种及常见种有球形砂壳虫Difflugiaglobulosa、小巨头轮虫Cephalodellaexigua、大肚须足轮虫Euchlanisdilatata、普通表壳虫Arcellavulgaris、无节幼体Nauplius。
（3）密度

调查期间，调查河段浮游动物密度均值总计为218.90 ind./L，其中原生动物最多为147.00ind./L，轮虫次之66.00ind./L，桡足类4.20ind./L，枝角类1.70ind./L（图4-3）。

[image: image32.png]& (ind/L)

160

140 |

120

100 |

80

60

40 |

20

wF m Z B

LR =ES
LIS
w BFR

1in!



 [image: image33.png]350

300

250

& (ind/L)

100 |

50

200

HZ

m Y
LTS
RS
L ¥5ES





图4-3 小新开河调查河段浮游动物密度分布图

（3）生物量

调查期间，调查河段浮游动物生物量均值总计为0.500mg/L，其中桡足类最高为0.168 mg/L，轮虫次之0.152mg/L，枝角类0.102mg/L，原生动物0.078mg/L（图4-4）。

[image: image34.png]03 r

FE
025 | m JF B
LR S
02 e
0.15 e

AYE (mg/L)




 [image: image35.png]03 1 I E m S5 )
m
0.25 u b K

L% ES
0.1
0.05
0

(=}
N

AYE (mg/L)
(=]





图4-4 小新开河调查河段浮游动物生物量分布图

4、底栖动物

（1）种类组成

调查期间，共采集到底栖动物共计3类6目13科16种，其中水生昆虫14种、环节动物1种、软体动物1种。

 小新开河底栖动物名录

	类别
	目
	科
	种

	软体动物 

Mollusca
	基眼目Basommatophora
	扁蜷螺科 Planorbidae
	半球多脉扁螺Polypylis hemisphaerula

	环节动物　Annelida
	无吻蛭目 Arhynchobdellida
	舌蛭科 Glossiphoniidae
	宽身舌蛭Glossiphonia lata

	水生昆虫

Aquatic insects
	蜉蝣目Ephemeroptera
	四节蜉科Baetidae
	Baetiella japonica

	
	
	短丝蜉科Siphlonuridae
	Dpteromimus tipuliformis

	
	
	扁蜉科 Heptageniidae
	弯钩高翔蜉Epeorus curcatulus

	
	
	小蜉科Ephemerellidae
	日本扁蜉蝣Rhithrogena  japonica

	
	
	
	Ephemerella sp.

	
	
	细蜉科Caenidae
	细蜉Caenis sp.

	
	襀翅目Plecoptera
	襀科 Perlidae
	Paragnetina tinctipennis

	
	毛翅目Trichoptera
	纹石蛾科 Hydropsychidae
	卡罗长角纹石蚕Macrostemum carolina

	
	
	
	纹石蚕Hydropsyche sp.

	
	双翅目Diptera
	大蚊科Tipulidae
	短柄大蚊Tipula nephrotoma sp.

	
	
	蠓科Ceratopogonidae
	蠓科一种Ceratopogonidae sp.

	
	
	水虻科 Stratiomyidae
	水虻Stratiomyia sp.

	
	
	摇蚊科Chironomidae
	羽摇蚊幼虫Chironomus plumosus

	
	
	
	倒毛摇蚊Microtendipes sp.


（2）优势种
春季3月调查期间，小新开河调查河段底栖动物优势种及常见种有卡罗长角纹石蚕Macrostemum carolina、纹石蚕Hydropsyche sp.、弯钩高翔蜉Epeorus curcatulus。

夏季6月调查期间，小新开河调查河段底栖动物优势种及常见种有针刺弯握蜉Drunella aculea、纹石蚕Hydropsyche sp.、弯钩高翔蜉Epeorus curcatulus、短柄大蚊Tipula nephrotoma sp.。

（3）密度

调查期间，小新开河调查河段共采集到底栖动物密度均值总计为78.47 ind./m2，其中水生昆虫最高为68.07 ind./m2，环节动物次之7.70ind./m2，软体动物2.71ind./m2（图4-5）。

[image: image36.png]& (ind/m2)

100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |

F i
n A

mKAERR
u RAREN )




[image: image37.png]& (ind/m2)

120

100 |

80

S A EY
m KA RHR
= RARFY)

W3




图4-5 小新开河调查河段底栖动物密度分布图

（4）生物量

调查期间，小新开河调查河段共采集到底栖动物生物量均值总计为4.024 g/m2，其中软体动物最高为1.742g/m2，水生昆虫次之1.735g/m2，环节动物0.547g/m2（图4-6）。

[image: image38.png]&) w
(S n w n EN
T T

—

YR (g/m?)

—

o
n

(=}
T

Sl

= AAEY)
mKA R R
= ARZY

W5



[image: image39.png]N

EYE (gm?)

N

HZ

= AAEY)
mKA R R
= ARZY





图4-6 小新开河调查河段底栖动物生物量分布图

5、水生维管植物

（1）种类组成

根据调查及资料记载，小新开河调查河段湿地水生维管植物2大类别（双子叶植物、单子叶植物）共计5科5种。

小新开河调查河段水生维管植物

	纲
	科
	种名
	小新开河段

	双子叶植物Dicotyledoneae
	玄参科Scrophulariaceae
	水苦荬 Veronica undulata 
	+

	
	蓼科Polygonaceae
	水蓼PolygonumhydropiperL.
	+

	
	伞形科Umbelliferae
	水芹Oenanthejavanica
	+

	
	桑科Moraceae
	葎草Humulusscandens
	+

	单子叶植物Monocotyledoneae
	禾本科Gramineae
	菰Zizanialatifolia
	

	
	
	芦苇Phragmitescommunis
	

	
	
	稗Echinochloacrusgalli
	+

	
	莎草科Cyperaceae
	水莎草Juncellusserotinus
	

	
	天南星科Araceae
	菖蒲Acoruscalamu
	


（2）分布特点

水生维管植物类型是以北温带植物成分为主，包括世界成分分布和泛热带成分分布，植物以草本植物占优势地位，以水生、沼生和湿生植物为主，芦苇主要分布在岸边浅水处，各植物类群盖度较低，呈零星分布，岸上偶有葎草分布，多为人为干扰因素造成，河滩湿生环境中，反映了湿地植物特别是水生植物所生长的水域环境和其温度较为稳定的地理分布共性。

鱼类

（1）渔获物组成

调查期间，在小新开河各调查站点现场主要使用刺网（网长50m，网高1 m，网目2.3 cm）和地笼网（网长14m，网高0.4 m，网宽0.4m）收集渔获物。

春季调查期间，W1断面采集渔获物135尾，重量为900.7g，主要种类有拉氏鱥、黑龙江鳑鲏、麦穗鱼、棒花鱼、银鲫和北方花鳅；夏季调查期间，W1断面采集渔获物147尾，重量为1573.08g，主要种类有拉氏鱥、黑龙江鳑鲏、麦穗鱼、棒花鱼、银鲫、北方花鳅和鲇（图4-7）。

 [image: image40.png]HArE (%)

40 |

35

30

25

20

Ee== m BEEE (%)
m EEH (%)

il

AR TR RN L £:3 |y



 [image: image41.png]1

R RORVLEE  ERA

S
m EELEH (%)
s BEHH (%)

L |

Lz i) Ry dbTT IR i





图4-7   W1断面渔获物组成

春季调查期间，W2断面采集渔获物72尾，重量为241.9g，主要种类有拉氏鱥、黑龙江鳑鲏、麦穗鱼和北方花鳅；夏季调查期间，W2断面采集渔获物84尾，重量为269.2g，主要种类有拉氏鱥、黑龙江鳑鲏、麦穗鱼和北方花鳅（图4-8）。

 [image: image42.png]B (%)

&%

m EELEH (%)
s BEHH (%)

EAEN 4 BRI FAM JeT7 e



 [image: image43.png]B (%)

45 ¢

40 |

35

30

25 ¢

20

HZ

m EELEH (%)
s BEHH (%)

EAEN 4 BRI FAM JeT7 e




图4-8   W2断面渔获物组成

春季调查期间，W3断面采集渔获物127尾，重量为371.9g，主要种类有拉氏鱥、黑龙江鳑鲏、麦穗鱼和北方花鳅；夏季调查期间，W3断面采集渔获物118
尾，重量为452.8g，主要种类有拉氏鱥、黑龙江鳑鲏、麦穗鱼和北方花鳅（图4-9）。

 [image: image44.png]HArE (%)

m EHE] (%)
mE B (%)

04N 4 R B e Bl pia o



 [image: image45.png]35 ¢

30

25 +

HArE (%)

20

m EELEH (%)
s BEHH (%)

04N 4 R B e Bl pia o




图4-9   W3断面渔获物组成

春季调查期间，W4断面采集渔获物102尾，重量为850.7g，主要种类有杂色杜父鱼、扁吻鮈、拉氏鱥、北方须鳅、葛氏鲈塘鳢、棒花鱼和麦穗鱼；夏季调查期间，W4断面采集渔获物174尾，重量为885.8g，主要种类有杂色杜父鱼、扁吻鮈、拉氏鱥、平口鮈、北方须鳅、葛氏鲈塘鳢、棒花鱼和麦穗鱼（图4-10）。

 [image: image46.png]B (%)

45

40

35

30

25

20

B e

m EH ] (%)
mEEHH (%)

REAtm AT WY WIRER HRfEf W ROEE




 [image: image47.png]B (%)

HZ

m EELEH (%)
s BEHH (%)
8 4

8
A\x4
7 %
g B\

i} \74/ AN




图4-10   W4断面渔获物组成

现状调查期间，使用地笼网共采集鱼类4目5科10种，其中W4（尾水汇入后段）春季和夏季种类均最多，W1（坝上）鱼类种类数次之，W2（坝下）和W3（减水段） 种类最少，春季和夏季均为小型低值广布物种，这4个物种对生境要求较低。W4（尾水汇入后段）由于有东明河汇入，夏季种类增加了杂色杜父鱼、北方须鳅和扁吻鮈。

 不同断面采集鱼类

	种类
	春季
	夏季

	
	W1
	W2
	W3
	W4
	W1
	W2
	W3
	W4

	杂色杜父鱼
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	扁吻鮈
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	拉氏鱥
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	黑龙江鳑鲏
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	麦穗鱼
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	棒花鱼
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+

	银鲫
	+
	
	
	
	+
	
	
	

	北方花鳅
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	鲇
	
	
	
	
	+
	
	
	

	葛氏鲈塘鳢
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	平口鮈
	
	
	
	
	
	
	
	+

	北方须鳅
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	合计
	6
	4
	4
	7
	7
	4
	4
	8


（2）主要鱼类体长、体重分布

各种鱼类体重、体长实测值详细见下表。

 采集部分鱼类全长、体重实测值

	鱼名
	全长范围（cm）
	体重范围（g）
	尾数

	杂色杜父鱼
	6.54~13.26
	8.07~24.67
	16

	扁吻鮈
	5.97~7.64
	5.86~11.41
	12

	拉氏鱥
	3.67~14.63
	2.41~18.64
	32

	平口鮈
	8.72~15.04
	7.08~20.41
	28

	北方须鳅
	8.13~11.81
	6.55~17.28
	48

	棒花鱼
	6.39~9.97
	5.43~11.92
	22

	平口鮈
	8.86~15.77
	9.67~37.44
	34

	北方须鳅
	7.22~11.34
	5.19~11.63
	45

	北方花鳅
	7.48~7.81
	6.52~6.63
	87

	黑龙江鳑鲏
	5.08~6.56
	4.13~6.26
	68

	葛氏鲈塘鳢
	10.47~11.16
	15.79~16.84
	12

	银鲫
	141.74~189.21
	31.4~196.5
	15

	鲇
	20.82
	207.48
	1


（3）种类组成

根据现场调查及走访，调查水域共采集鱼类4目5科17种，其中鲤科最多为12种，鳅科2种，鲇科、塘鳢科和杜父鱼科各1种。

 小新开河鱼类名录

	目
	科
	种类
	采集种类

	鲤形目

Cypriniformes
	鲤科 Cyprinidae
	拉氏鱥Rhynchocypris lagowskii
	+

	
	
	䱗Hemiculter leucisculus 
	（+）

	
	
	黑龙江鳑鲏 Rhoeus seniceus
	+

	
	
	大鳍鱊Acheilognathus macrpterus 
	+

	
	
	黑鳍鳈Sarcocheilichthys nigripnnisi 
	（+）

	
	
	宽鳍鱲 Zacco platypus 
	（+）

	
	
	扁吻鮈Pungtungia herzt 
	+

	
	
	麦穗鱼Pseudorasbora parva 
	+

	
	
	平口鮈Ladislavia taczanowskii 
	+

	
	
	棒花鱼Abbotrtina rivularis 
	+

	
	
	鲤Cyprinus carpio 
	（+）

	
	
	银鲫Carassius auratus gibelio 
	+

	
	鳅科 Cobitidae
	北方须鳅Barbatula barbatula nuda
	+

	
	
	北方花鳅Cobitis granoei 
	+

	鲇形目

Siluriformes
	鲇科 Siluridae    
	鲇Silurus asotus 
	+

	鲈形目

Perciformes
	塘鳢科 Eleotridae     
	葛氏鲈塘鳢 Perccottus glehnii
	+

	鲉形目Scorpaeniformes
	杜父鱼科 Cottidae
	杂色杜父鱼 Cottus poecilopus
	+


注：“（+）”调查走访种类，“+”采集种类。
（3）国家重点保护、珍稀濒危物种

依据《国家重点保护动物名录》《濒危野生动植物种国际贸易公约》（附录I、附录Ⅱ、附录Ⅲ）、《中国生物多样性红色名录·脊椎动物卷》和《国家重点保护野生动物名录国家林业和草原局、农业农村部公告（2021年第3号）》等相关资料，历史上该区域分布有国家二级保护水生野生动物东北七鳃鳗。

小新开河流域已建成12座梯级电站。由于所有电站均未建设过鱼通道，导致河流生境被大坝切割成多个不连续的河段，形成严重的生境破碎化与水文连通性丧失。这一根本性改变对鱼类群落，尤其是珍稀保护鱼类，产生了深远且不可逆的影响。

结合调查资料中珍稀保护鱼类的历史分布与现状，小新开河流域曾是细鳞鲑、东北七鳃鳗、江鳕等珍稀冷水性鱼类的重要分布区。梯级电站的运行彻底改变了这一格局。

洄游通道完全阻断：大坝物理阻隔切断了这些鱼类完成生活史所必需的上下洄游通道，使其无法抵达历史产卵场、索饵场及越冬场。

适宜生境丧失：水库蓄水淹没了原有的急流、浅滩等关键栖息地，而下泄水量的变化也导致下游部分河段生境退化或萎缩。细鳞鲑、东北七鳃鳗等对流水、低温、高溶氧生境有严格依赖的物种，其适宜生境被大规模破坏。

种群孤立与灭绝：目前，调查已确认小新开河本区域（上述梯级电站影响河段）内已无细鳞鲑、东北七鳃鳗、江鳕等珍稀保护鱼类的有效种群。它们在该区域的分布已完全消失，仅在流域内少数未受梯级开发直接影响的上游支流（如哈泥河、西北岔河上游）尚有残存。

 评价区域国家保护及濒危鱼类名录

	目
	科
	种类
	濒危等级
	保护级别

	七鳃鳗目 Petromyzoniformes
	七鳃鳗科 Petromyzonidae  
	东北七鳃鳗Lampetra morii 
	VU
	二级


（4）鱼类生态类群

小新开河位于低山丘陵区，下游进入延洪积冲积平原，流域内大多数地段流速较大，溶氧量高，年水温差小。其主要鱼类生态类群表4-62所示。

 评价水域主要鱼类生态习性

	鱼类名称
	生活环境与习性
	资源量

	东北七鳃鳗
	生活在流速、水质澄清的干流，吸食鱼类血肉，卵埋在砂砾中
	极低

	拉氏鱥
	生活于澄清的冷水水域，以水生维管束植物和藻类为主食，粘性卵粘在砾石上
	丰富

	䱗
	生活在缓流敞水区上层，食水生昆虫和藻类，漂浮性卵
	丰富

	黑龙江鳑鲏
	栖于缓流区，植食性小型鱼类，卵产于蚌类中
	丰富

	大鳍鱊
	栖于缓流区，植食性小型鱼类，卵产于蚌类中
	丰富

	麦穗鱼
	栖于水体浅水区，以浮游动物为食，粘性卵粘于树枝、石块、蚌上
	丰富

	棒花鱼
	缓流底栖，以小型底栖动物为食，保护性产卵
	丰富

	鲤
	栖于流水或静水下层，杂食性，粘性卵附着植物基部
	较多

	银鲫
	生活干流水或静水下层，杂食性，粘性卵附着植物基部
	较多

	北鳅
	江河缓流底层生活，以底栖动物为食
	很低

	北方花鳅
	栖干流水底层，食小型底栖动物和藻类
	较低

	北方须鳅
	栖干流水底层，食小型底栖动物和藻类
	较低

	鲇
	生活于江河缓流处或湖泊、水库多水草泥质的底层，白天多隐居，很少活动，黄昏和夜间出来觅食。
	较低

	杂色杜父鱼
	喜低温的底层鱼类，生活于砾石底质和有清流水的山溪或江河文流中。不集群，不善活动，多栖于河底，受惊后急游短距离后又停止。其体色常与河道底色相似，静卧不动时很难发现。
	较低

	葛氏鲈塘鳢
	生活于水草多的江河湖泊、沼泽中，不作长距离洄游。对环境适应力强，能在缺氧和结冰的水下生活。
	较低


生境利用类群：调查区域由4种生态类型组成。①底层生活类群：生活于小新开河流速较快水域当中，包括鮈亚科、鳅科、杜父鱼科等，如北方须鳅、杂色杜父鱼等；②中层生活类群：生活于水体中上层水域身体侧扁的鱼类，包括鳑鲏亚科等；③水体上层生活鱼类：体型纺锤形，游泳能力强，游动迅速。有许多种类是捕食性鱼类。包括鲌属等；④岸边静水草滩生活类群：大多为小型鱼类，有筑巢习性，如麦穗鱼等。

食性生态类群：主要分为三类，分别为着生藻类食性鱼类、底栖动物食性鱼类、杂食性鱼类，调查区域水流急，水质清澈，水生昆虫生物量较高，鱼类食性以杂食性和底栖动物食性为主。

繁殖生态类群：调查区域主要鱼类的产卵类型为沉性、黏性卵。鲤科鱼类鲤、鲫属于产黏性卵，拉氏鱥、杂色杜父鱼等属于产沉性卵类型。

（5）鱼类“三场一通道”

①产卵场分布

a.静水产黏性卵鱼类主要为鲤、鲫、鲇等鱼类，其对产卵场要求不严格，一般在静水浅滩、水草丰茂处产卵，受精卵粘附于水草或河流底质上孵化，产卵场一般并不集中，主要分布在水电站近岸及主要河道的河湾、河汊等水生维管植物分布广、数量多及沙泥底的水域。

b.流水产黏性卵鱼类，这一类型在评价水域种类较多，包括鱥属、棒花鱼、鮈属、鳅科等，其对产卵水温要求较高，但对产卵场生境要求不高，一般在评价水域水深较浅的河道，底质为砂砾石的缓流水浅滩处集中产卵繁殖，受精卵具弱粘性，黏附于砾石或沉入砾石缝中孵化，有的甚至有在沙石底质上筑巢产卵的习性。

c.产沉性卵鱼类主要为杂色杜父鱼，一般在砂粒底缓流水浅滩处集中产卵繁殖，受精卵沉性，沉于砂粒石缝中孵化，其产卵场主要分布于上游河段。

d.在蚌内产卵的鱊亚科鱼类，一般在蚌等软体动物较丰富的水域，如静缓流水体、细砂或淤泥底质处，无固定产卵场，主要零散分布于评价水域干流下游的河湾、河汊、浅滩等蚌类分布较多的水域。

②索饵场分布

刮食性鱼类多在水浅流急的砾石滩索饵；肉食性凶猛性鱼类，多在洄水湾以及急流滩下的深水区索饵。评价水域底栖动物，尤其是水生昆虫，种类数量较为丰富，因此，冷水性鱼类的饵料比较充足。冷水性鱼类的育肥场多分布在中、上游及支流，水深较浅的沿岸带，水流较缓的河湾处，水温较高，透明度较高，水生昆虫富集的浅水区。仔幼鱼游泳能力差，其主要摄食浮游动物，浮游动物丰富的河湾、深潭等静缓流水域是鱼类的主要育幼场所。

鲤、银鲫、鲇等温水性鱼育肥场多分布水温较高，光合作用剧烈，水生生物生物量高，水生维管植物较多的水电站库区。水深较浅的沿岸带，水温较高，透明度较高，光合作用剧烈的水域，是水生生物生长的最佳区域，其生物量高于其它水域几倍或十几倍，为鱼类的生长、繁殖提供了丰富的饵料基础。

③越冬场分布

对于河流小型鱼类来讲，鱼类越冬场应当冰下水深大于0.3m，有一定的水流，面积较大，水质优良的水域。从小新开河河流形态来看，自然河道不具备大面积集中越冬场条件，仅零星分布有鱼类越冬场。鱼类越冬场集中分布于水电站库区。调查期间，未发现国家重点保护、珍贵濒危鱼类“三场”。鱼类主要“三场”分布情况见图4-11。

[image: image48.png]Bl
Vi A7 0 =]
BRRIEG

BRELS
PRI B 2 TR

Rz




图4-11  评价水域主要鱼类“三场”分布示意图

根据调查，本项目湖里水库为鱼类越冬场，新电站附近小新开河上游280m处、下游400m处浅滩涂均为为产黏性卵鱼类产卵场。
水土流失现状

项目区地处吉林省通化市集安市境内，根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》及《吉林省水土保持规划（2016-2030年）》，项目区属于东北黑土区，容许土壤侵蚀流失量为200t/(km²·a)。根据《吉林省水土保持公报》（吉林省水利厅，2020年），项目区水土流失类型为水力侵蚀，项目区土壤侵蚀以轻度侵蚀为主，通过咨询水土保持专家，结合现场勘查，综合评定项目区背景土壤侵蚀模数为500t/(km²·a)。

社会环境现状

1、集安市

集安市辖1个省级经济开发区、11个乡镇、4个街道，127个行政村，户籍总人口206409人，有汉、朝鲜、满、回等25个民族，是世界文化遗产地、中国历史文化名城、国家级生态示范区、中国优秀旅游城市、全国休闲农业与乡村旅游示范县、中国书法之乡、国家园林城市、中国十大边疆重镇。2023年，集安市户籍总人口20.5289万人，有汉、朝鲜、满、回等25个民族。2023年GDP达到75.7053亿元。集安主要有四大名片：一是世遗古都。集安历史悠久，文化底蕴厚重，汉唐时期存续705年的高句丽民族在集安繁衍生息并建都长达425年之久，传19代王，留下了大量的文物古迹。迄今为止，集安境内共发现古遗址、古墓葬1万多处，高句丽王城、王陵及贵族墓葬被列入世界文化遗产名录，集安是全国第30处世界文化遗产地。二是国参故里。集安自古以来就是“百草之王”人参的主产区之一，人参应用历史已有1700余年，人工栽培历史已近500年。集安人参质优形美、皂苷含量高，被誉为参中上品，鲜参年产量4000吨左右，“新开河”品牌是我国人参行业首个中国驰名商标，“集安清河野山参”是国家地理标志保护产品。人参品质代表长白山人参最高档次，是世界最优质人参产区、最大的林下参基地。三是边境风情。集安地处鸭绿江国际经济合作带核心区，与朝鲜民主主义人民共和国的满浦市、慈城郡、楚山郡、渭原郡隔江相望，边境线长203.5公里，境内口岸机关齐全，中朝国际列车每日往返于两国之间，是吉林省向南开放的重要窗口。四是养生福地。森林覆盖率达82.19%，空气环境质量优良天数比例达到90%以上，良好的生态环境和气候条件孕育了品质优良的人参、山葡萄、五味子、蜂产品、食用菌等驰名全国的特色资源，是全国最大的山葡萄产区，是重要的健康食品、保健品原料和生产基地。

2、台上镇

台上镇隶属于吉林省通化市集安市，地处集安市北部，东、东南与麻线乡接壤，南与榆林镇相连，西南与辽宁省桓仁满族自治县二棚甸子镇毗邻，西、西北与花甸镇交界，北、东北与清河镇相邻，距集安市区75千米，区域总面积421.86平方千米。

台上镇地处长白山系老岭山脉北侧，新开河上游，地势东南部较高，西北部较低，呈斜坡态势；境内最高点位于大顶子山主峰，海拔1249.5米；最低点位于刘家村，海拔155m。

台上镇下辖2个社区、12个行政村：泰兴社区、一参场社区、双岔村、板岔村、台上村、中兴村、兴安村、荒崴子村、光明村、刘家村、老岭村、大顶子村、东明村、东升村；镇人民政府驻台上村南侧。

台上镇境内河道属浑江流域，流域面积422.3平方千米，占100%；最大河流为三级河新开河，发源于板岔村八宝沟，流经双岔、中兴、荒崴子、兴安、刘家村后出境，境内长52千米，年平均流量5.4立方米/秒，主要支流有中兴河、板岔河、东明河等；还有大荒沟河、小荒沟河、老岭河等；境内河流总长度61.5千米，河网密度0.2千米/平方千米。

台上镇境内已探明地下矿藏主要有镍、硼、硅、硅石、铅、锌、铝、金、铜、铁、重晶石、石墨、钾长石、石棉、大理石、云母、煤等；还出产建筑石料等；已开发的有位于双岔村的硅石矿，储量50万t，年产量1万吨；位于荒崴子村的钾长石矿，储量30万t，年产量0.8t；还有位于东升村的大理石、硼石矿等。台上镇天然树种主要有杨、柳、榆、松、柏、桦、槐、水曲柳、柞、椴、楸等；野果类主要有山梨、山里红、山杏、猕猴桃等；野生药材主要有山参、细辛、防风、龙胆草、百合、苍术、黄芪、贝母、天麻、五味子、党参等；山野菜主要有蕨菜、刺嫩芽、山芹菜等；野生菌类主要有元蘑、榛蘑等；野生动物主要有熊、狍子、野猪、山兔、雉、蛇、獐、狼、獾、刺猬、鼬、飞鼠、蛙、蟾蜍、鹰、猫头鹰、啄木鸟等。
人群健康调查

该地区尚未发现与环境直接相关的地方病、介水传染病及自然疫源性疾病。

景观与文物调查

项目区不涉及风景名胜区、自然保护区、疗养区及温泉，未发现文物古迹。
第五章 环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响回顾性评价

5.1.1施工期生态环境影响

1、对陆生植物的影响

工程建设对占地区植物产生直接影响，主要影响因子有工程占地和施工对地表植被的破坏以及蓄水后对库区植物的淹没。据调查，工程征地范围内未发现有国家重点保护植物，没有地方特有种，也没有仅能适应当地小生境的独特植物种类。直接影响到的植物为一些常见物种的个体，不会改变该相关区域整个物种的生存方式和物种间的依存关系，也不会导致这些物种的消亡。
由于工程对植被的破坏仅限于局部，不会对工程河段整个植被生态系统的完整性造成威胁。电站及大坝施工时对周围山体植被形成过一定的破坏，随着时间的推移和封山育林，植被已得到恢复，林地仍然是地区的主要模地，林地拼块的优势度值最高，占绝对优势，对生态环境质量具有较强的调控能力。全部工程未涉及保护树种的移栽补种工作。
施工临时占地、施工期间施工人员活动，会使施工区附近的植被类型造成破坏，造成影响在工程结束后随之消失，并可以通过自然演替或人工恢复与重建的方法和措施等，使被破坏的植被得到恢复或补偿。根据现场调查，项目区现已无明显的人为活动迹象。
2、对陆生动物的影响

通过现场踏查和咨询，该区域及周边范围分布的野生动物的种类和密度相对较少，基本为当地常见的啮齿类、昆虫、鸟类等中、小型动物。由于其特殊的生理结构和生活习性，对生境和栖息地变化表现较为敏感，工程施工会破坏一些啮齿类、昆虫、鸟类等动物的栖息地或缩小其活动范围，但其生活区域面积较大，可暂时迁至周边地区。工程目前已建成且运行多年，施工活动早已停止，施工迹地植被均已得到恢复，动物生境已得到进一步恢复，水库工程及水电站工程建设对野生动物的影响较小，水电站的建设未对地区野生动物的密度产生明显影响。

3、对水生生物的影响

通过收集资料及现场踏查，评价河段的鱼类多样性不丰富，大多为经济鱼类，无重点保护或珍稀濒危物种、特有物种和洄游物种，施工期较短，未导致评价区原有鱼类种群的消失，电站施工期对鱼类基本没有产生影响。厂房施工时，对所在河道进行一定的搅动，使水体透明度降低，抑制了浮游植物的生长，会对河道内浮游植物产生一定影响，使其密度上发生减少。通过咨询现场工作人员及踏查情况来看，目前水电站施工对水体的搅动影响已消失，且已稳定运行多年，水体中的浮游植物已适应了新的水体环境，密度得到恢复，故项目的建设对这些水生生物的影响不明显。
4、水土流失

根据建设单位提供资料及现场调查可知，项目占地297382m2，施工期水土流失量为300t；本项目施工共产生土石方挖方量13104m3，土石方回填量85580m3，无余方，均用于水库拦河坝。
根据现场踏查情况来看，厂区已无弃土堆存，地面平整硬化，空地基本完成绿化，并设有挡土墙及截洪沟等水保措施，区域水土流失强度已恢复到正常水平，本项目对水土流失影响可接受。
6、对河流泥沙的累积影响
因主体工程开挖、场地平整和道路修建等施工活动扰动地表，破坏原有地貌和植被，产生水土流失，使泥沙淤积在坝区，造成坝区泥沙含量增加，该时期泥沙具有相对快速、短暂和集中的泥沙淤积。随着工程施工的逐步完成，水电站将不定期开展库区及河道清淤工作，伴随着库区泄流，也将减轻河流泥沙长期的累积影响。
7、对景观影响
由于主体工程开挖、场地平整和道路修建等施工活动对周围植被的破坏，造成土壤裸露，有碍观瞻，短时间内会产生对视觉的冲击，影响本项目所在地的景观生态质量，但随着施工完毕，建设单位及时进行了土地平整，对临时占地及永久占地开展了生态恢复措施，整齐的厂房、宽阔的库区水面及干净的厂区也在一定程度上增加了新的人工景观。随着水电站与周边自然环境的不断融合，本项目对景观生态环境的影响也将逐渐减轻。
综上，施工期间水电站基本落实了必要的生态环境保护措施，并未对当地的生态环境造成明显的影响。
5.1.2施工期大气环境影响

经类比调查，建设单位在施工建设过程中，大气污染物主要为运输车辆及机械设备尾气、钻孔粉尘、砂石料加工系统粉尘及扬尘等，主要采取了严格控制开挖面及范围、运输粉状施工材料的车辆加遮盖物、经常性在作业区域洒水抑尘；针对进出现场车辆和施工机械产生的尾气采取了控制车速、加强车辆及设备的检修等措施，以控制汽车及设备尾气的影响。由于项目区地处山区，植被覆盖率高，风速较大，大气污染物扩散能力较强，施工期间大气污染程度较小。

综上，施工期大气环境保护措施基本合理，施工期间未发生大气污染事件，并未对当地的大气环境造成明显的影响。

5.1.3施工期水环境影响

经调查，施工期生产废水主要是生产废水和施工人员生活污水，建设单位将废水经处理后回用于生产、周边区域绿化及降尘等综合利用，并未排入周边水体中。其中：施工期生产废水主要产生于砂石料冲洗、混凝土搅拌、机械修配以及汽车修理等，主要污染物为泥沙、悬浮物、油类，采用自然沉淀处理方法；施工期修建了防渗旱厕，用堆肥方式处理施工人员的生活废水，用于周边耕地及林地施肥浇灌。

施工期水环境保护措施基本合理，施工期间未发生水污染事件，并未对当地的水环境造成影响。
5.1.4施工期噪声环境影响

施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆交通噪声，会对施工操作人员和周边环境造成一定影响。经调查，施工现场远离村屯，施工单位采取了合理安排施工作业时间、施工人员佩戴防噪耳塞、施工场地安装临时挡板、加强对施工设备的维护和保养、控制车速、禁止鸣笛等噪声防治措施，使得施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。

综上，施工期声环境保护措施基本合理，并未对当地的声环境造成明显的影响。

5.1.5施工期固体废物环境影响

经调查，施工期产生的生活垃圾由施工单位组织人员定期清运，未在作业区设置生活垃圾永久堆存点，避免了对区域生态造成不利影响。库区清理产生的剩余物及各类建筑垃圾及时清运至指定地点，禁止在现场焚烧处理。建设单位在施工完成后，对于作业区堆放的表土进行了回填用于场地平整及河道整治工作。

综上，施工期固体废物处置措施基本合理，并未对当地的环境造成明显的影响。

5.2运营期环境影响预测与分析
5.2.1水文情势变化影响分析

5.2.1.1水文资料

1、依据的资料

小新开河上水文部门没有设立水文站，有一座中型水库三家子站，为省级报汛站，具有相应江河水情观测资料。三家子水库集水面积242km2，与湖里水电站气象和下垫面条件完全一致。三家子水库站常年报送水库水情信息，资料系列较为完整，除2000年至2002年除险加固期间观测资料不完整外，具有1987年-1999年、2003年-2020年长期径流观测资料。

三家子水库站2000年至2002年除险加固期间，无径流观测资料。分析降而与径流相关关系，相关程度较高，相关系数达到0.858；分析同流域参证站铁厂水文站系列资料，建立两站年径流相关关系，相关程度很高、相关系数达到0.895。分别按上述两种方法插补缺测年份三家子站年径流量，并取结果平均值为缺测年份2000年-2002年三家子水库站径流数据，从而得到三家子水库站完整的1987年-2020年共34年径流系列资料。

2、来水量

根据《集安市湖里水电站水资源论证报告书》（2022.11）中数据，湖里水电站坝址处来水量详见下表。

  代表站级电站坝址来水量成果统计表

	站名
	面积（km2）
	径流深（mm）
	多年平均径流量（104m³）
	统计参数
	不同频率天然径流量（104m³）

	
	
	
	
	均值
	Cv
	Cs/Cv
	P=20%
	P=50%
	P=80%

	三家子电站
	242
	569.4
	1.378
	1.378
	0.45
	2
	1.860
	1.290
	0.850

	湖里水库坝址
	304
	569.4
	1.731
	1.731
	0.45
	2
	2.337
	1.620
	1.068


电站坝址处的典型年径流月分配，以三家子站作为代表站，选取丰水，平水，枯水三个代表年份作为典型年，分别选择2012年（P=20%），2016年（P=50%）2019年（P-80%）典型年进行逐月流量分配，按代表站各月径流量比例分别计算电站坝址处20%，50%，80%证率的年、月来水量成果详见下表。

 湖里水电站设计来水年月分配成果表（无调节） 单位：104m³
	设计频率
	径流量
	各月径流量

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	P=20%
	2.337
	99
	37
	144
	2659
	1082
	1673
	9350
	3568
	1847
	1851
	737
	320

	P=50%
	1.620
	122
	127
	1952
	2326
	2760
	710
	3466
	2042
	1959
	259
	306
	176

	P-80%
	1.068
	73
	33
	150
	568
	1092
	1239
	1411
	3925
	1606
	199
	230
	156

	多年平均
	1.731
	83
	77
	603
	2236
	1972
	957
	3907
	4911
	1369
	152
	490
	227


由于三家子水库具有不完全年调节功能，所以分别按三个典型年三家子水库出流量与区间径流量合成的方法，计算湖里水电站丰，平、枯典型年设计来水过程。具体计算成果详见下表。

 湖里水电站设计来水年月分配成果表（有调节） 单位：104m³
	设计频率
	径流量
	各月径流量

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	P=20%
	2.337
	248
	37
	174
	2475
	1357
	1684
	8993
	3290
	2513
	1273
	764
	560

	P=50%
	1.620
	25
	128
	1440
	2408
	2573
	834
	3733
	1860
	2372
	731
	62
	36

	P-80%
	1.068
	174
	220
	289
	536
	641
	1583
	1263
	3935
	1608
	354
	47
	32

	多年平均
	1.731
	294
	275
	606
	1768
	1764
	1478
	3448
	3626
	2094
	1197
	395
	365


采用典型年法逐月计算三家子水库出库径流资料和区间径流的合成径流量，得到三家子水库径流调节后湖里水电站拦河坝处多年平均情况条件下及P=20%P=50%P=80%条件下的各月来水量（表5-2），扣除湖里水库坝址至电厂尾水渠间减水段（长3.46km）所需最小下泄流量（即生态基流量0.114m3/s）作为湖里水电站不同保证率条件下入库径流量（表5-4）。按典型年月分配可供水量过程进行电能计算，从而分析、计算增加水能部分，计算得到电站不同保证率下的发电水量，和电站发电水量统计结果对比（表5-5）。

 湖里水库可供水量逐月分配成果表（有调节） 单位：104m³
	频率
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	P=20%
	217
	9
	143
	2445
	1326
	1654
	8962
	3259
	2483
	1242
	529
	560
	23003

	P=50%
	0
	100
	1409
	2378
	2542
	804
	3702
	1829
	2342
	700
	32
	5
	15843

	P-80%
	143
	192
	258
	506
	610
	1553
	1232
	3904
	1578
	323
	17
	1
	10317

	多年平均
	263
	247
	575
	1738
	1733
	1448
	3417
	3595
	2064
	1166
	365
	334
	16945


水电站发电用水量月分配成果表（3月-11月） 单位：104m³
	频率
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	P=20%
	143
	2445
	1322
	1652
	2946
	2946
	2483
	1242
	734

	P=50%
	1409
	2378
	2538
	802
	2946
	1828.6
	2342
	700
	32

	P-80%
	258
	506
	606
	1551
	1231.4
	2946
	1578
	323
	17

	多年平均
	575
	1738
	1733
	1448
	2946
	2946
	2064
	1166
	365


根据上表分析湖里水库在1月至5月，7月至12月期间坝址处多年平均径流满足电站发电用水。6月水库优先保障生态下泄、灌溉用水，剩余用水用于电站发电用水。
5.2.1.2水文情势变化情况

本水电站工程水流进入电站发电机发电，再经尾水渠回流至小新开河，不会出现脱水段，只是造成该段水体水量减少，水流减缓，在尾水汇入河道后恢复正常，对坝下游水文情势总体不会产生明显影响。

（1）坝前上游河段的水文情势变化情况

湖里水库坝址前河段各断面水位均较原有水位不同程度的抬升，随着水库水位的升高，库区河床断面将较天然水位时的河床过流断面面积有所増加，在相同流量下，库区河段水体的流速将较天然情况下有一定程度的降低。

水库蓄水后，库区水位较天然河道抬高，水面面积增大，水库正常蓄水位为272.71m，对应的水面面积约266.916hm2。

水库形成后，水位增高，过水断面面积增大，河谷区水面变宽，库区水体流速将明显减缓，库区河段水域环境从河道急流型转为湖泊缓流型。正常蓄水位272.71m时，坝前壅水高度将达到9m左右，水库在调度运行时，水位在正常蓄水位272.71m与死水位271.9m之间变化，水库消落深度为0.81m，流速及水面积均产生相应变化。

库区河段各断面水位均较原有水位有不同程度的抬升，水位提升由坝前至库尾逐渐减小；蓄水后库区河道河床断面将较天然水位时的河床断面有所加宽，在相同流量下，库区河段水体的流速将较天然情况下有所降低，水库流速从库尾至坝前断面不断减小，尤其是坝址附近库区流速明显减小。

项目坝前库区的正常蓄水位为272.71m，坝前最低水位271.9m，水深从库尾至坝前断面不断增加，坝前水深变化最大，正常蓄水位272.71情况下水深达9m，相比天然河道高程增加8.0m，即库内水深比天然条件下水位抬高1~ 8m；同时由于正常蓄水的原因，坝前的水流流速相比天然条件下有所减缓流速，从库尾至坝前断面不断减小，尤其是坝址附近流速明显减小。

根据调查，按照本项目现状的正常蓄水位情况，回水长度约为1km，上游径流仅在回水长度范围向沿河两侧蔓延，而后再上游则基本回归原水文情势情况，对整体河流上游水文不会产生较大范围的影响。

（2）坝后下游至发电机尾水位的减水河段的水文情势变化情况

本项目为引水式发电站，湖里水库地表水通过引水隧道直接引至下游排放，在坝下至尾水排放口间形成减水河段，河流水位相对天然条件下水位下降，水深变浅，水面变窄。

为了降低减水河段的环境影响，本项目考虑了生态基流控制，保证减水河段有一定的生态基流量，不会对减水河段的生态环境造成明显的影响；当水流量小于生态基流用水时，电站原则上不蓄水发电，通过专门的生态下泄口向下游放水，这样的话，减水河段水文情势受影响不会太大。

本项目减水段长度约为3.46km，根据调查，减水段内无排污口及农田灌溉取水，下游河段无国家重点保护鱼类以及洄游性鱼类，不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等环境敏感区，在严格落实生态基流下放措施的情况下，最小生态基流下放量为0.114m3/s，减免下游河段对生态和景观造成的不利影响可控，影响可减小。

（3）发电机尾水对下游河段的水文情势变化情况

本项目为引水式水电站，湖里水库地表水通过引水隧道，引至下游水轮发电机发电后排放，直接汇入小新开河，下游的水位比天然条件下水位变化不大，下游河流基本恢复了正常的水流态势，汇合后的流量很快可达到河流的常年流量，不会对发电机尾水下游的河段产生明显的水文情势变化的影响。

5.2.1.3对径流的影响

湖里水电站采用径流式引水发电，发电后尾水回到原有河道，由隧洞进行引水至新老电站。

由前文对水文情势的回顾分析可见，小新开河径流量基本保持稳定，流域天然调节能力较强，在其流域内建设的中小水电对其水资源影响较小，近年来修建的各种水资源调配工程发挥了重要作用。

5.2.1.4对水温影响

1、水库水温分层结构特征判别

水库建成后，库区河道由于水位抬升，流速减缓，其水温结构将发生变化。

水库水温结构一般分为分层型、过渡型和混合型，根据《水电工程水温计算规范》（NB/T35094-2017）中推荐的库水替换次数判别公式，判断水库水体水温结构类型：


[image: image49.wmf]总库容

多年入库平均径流量

=

a



[image: image50.wmf]总库容

一次洪水量

=

b


当α＜10时水库为分层型；α＞20时水库为混合型；10≤α≤20时水库为过渡型。对于分层型水库，洪水条件不同时，对水温结构产生不同程度的影响，判别标准如下：当β≤0.5，洪水对水温结构无影响；当0.5<β<1.0，呈过渡阶段，洪水对水温结构产生较小影响，但基本维持原结构；当β>1.0，洪水对水温结构有影响。

本项目多年平均径流量为17310万m3，总库容为223.89万m³，α=17310/223.89=77.31＞20，水温结构为混合型。

2、水温影响分析

水库为日调节，因库水交换频繁，水体停留时间短，水库的形成对来流水体水温影响较小，出库水温与入库水温基本无变化，尾水及下游河道水温主要受引水隧洞地温增温率控制。

隧洞大部分地段处在微风化岩石中，岩性为混合花岗岩，岩性单一，隧洞增温率取0.02℃/km，经推算电站尾水出口水温较进水口水温变化不大，因此电站建成后，水温变化幅度很小，下泄水温与天然河道水温变化不大，对下游河道的水温、下游的农作物及水生生物影响较小。

5.2.1.5泥沙淤积影响

水库建成后，库区河段河道变为缓流河道，因天然流态的改变，水流挟沙能力下降，库区将发生泥沙淤积。

工程上游植被较好，入库沙量相对较少，库区形成的泥沙淤积主要以悬疑质形态为主。湖里水库排沙设施为泄洪洞，小新开河流域属于山区性河流，上游植被较好，但在坝址处无泥沙测验资料，根据《吉林省水资源》中1980年～2000年平均悬移质输沙模数分区图查算坝址来沙量，经查坝址以上多年平均悬移质输沙模数为80t/km2，推移质泥沙按悬移质泥沙10%计算。经计算坝址多年平均悬移质输沙量为2.3t，湖里水库坝顶高程272.71m，根据各典型年径流及下泄过程，悬移质淤积量取悬移质输沙量的50%，即1.15t，经计算，50年总的淤积量为57.5m3，按此计算水库泥沙淤积高程为261.0m，泄洪洞底坎高程260.1m，每年可以有效的将泥沙排出。因此，对泥沙淤积影响较小。
5.2.2水环境影响分析

5.2.2.1污染源影响

电站运行过程中水污染源主要为生活污水及冷却水。

（1）生活污水

运营期水电站生活污水产生量约为0.1m3/d（36.5m3/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，其浓度分别为300mg/L、150mg/L、20mg/L、200mg/L。

项目所在地无市政污水管网，建设单位运营期间职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

（2）冷却水

为保证设备有效运行，项目水轮发电机组（上导、下导、水导））轴承设有冷却水系统，冷却水进入设备铜管内，通过油介质对水轮发电机组进行间接冷却，冷却用水抽取压力管内的水。该部分间接冷却水属于清净下水，主要含有SS等杂质，最大产生量为8.0m3/h，降温至冷却系统进水温度后返回冷却系统循环利用。
综上，电站对湖里水库水源地及周围环境影响较小。根据4.3.2章节地表水环境质量监测的结果，各监测点位水质达标，电站运行未对小新开河水质带来不利影响。

5.2.2.3对水质影响

库区水质富营养化影响分析

项目运行坝上回水区域内水体容积增加，稀释作用加强，但回水区流速变缓，不利于水体充氧和有机污染物的迁移扩散，受回水顶托作用形成流水相对静止的库湾，可能出现污染物容易富集，水质变差等问题。

根据库区水质的监测结果可知，在本电站已建成的情况下，除库区内总氮超标外，各断面其余监测因子标准指数均小于1，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。总氮超标可能由于库区上游有村屯，存在面源污染导致。水库水体在枯水期处于贫营养化状态，丰水期处于中营养化状态。
对坝下水质的影响分析

电站运行本身不产生悬浮物，水流经发电厂房及下泄过程后，水体流速变大，复氧能力增强，水体质量将向好的方向变化，沿程也基本没有新增排污口汇入，所以下游河段水质类型将与现状基本一致，可维持现有的水质现状，不会产生水质恶化的趋势。

5.2.2.4对区域水资源的影响

湖里水电站是引水式水电站，水流经过水轮机尾水管后回归小新开河河道，项目用水无特别要求，取水用于水电站发电，属于无损耗性用水，水质水量基本不会发生变化。拦河坝以上回水面积0.28平方公里，水面蒸发量和渗漏损失比较小。因此，对区域水资源影响轻微，不会造成小新开河流域水量的明显减少，不会改变水资源的时空分布以及纳污能力的降低。

5.2.2.5对地下水影响

1、地下水类型及埋藏条件

坝址区地下水类型为基岩裂隙水和河谷堆积层孔隙潜水。它们之间无明显的隔水层分布，实为统一的孔隙一裂隙潜水。

孔隙潜水赋存于高低漫滩的砂砾石层中，埋深1.0m～3.0m ，在一阶地底部的砂砾石中也赋存有孔隙潜水，埋深4.0m～6.0m，砂砾石含水层平均渗透系数k=1.2×10-1～4.8×10-2cm/s。孔隙潜水主要接受大气降水补给及地表径流补给，地下水位受丰、枯季节性控制。

基岩裂隙水在河床段与地表径流有着密切的水力关系，补给、排泄均依赖于地表，因为它与表层孔隙潜水没有明显的隔水层。基岩裂隙水主要赋存于强风化裂隙发育地段及断层构造地带内，随着风化程度减弱，基岩裂隙水逐渐减少，明显受风化裂隙和构造断裂发育程度控制，构造带结构按内透水性小于构造影响带，主要原因是结构面内发育有断层泥或胶结的角砾岩、破碎裂隙被细颗粒充填，而影响带节理裂隙发育、少或无细颗粒充填的缘故。地区基岩裂隙水埋深约20m，主要靠大气降水补给，向河谷径流排泄。赋存特征同合成段基岩裂隙水一致。

2、地下水影响分析

（1）对地下水水位的影响

引起区域地下水水位的变化主要有库区渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏和水库浸没。
①水库渗漏

A库区渗漏

库区范围地貌单元以侵蚀构造低山、剥蚀丘陵和侵蚀堆积地貌为主，库区两岸为中低山区，地形完整，山体宽厚，无单薄或低矮分水岭，亦无深切邻谷。库区无横穿分水岭的区域性断裂及规模较大的断层破碎带通过，库岸主要由坚硬、较完整的基岩构成，岸坡植被发育，林木茂密，水库岸坡整体稳定性好，库内不存在永久性渗漏。
B坝基渗漏

根据勘察资料，左岸挡水坝和右岸挡水坝建基于强风化岩带，应对坝基进行固结灌浆处理；溢流坝建基于弱风化岩带上部，强度满足要求。经处理后，地基承载力满足重力坝的要求，两坝肩岩体的整体稳定性好，工程地质条件较好。坝基发生永久渗漏问题可能性较小。

C绕坝渗漏

水库蓄水后水流绕过土坝两端的岸坡渗往下游，绕坝渗漏可沿着坝体结合面，或通过坝端山坡土体的内部渗往下游，并使坝端部分坝体内浸润线抬高，轻度的绕坝渗漏会在岸坡背后出现阴湿，或出现水色较清的小量渗流。较严重的将使岸坡软化，形成集中渗漏通道，甚至引起岸坡塌陷和滑坡，影响土坝安全。

根据勘察资料，库区两岸为中低山区，地形完整，山体宽厚，无单薄或低矮分水岭，亦无深切邻谷。库区无横穿分水岭的区域性断裂及规模较大的断层破碎带通过，库岸主要由坚硬、较完整的基岩构成，岸坡植被发育，林木茂密，水库岸坡、两坝肩岩体的整体稳定性好，不存在绕坝渗漏的问题。
②水库浸没

库区范围地貌单元以侵蚀构造低山、剥蚀丘陵和侵蚀堆积地貌为主。水库基本呈狭长带状分布，库尾分布夹板村等居民点，分布的农田、居民点多处在第四系全新统残坡积层之上，上部多分布弱透水性的砾质粉质粘土，下部为基岩。因此，库区基本不存在浸没问题。
（2）对地下水水质的影响

项目坝后一定范围内地下水分布受到了影响，但由于边墩绕渗的缘故，临河地层中承压含水层地下水与河水之间的动态互补关系并没有明显改变，潜水含水层中潜水受到的影响较小。

另外项目仅产生少量生活污水，其污染物组分简单，排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，项目运营期员工少量生活污水不会对项目所在地的地下水水质不良影响。

危险废物收集后存放于危险废物暂存间。厂区内可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾、打捞垃圾，如不及时合理处置，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固形物、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量的增加。同时，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土状土发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低、土的结构改变，渗透性增强等，都将会加速对深层地下水的污染。

但项目危险废物由桶装或袋装后暂存于厂区危险废物暂存间，定期由有资质的危废处置企业回收安全处置，生活垃圾、打捞垃圾交由本地环卫部门清运处理，所有固废均可以得到合理处置，厂区危废贮存间做好防雨、防渗处理。经上述措施后，固体废物不会对周围环境造成二次污染，不会对地下水水质、水位造成影响。

根据地下水环境现状监测结果可知，电站运营期间，周边地下水质量可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，未出现污染物累积现象。

综上，工程运营期间，由于上水库库区蓄水，库区水位抬升；水库岸坡整体稳定性好，库内不存在永久性渗漏，对周边地下水水位产生影响较小。且根据地下水水质监测数据，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明电站运营期间未对周围地下水水质造成影响。

5.2.3环境空气影响分析

本项目为水电站项目，利用水能进行发电，属于清洁能源，生产运营期无废气产生，生活区供暖采用电取暖方式，员工均回家用餐，站内不设置食堂；运营期润滑油桶装存放于油库中，存放期间包装保持密闭状态，对周围环境空气影响较小。

5.2.4噪声影响分析

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度65-90dB(A)。

根据现场踏查，电厂已采取选用低噪设备、加强设备检修、基础减振、设置隔声等降噪措施，由对电站四周监测数据可知，电站运行产生的噪声采取措施后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，且电站周围1km内无环境敏感点。因此，电站产生的噪声对周围环境影响较小。

5.2.5固体废物影响分析

电站运营期产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布、废机油、废润滑油、废变压器油等。

5.2.5.1固体废物影响分析

（1）一般固废

运营期一般固废主要为水电站工作人员生活垃圾、打捞垃圾及废油抹布，生活垃圾产生量约5kg/d（约0.365t/a）、打捞垃圾产生量约为0.05t/a、废油抹布0.01t/a。生活垃圾、打捞垃圾及废油抹布收集至垃圾箱，定期由环卫部门进行处理，可以做到及时处理，没有造成对周围环境的污染。建议企业后续运营过程中将其分类，按照危险废物进行管理。
（2）危险废物

项目产生的危险废物主要为运营期电站设备运行、维修及维护过程中产生少量的检修废机油，变压器检修、维护过程产生的废润滑油、废变压器油。根据业主提供资料，废机油产生量为0.1t/a，废润滑油产生量为0.03t/3a，废变压器油产生量约为0.02t/a。
项目运行时产生的废油（废机油、废润滑油、废变压器油）均属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存，应密封存放在危险废物临时存放点，盛装危险废物的容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防止造成二次污染。目前，水电站新站设置危险废物暂存间，老站未设置危险废物暂存间。
上述环境问题需要建设单位尽快进行整改完善。根据现场踏查，水电站产生的危废未造成环境污染事故。

5.2.5.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

1、危险废物暂存间选址的可行性

整改后的危险废物暂存间设置在老站发电厂房外，地势平坦，地质条件良好，无土建工程量，周边无其他敏感点及污染源分布，运输方便，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，因此，本项目拟设置的危险废物暂存间选址可行。

2、贮存过程对环境影响分析

本次评价要求建设单位对产生的危废在暂存过程必须分别采用密封容器进行封存，分类堆放，地面做好防渗硬化处理，并设置危废标识。各类危废均实现密封保存，暂存间设置防风、防雨设施，故危废暂存过程基本无废气、废水、废液外排，故危废贮存过程对周边环境产生的影响较小。

5.2.6土壤环境影响分析

电站运行过程中对土壤的影响主要表现为坝区下游地下水位下降，造成土壤盐碱化，以及机组检修、升压站产生的废机油泄漏、废润滑油、废变压器油泄漏污染土壤。

5.2.6.1土壤类型

根据国家土壤信息服务平台1公里土壤类型图查询结果，电站所在地的土壤类型为草甸土。该土种成土母质为洪积物，剖面为A-Cu-G型。土体深厚，为壤质粘土，通体有石灰反应，并有较多锈纹锈斑。腐殖质层厚25-40cm，疏松，湿润。剖面底部为蓝灰色潜育层，有少量铁锰结核。土壤pH7.0-8.0，呈中性至微碱性反应。阳离子交换量30-40me/100g土。有机质含量2.78%，全氮0.186%，碱解氮157ppm，速效磷6ppm，速效钾133ppm。A层：0-35cm，灰黄棕色，壤质粘土，屑粒状结构，疏松，润，有大量根系，弱石灰反应。Cu1层：35-60cm，灰黄棕色，壤质粘土，小块状结构，稍紧，有少量锈纹，潮，根系较多，强石灰反应。Cu2层：60-90cm，灰黄棕色，壤质粘土，块状结构，紧，有大量锈斑和少量蓝灰色条纹，湿，根系极少，弱石灰反应。G层：90-130cm，蓝灰色，粉砂质粘壤土，紧，有大量蓝灰色潜育斑，少量铁锰结核，湿，弱石灰反应。该土壤地势低洼，排水不良，通气透水性能差，冷浆，易涝，一般不宜农垦，为宜牧地。

5.2.6.2土壤影响分析
本工程运营期对土壤的影响主要表现为坝上回水区水位上升，导致区域地下水位上升，可能导致盐渍化、酸碱化等。受浸没影响，土壤潜水位升高，地下水易通过土壤毛管上升并在太阳照射下强烈蒸发，水中盐分沉淀，堆积于土壤中，导致土壤次生盐渍化。目前许多研究表明，地下水位升高诱发盐渍化多发生于干旱、半干旱区等阳光充分地带。电站所在的吉林省集安市位于半湿润区，库周浸没影响区发生土壤盐渍化的可能性较小。

根据本次对区域土壤的含盐量、酸碱度检测数据可知，pH值5.61-7.48之间、全盐量在0.1-0.6g/kg。通过对现状检出值与《表2-9土壤污染风险管控标准及盐化、酸化、碱化分级标准》对比，电站范围内土壤属于无酸化、碱化和未盐化状态，周边土壤受水电站影响几率为零。因此，本工程的建设运行未加深区域土壤的酸碱化和盐化现象，对土壤环境影响小。

各采样点的监测结果满足相应地类土壤控制限值要求，但废机油、废润滑油、废变压器油暂存方式不规范，不满足环保要求。虽然该区域土壤盐碱化程度不高，未受到污染，但应该加强对现有废机油、废润滑油、废变压器油暂存方式管控，设置符合标准的危废暂存间，及时委托有资质单位处置。

另外，由于项目存在暂存废油的危废间泄漏及升压站漏油的环境风险，因此，危险废物暂存间和升压站是土壤环境防治的主要控制单元。现有升压站已做防渗处理，四周设置围堰。老站未设置危险废物暂存间，需要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准建设危险废物暂存间，并严格执行危险废物管理制度。建议设置的危险废物暂存场所必须做好基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，老站按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行完善，并标识好危险废物标识。

项目在采取以上措施后，本项目运行过程中对周边土壤污染几率可降至最低。
5.2.7生态环境影响分析

5.2.7.1生态基本流量分析
1、下泄生态流量的确定

根据《河湖生态流量管理办法（试行）》《关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》，本次生态流量计算采用《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T820-2023)附录A水利水电工程生态基流计算方法中“A.1.4缺乏长系列水文资料时，可用近10年最枯月(或旬)平均流量、月(或旬)平均水位或径流量，即10年中的最小值，作为生态基流(最低生态水位)。本方法适合水文资料系列较短时近似采用。”
根据2022年《集安市湖里水电站水资源论证报告书》中内容“小新开河中下游河段尚无水生生物用水要求，本次分析采用三家子水库站为代表站计算湖里水库坝址断面节点河道生态基流。分别按10年最小月平均流量法、Q90法(最小月均流量频率历时曲线上P-90%值)两种方法计算，结果分别为0.114m³/s、0.117m³/s，结果相近、依规定取最小值0.114m³/s，即坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m³/s。《集安市湖里水电站水资源论证报告书》采用的计算方法与《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》（SL/T 820-2023)附录A水利水电工程生态基流计算方法中A.1.4相一致。
根据2024年集安市水利局、通化市生态环境局集安市分局联合发布《关于核定三家子水电站、鑫源水电站、清山湾水电站、湖里水电站、台上水电站生态流量的通知》（集水联发〔2024〕2号）文件，湖里水库坝址处河道生态基流取上游双泉电站、下游水源电站的生态基流值的均值0.065m3/s。

综上从严，本次评价要求湖里电站下泄生态流量采用10年最枯月平均流量法的计算结果，即坝址处河道生态基流(最小生态需水量)为0.114m³/s。
2、生态基流影响分析

湖里水电站3月-11月运行，通过拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝下3.46km减水段的生态基本流量。

采用湖里水电站2025年1月至11月电站下泄设备流速自动监测数据统计，电站下泄生态流量在0.065-0.1612m³/s之间。满足集水联发〔2024〕2号文下泄生态基流要求，避免河道产生脱水段。根据湖里水电站2025年（1月至11月）7689个下泄生态流量数据统计，流量低于0.114m³/s的数据量为932个主要集中在6月、7月、8月和10月上旬，通过调查湖里水库在6月、7月、8月和10月上旬期间湖里水库拦河坝均为溢流状态，故将拦河坝底部的冲沙闸下降部分，导致上述月份存在下泄生态流量监测数据不满足0.114m3/s情形出现。本次评价建议湖里水电站结合坝址来水情况，保证6月、7月、8月、10月的下泄生态流量，满足下泄生态基流0.114m³/s要求。
小新开河上水文部门没有设立水文站，有一座中型水库三家子站，为省级报汛站，具有相应江河水情观测资料。三家子水库集水面积242km2，与湖里水电站气象和下垫面条件完全一致。三家子水库站常年报送水库水情信息，资料系列较为完整，除2000年至2002年除险加固期间观测资料不完整外，具有1987年-1999年、2003年-2020年共31年长期径流观测资料。

电站坝址处的典型年径流月分配，以三家子站作为代表站，选取丰水，平水，枯水三个代表年份作为典型年，分别选择2012年（P=20%），2016年（P=50%）2019年（P-80%）典型年进行逐月流量分配，按代表站各月径流量比例分别计算电站坝址处20%，50%，80%证率的年、月来水量。由于三家子水库具有不完全年调节功能，所以分别按三个典型年三家子水库出流量与区间径流量合成的方法，计算湖里水电站丰，平、枯典型年设计来水过程。具体成果详见下表。

 湖里水电站设计来水年月分配成果表（有调节） 单位：104m³
	设计频率
	径流量
	各月径流量

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	P=20%
	2.337
	248
	37
	174
	2475
	1357
	1684
	8993
	3290
	2513
	1273
	764
	560

	P=50%
	1.620
	25
	128
	1440
	2408
	2573
	834
	3733
	1860
	2372
	731
	62
	36

	P-80%
	1.068
	174
	220
	289
	536
	641
	1583
	1263
	3935
	1608
	354
	47
	32

	多年平均
	1.731
	294
	275
	606
	1768
	1764
	1478
	3448
	3626
	2094
	1197
	395
	365


水电站发电用水量月分配成果表（3月-11月） 单位：104m³
	频率
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	P=20%
	143
	2445
	1322
	1652
	2946
	2946
	2483
	1242
	734

	P=50%
	1409
	2378
	2538
	802
	2946
	1828.6
	2342
	700
	32

	P-80%
	258
	506
	606
	1551
	1231.4
	2946
	1578
	323
	17

	多年平均
	575
	1738
	1733
	1448
	2946
	2946
	2064
	1166
	365


 不同保证率下湖里水电站逐月流量及下泄流量成果表 单位：104m³
	设计频率
	各月径流量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	P=20%
	天然来水
	248
	37
	174
	2475
	1357
	1684
	8993
	3290
	2513
	1273
	764
	560

	
	灌溉用水
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	1.6
	1.4
	0
	0
	0
	0

	
	下泄生态用水
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	0

	
	允许发电用水
	0
	0
	143
	2445
	1322
	1652
	2946
	2946
	2483
	1242
	734
	0

	
	电站弃水
	248
	37
	1
	0
	0
	0
	6015.4
	312.6
	0
	1
	0
	

	P=50%
	天然来水
	25
	128
	1440
	2408
	2573
	834
	3733
	1860
	2372
	731
	62
	36

	
	灌溉用水
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	1.6
	1.4
	0
	0
	0
	0

	
	下泄生态用水
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	0

	
	允许发电用水
	0
	0
	1409
	2378
	2538
	802
	2946
	1828.6
	2342
	700
	32
	0

	
	电站弃水
	25
	128
	1
	0
	0
	0
	755.4
	0
	0
	1
	0
	36

	P-80%
	天然来水
	174
	220
	289
	536
	641
	1583
	1263
	3935
	1608
	354
	47
	32

	
	灌溉用水
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	1.6
	1.4
	0
	0
	0
	0

	
	下泄生态用水
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	0

	
	允许发电用水
	0
	0
	258
	506
	606
	1551
	1231.4
	2946
	1578
	323
	17
	0

	
	电站弃水
	174
	220
	1
	0
	0
	0
	0
	957.6
	0
	1
	0
	32

	下泄生态流量=0.114m3/s*3600s*24h*30d=29.55×104m³


根据表5-8可见，湖里水电站运行期在保证生态下泄流量0.114m3/s的前提下，枯水年(P=80%)8月、10月电站有弃水产生；平水年(P=50%)3月、7月、10月有弃水产生；丰水年(P=20%)3月、7月、8月、10月电站有弃水产生。由此可见，不同水平年条件下，在保证下泄生态流量后，坝址下游河段将不会出现断流现象，但较天然逐月流量均有所减少。由于减水河段内无水利工程用水要求，只需维持减水河段的生态环境用水、灌溉用水需求，电站运行时只需保证河道生态用水量及区域灌溉用水。但因河道水量有所减少，在此段生活的水生生物将受到一定程度的减少。

5.2.7.1对生态完整性影响

工程的建设改变了局部地段的土地利用类型，评价区的土地利用格局将发生一定的变化，扰动地段的生物量将受到一定的损失。区域内自然体系生产能力和稳定状况发生改变，对区域生态系统完整性产生一定影响。本电站工程对区域生态体系完整性影响主要源于水库淹没和工程占地以及大坝对河道的阻断作用，其中水库淹没影响较工程占地影响较大。水库淹没导致库区范围内陆生生物量减少，而相应水域生物量增加，对自然体系生产力虽有影响，但总体生产能力相对不变，且电站已运行多年，区域自然体系生产能力已趋于稳定，因此，工程对自然体系生产力的影响在可承受范围之内。
5.2.7.2对陆生生态影响

1、对植被的影响

电站对野生植物的影响主要发生在施工期，运营期间占地范围确定，无砍伐植被行为，直接破坏植被的现象已不存在。对野生植物可能的影响主要来自于拦河坝初期蓄水，造成河水浸没土地，破坏地表植被。本项目在初期水库蓄水形成了约33hm2淹没区，在电站多年运行过程中，淹没区及坝下河道面积并未发生明显的变化。根据建设单位提供资料可知，淹没区范围内为耕地、次生林地和其他土地。项目所在地区内不存在国家重点保护野生植物，同时经现场调查及咨询建设单位，在电站营运期间，未在拦河坝及发电厂房周围发现国家重点保护野生植物。

因此，只要加强职工环境保护意识的教育，禁止乱砍滥伐，本电站在营运期不会对野生植物产生明显影响。若在日后工作过程中发现国家重点保护植物的分布，应按国家相关规定采取相应的保护措施。
2、对动物的影响

（1）对两栖类动物的影响

电站运行后，拦河坝上游河段形成回水区，由于水位升高，水面扩大，也增加了两栖动物产卵、栖息需要的水域面积，尤其是增加了幼体的生存环境，不仅能促进种群的增长，还能吸引其它种类前来生活。

水电站建成投入使用后，坝址下游部分河段水量减少，导致空气干燥，对两栖类皮肤进行气体交换有一定影响，进而影响正常的新陈代谢，不利于两栖类生存，由于水电站在设计初期已考虑下泄一定的生态流量，坝址下游气候变化甚微，故对两栖类影响较小。

（2）对爬行类动物的影响

电站运行后，拦河坝上游河段形成回水区，由于水位升高，水面扩大。爬行动物生存有赖于足够的水源，因此，水面扩大对其种群的增长有利。

同时，坝址下游部分河段水量减少，对爬行动物有一定影响，但爬行类能较好的忍耐缺水的危害，因它们的身体体表的角质层能很好的降低水分蒸发，使身体的内环境保持相对稳定，同时，爬行类产的羊膜卵对缺水也有很大的耐受性，缺水对它们的后代不会构成较大的威胁。水电站营运期间，将下泄一定的生态流量，保证河道两岸动物用水，能保证坝址下游内爬行类动物的基本生存环境，因此，水电站的修建不会对小新开河流域附近的爬行动物构成较大威胁。

（3）对哺乳动物的影响

通过现场踏查和咨询，该区域及周边范围分布的野生动物的种类和密度相对较少，基本为当地常见的啮齿类、昆虫、鸟类等中型动物活动，较大型的野生动物已难觅踪影，野生动物主要为适应能力较强的哺乳动物，生活范围较大，流域内广阔的森林资源为其提供了良好的生存空间，因此，水电开发对其生境的影响和破坏程度有限。经对比国家重点保护野生动物（兽类）（详见附图4-10）和国家重点野生保护动物（鸟类）（详见附图4-11）分布图可知，河流附近不涉及国家重点保护野生动物资源及栖息地。

综上，在电站运营期间不会对周边野生动物资源造成影响，但需要加强对电站工作人员的动物保护教育，禁止乱捕乱杀，发现各级保护动物应及时向有关部门汇报。

5.2.7.3对水生生态的影响

1、对浮游植物的影响
浮游植物作为水域生态系统中最重要的初级生产者，是水体中溶解氧的主要供应者，同时也是植食性和杂食性鱼类的重要饵料，其种类和数量与水温、流速、溶解氧、水质、透明度等都存在关系，能较好的反应水体的生态条件及营养状况。小新开河上游河道坡降较大，来水湍急，河水较为清澈，水体中藻类含量较低，种类组成以硅藻和蓝藻为主，且主要是适应于流水环境的种类。电站拦水坝上回水区河段由于流速减缓，水力停留时间延长、泥沙的沉积、营养元素释放等因素使得库区浮游生物种类和密度有上升趋势。但水电站水体交换较频繁，库区仍基本为流水环境，营养盐在库区滞留时间短暂，特别是丰水期，来水量大，泥沙含量高，库区好像深水河道，浮游植物种群结构仍会保持明显的河流特征。由于库区来水为天然径流，营养物质、浮游植物外源性输入有限，水体营养水平较低，浮游植物现存量总体仍较低。坝下减水河段，由于流量减少，浮游植物的数量和生物量已有所下降。
2、对浮游动物的影响

浮游动物是中上层水域中鱼类和其他经济动物的重要饵料，在水体生态系统的结构、功能和生产力研究中占有极其重要的地位。浮游动物的种类组成及数量与所在水体的水质、流速、透明度、水温等都有关系，这些因素的改变会导致浮游动物的种类组成及数量发生变化。本流域现状浮游动物主要为清洁水体种类，浮游动物的主要食物来源是浮游植物，因此浮游植物的种类、生物量等变化与浮游动物的变化密切相关。水库形成后，由于浮游植物的优势种类将由流水种类逐渐向喜静水种类变化，浮游动物的种类组成也将随之发生变化。坝下减水河段，由于流量减少，浮游动物的数量和生物量已有所下降。
3、对底栖动物的影响

电站工程的实施使原天然河道水文情势发生明显改变，拦河坝的建设阻隔库区及坝下河段底栖动物稚虫的信息交流、能量交换及基因交流，进而对河段底栖动物的群落结构、丰度、密度、多样性等造成一定的影响。河流中需氧量较大的种类将显著较少或消失，取而代之的是需氧量较低的底栖动物，静水型软体动物、环节动物及摇蚊类所占比重有所上升，节肢动物中的蜉蝣目、毛翅目所占比重在回水区会有明显下降，总体来讲，电站的建设导致底栖动物生物量略微下降。坝下减水河段，底栖动物的数量和生物量明显下降。
4、对水生维管植物的影响

（1）库区段

项目运营后，水面增大、透明度升高、营养物质累积、有利于水生维管植物的生长。尤其是库区高程较高的沿岸滩地及库尾，被淹没后水深相对较浅，有利于沉水植物的生长。由于小新开河现状水生维管植物十分贫乏，项目运营后库尾浅水区水生维管植物生物量明显增加。

坝下河段

现状河段水生维管植物稀少，项目运营后坝下河流仍保持流水特征，流量不变，但坝下减水河段水生维管植物现存量有所下降。

5、对鱼类资源的影响
（1）大坝阻断对鱼类资源的影响 
拦水坝形成阻隔，对坝址以下河段的鱼类有较大的影响，坝址上、下游鱼类的种群交流将被中断，阻隔鱼类洄游通道，隔断了鱼类的正常生存所进行的生殖、索饵、育肥和越冬洄游通道；破坏了鱼类生理、生态所需的生存条件，给鱼类生存带来很大的威胁。由于大坝的阻隔繁殖群体到达不了繁殖场，不能进行正常繁殖，种群不能延续，随之带来的是种群密度下降。另外，大坝的拦截，隔断了鱼类洄游通道，影响其生长、发育。水电站的建设对鱼类的洄游将是最大的影响，随之而来就是威胁鱼类种群密度、资源量和遗传多样性。

（2）对拦水坝以上河段鱼类的影响
项目的运行在拦水坝上游水面河段水流会变缓，河道水深度增加，浮游生物、底栖动物和部分固着类生物将成为该区饵料生物的主要组成部分，饵料生物尤其是浮游生物性饵料的密度和密度的增加，将改善鱼类的觅食生长的条件，更有利于缓水性鱼类如鲤、鲫等鱼类的繁衍，这些鱼类种群密度明显增加。整个库区水体初级生产力提高，库区渔业资源量已明显增加。天然河道长度减少，回水区喜流水性鱼类的资源量已所减少，但是由于流域内建有十余个水电站，湖里水电站的建设，对河流喜流水性鱼类资源总体影响不大。

（3）对坝下河段鱼类的影响

根据调查，本流域内建有十余个水电站，导致自然河道鱼类资源明显下降，水电站运营期，其主要发挥发电和灌溉的功能，已对下游水位产生一定影响，由于鱼类繁殖、性腺发育是需要水流、水位变化的刺激，电站运营对坝下一些鱼类繁殖已产生一定的影响，导致坝下鱼类资源下降。

湖里水电站为引水式水电站，无脱水段。项目运行坝址下游至小新开河河口河段水质基本没有发生变化，现状调查仍可采集到杂色杜父鱼等喜清洁冷水性鱼类，说明湖里水电站下游仍可以维持水功能区要求。但由于拦河坝的阻隔作用，下泄的泥沙（非洪水期）量相对有所减少，且携带的泥沙多为粗颗粒砂，携带的生源要素含量较低，下游河段生源要素受到一些影响，坝址以下河段鱼类的饵料来源会受到一定影响。进而对此河段鱼类摄食已产生一定影响。
（4）对鱼类“三场”的影响分析

目前，小新开河已建天湖池一级电站、天湖池二级电站、天赐电站、石人沟电站、湖上电站 、三家子电站、鑫源电站、清山湾电站、湖里电站、安宇电站、水源电站、财源电站等12座电站，在建1座金龙电站。将小新开河分割成独立的空间，无法满足细鳞鲑、江鳕、马口鱼等鱼类完成生活史全过程条件，多数河段鱼类仅剩鲤科、鳅科等小型鱼类。东北七鳃鳗、细鳞鲑等珍稀冷水性鱼类适宜生境破坏严重，导致小新开河已无国家重点保护、珍贵濒危鱼类“三场”分布。

现状调查发现，目前小新开河天然河道常见鱼类主要为麦穗鱼、拉氏鱥、北方花鳅、北方须鳅、杂色杜父鱼等小型鱼类，这些鱼类产卵场主要在为河汊浅滩，河面较宽的河湾和河汊（一边深水流急，另一边为沙滩、卵石滩）。稳定的自然径流量是鱼类繁殖的基本生态要求，电站运营后，将形成减水河段，进一步压缩一些鱼类适宜产卵生境，对拉氏鱥、北方花鳅、北方须鳅等鱼类产卵、索饵均造成一定的影响，导致这些喜流水小型鱼类资源量下降明显。电站运行后形成一定面积的深水区域，有利于鲫、鲤、鲇等鱼类产卵场面积和越冬场面积的增加。

鱼类的产卵场、索饵场和越冬场是鱼类完成整个生活史必不可少的重要的场所，在减水河段内水文情势的巨大变化将使适应在原环境中生活繁衍的鱼类失去或减少摄食、生长和繁殖的场所。

5.3局地气候影响分析

水库对局地气候的影响取决于水库面积的大小、库区地形地貌和所属气候区等。水库运行后，水体增大，使水面接受的太阳辐射增加，有利于水体增温，从而使库区气温日较差和年较差变小，气温趋于较平稳。同时，同时，水面增大、水位升高，淹没区内下垫面由陆地变为水域，急流型河道变成平稳的水面，风区长度加大，使风速有所增加。同时，水库蓄水后水体体积及水域面积增加，河面加宽，库弯和库汊增多，相应的湿地面积随之增大，也将改变区域局地小气候。

小气候的改变对水源涵养、调节气候以及水土保持也将产生一定的有利影响，开靠近库岸区域，有利于草地、林地的生长，可为栖息于间的动物提供生境，而依赖水体生存的两栖类、涉禽、游禽栖息地将增加。

5.4环境地质影响分析

根据区域地质调查和有关资料分析，本区未发现有活断层活动的痕迹。在区域构造位置上属基本稳定区。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区的地震动峰值加速度0.05g，动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。未见大的孕震断裂，不存在诱发地震问题。

5.5水土流失影响分析

工程建设造成的水土流失主要发生在施工期，本项目始建于上世纪60年代，目前工程占地已得到恢复，电站、升压站地面已硬化，连接电站与库区道路已全部硬化，周边植被恢复良好，减轻了水土流失的发生。

5.6对第三者影响分析

湖里水库坝址村屯居民用水取水水源为地下水，当地地下水资源丰富，本项目取用小新开河地表水对村屯居民取用水条件基本无影响。

湖里水库坝址下游小新开河灌区水田补偿灌溉用水，灌溉面积1000m2，主要取用湖里水库水，年灌溉用水量10万m3。本工程发电水量为9023万m3/a，小新开河坝址以上多年平均年径流量为1.39亿m3，电站水量利用系数为 64.9%。发电用水本项目取水对其取用水条件影响较轻。

5.7社会环境影响分析

5.7.1对能源结构的影响

小水电是清洁可再生能源，开发小水电有利于改善农村能源结构，增加清洁能源供应，全面适用可再生能源的相关优惠政策，同时可保护和改善环境，有利于人口、资源、环境的协调发展；小水电代燃料，在退耕还林地区，通过小型水电站建设和电力设施改造，为农村居民提供生活用电，取代传统薪柴燃料，以保护生态环境。
5.7.2对社会经济的影响

电站总装机容量为1400kW，多年平均发电量为425.51万KW·h，电站建设运行具有较好的发电效益和社会效益，增加了国民生产总值，对拉动地方经济发展具有一定意义。

电站工程的建设运行不仅增强了地方基础设施，而且增加了当地居民的部分就业问题，增加了当地居民收入，充实了地方财政，对促进区域农村经济和社会经济的可持续发展，提高人民生活水平，具有重要的现实意义。

水电是一种清洁能源，工程的建设运行为地方经济发展提供清洁的能源。电站发电后为当地居民提供电能，促进以电代柴，减少对林木的砍伐，对保护区域生态环境也具有积极的意义。

电站的建设极大的缓解了集安市城区供水紧张问题，促进集安市的经济发展，改变人民生活条件，巩固集安市电气化市建设成果。

5.8人群健康影响分析

1、对自然疫源性疾病的影响分析

库区气候环境适宜钩体病传染源生存，鼠类较多，村民有放养家禽的习惯，为钩体病的流行创造了条件。在电站蓄水初期，由于淹没，鼠类将被迫向边缘和居民区迁移，使居民区附近鼠类密度增大。经过现场调查和询问周边村民，本项目水电站蓄水初期并没有引起库区钩体病的发生。

2、对介水传染病的影响分析

电站蓄水后，由于库岸污染物质的溶解释放，短时间内可能使细菌含量增加，介水传染病的发病率将有所升高。经过现场调查和询问周边村民，本项目水电站蓄水后，并没有引起介水传染病的发生。

3、对虫媒传染病的影响分析

虫媒传染病的发病情况与媒介的种群、密度以及季节消长有密切关系。疟疾的传播媒介主要是雌性按蚊，主要传播媒介按蚊仍存在，流行因素就依然存在。中华按蚊孳生地以有水草生长的静止水体为主，建库后在沿岸支流支沟的浅水区，水面增加，适宜水草生长，按蚊孳生地增多。如不采取有效措施，有可能会引起出现局部地区疟疾病。

库区地处丘陵山区，随着社会经济的发展，住宅逐步由砖木结构和砖混结构取代土木结构，结合农村无害化厕所改造和建设，库区农村居住条件和环境卫生条件均大为改观，蚊、蝇、老鼠等有害媒介生物的滋生环境和场所重新得到整治。库区农村居民的生活饮用水以地下水为主。

综上所述，库区环境医学条件随着环境卫生事业的发展而不断得到改善，医疗技术力量和条件得到了加强，基本能满足当地群众防病、治病的需要。库区肝炎和肺结核等传染病为高发病种，需要采取预防措施。

5.9景观与文物影响分析

水电站的施工破坏了地表植被，致使景观斑块的比例结构发生变化，进一步降低评价区的景观功能。工程施工结束后，施工迹地采取了复垦或绿化恢复措施，评价区的景观斑块破碎化程度逐步减小，景观斑块的连通性增加，景观格局将朝着均质化方向发展，景观结构和功能将逐步得到恢复和发展。

电站在建设初期，厂区各项工程建设不断进行，各种材料占地，植被恢复较慢，地表、岩石裸露，对人们视觉冲击较大。随着电站各项工作的不断完善，植被恢复良好，与周围自然景观相融合，使原有的自然景观生态环境与现代工业景观融为一体。

项目区未发现文物古迹。

第六章 环境保护措施
6.1施工期污染防治措施调查及落实情况

本项目施工期对环境影响的作用因素主要有施工作业、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动等。工程施工对水环境、大气环境、声环境、水土流失、人群健康、生态等产生影响。

根据现场调查，本项目施工期已结束，施工期的环境影响基本消失。本次评价针对施工期环保措施仅做回顾性评价。

6.1.1生态环境保护措施
在施工期间对施工人员进行了施工区生态保护的宣传教育，并以公告、宣传标语等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法乱砍滥伐林木，禁止越界施工，减轻了施工期对当地陆生动植物的影响。

2、已明确禁止向水体倾倒渣土和各类建筑垃圾，禁止直接在水体中洗车和清洗各类施工设备，禁止下河捕鱼。

3、明确了施工范围，设立定界标志牌，已禁止越界施工和践踏、采摘界限以外的野生植物。

4、在建设中为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，建设单位将水土保持工程纳入主体工程的管理程序中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。制定了质量管理制度，建立了质量管理网络，并对参建各方质量体系进行了检查和评价。建设单位对工程建设质量实施监督检查，对监理方项目质量检查与验收的过程控制予以督促，并认真核查施工单位及质保体系运行情况。主体施工单位为具有相应资质的施工企业。建设过程中未造成较大的水土流失危害。本项目基本已采取了工程措施和植物措施，明显减轻了水土流失对土地生产力的破坏。

5、水电站在施工前已办理了工程占地林业和土地审批手续，并根据当时标准进行了林业资源和土地管理的赔偿。经调查，未发现因生态破坏产生的处罚记载。

综上，施工期间基本落实了生态环境保护措施。

6.1.2大气环境保护措施

施工建设过程中，针对运输车辆、机械设备运行废气，采取加强车辆及施工设备检修和维护、控制行驶时间等措施；砂石料加工系统粉尘以及道路扬尘等，采取了严禁随地随处乱挖乱放、严格控制开挖面、运输粉状施工材料的车辆加遮盖物、在作业区域洒水降尘、施工人员配戴防尘口罩、限制行驶车辆速度、合理安排施工时间（避免大风天气施工）等措施。据调查，施工期间未发生大气污染投诉事件。
6.1.3水环境保护措施

施工期生产废水主要是施工废水和施工人员生活污水，施工废水主要污染物为泥沙、悬浮物、油类，采取自然沉淀处理方法处理后回用于生产、周边区域绿化及降尘等，未排入水体；施工期设置移动式防渗旱厕用于收集施工人员生活污水，用于周边耕地及林地施肥浇灌。

综上，施工期水环境保护措施基本合理，施工期间未发生水污染事件。
6.1.4声环境保护措施

施工期噪声主要是施工机械噪声，对施工操作人员构成一定影响。据调查，施工单位采取了合理安排施工作业时间、施工场地安装临时挡板、加强施工设备保养、限制行驶车辆速度、禁止鸣笛等噪声防治措施，施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。
6.1.5固体废物污染防治措施

据调查，施工期的生活垃圾由施工单位组织人员定期清运，未在作业区设置生活垃圾处置堆存点，避免了对区域生态造成不利影响。施工期各类建筑垃圾在指定地点临时堆存，建设单位在施工完成后，对表土进行回填、土地平整或原河道两侧修复。

各类固体废物均得到有效处置，未产生二次污染。

综上，电站施工期间，建设单位基本落实了各环境要素污染防治措施，未对周围环境造成污染。

6.2运营期环境保护措施调查及落实情况

6.2.1地表水环境保护措施

水电站建成投运后，现状生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。运营期能够做到生活污水零排放，对河流水质不会造成污染。

2、电站运营期间，会因机组检修等原因造成机油泄漏而污染水体，造成石油类超标，因此必须加强运营期间机组废油的收集与管理。

3、电站运行产生的冷却水经冷却塔冷却后排入小新开河。

根据地表水环境质量现状监测结果，地表水环境质量可以达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的要求，说明建设单位目前采取的水环境保护措施合理可行，且电站运行多年未对区域水环境造成污染。

6.2.2环境空气保护措施

水电站在运营期无生产性废气产生，因此，不需增设废气污染防治措施。

6.2.3声环境保护措施

水电站在运行过程中，噪声来源主要是发电机、水轮机、各类泵等生产设备产生的机械噪声，声级强度介于65-90dB（A）。为了进一步降低噪声，在实际运行过程中，建设单位采取隔声、消声和减振等措施，具体如下：

1、对控制闸门的液压泵机组及水轮发电机组采取相应的减振降噪处理，如采用低噪设备、在液压泵进出口两端安装挠性橡皮接头、设备基础安装防振垫等措施，可有效控制设备的运行噪声，发电厂房运行时关闭门窗，有效减少噪声外逸。

2、加强了对设备的维护和管理，保证设备最佳的运行状态，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边环境的影响。同时加强对设备管理人员的技术培训，避免因管理人员操作不当，或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。

根据噪声环境质量现状监测结果，电站厂界四周声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008））1类标准的要求，说明建设单位目前采取的隔声降噪措施合理可行。

6.2.4固体废物保护措施

1、采取措施

电站运营期产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布、废机油、废润滑油、废变压器油等。具体情况详见下表。

固体废物情况一览表
	污染源名称
	生活垃圾
	打捞垃圾
	废油抹布
	废机油
	废润滑油
	废变压器油

	产污环节
	职工生活
	水库格栅
	设备维修、维护
	设备维护、检修

	分类
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	HW08废矿物油与含矿物油废物

	危险废物代码
	/
	/
	/
	900-249-08
	900-217-08
	900-220-08

	危险特性
	/
	/
	/
	T，I
	T，I
	T，I

	物理性状
	固态
	固态
	固态
	液态
	液态
	液态

	产生量
	0.365t/a
	0.05t/a
	0.01t/a
	0.1t/a
	2.3t/3a
	0.36t/5a

	贮存方式
	分类垃圾箱，由环卫部门统一处理
	分类暂存在新电站、老电站危险废物暂存间内，委托有资质单位进行处理


2、危险废物暂存间、事故油池要求

电站运行产生的生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布收集于垃圾箱，由环卫部门清理；新老电站内设置危废暂存间，用于分类暂存危险废物，定期交由具有含油危险废物处理资质的单位进行处理。目前，老电站内未设置危险废物暂存间，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准要求进行建设，要求如下（其他详见标准具体内容）。
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

贮存设施应根据危险废物的类别、密度、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
（10）贮存池防渗层应覆盖整个池体，并应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）6.1.4的要求进行基础防渗。

（11）贮存池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存池内。

（12）贮存池应采取措施减少大气污染物的无组织排放。

本项目需按以上要求建设危险废物暂存间（危废贮存点）。
本项目将废机油、废润滑油、废变压器油桶装暂存在危险废物暂存间（危废贮存点）内，由具有资质单位一天内将危险废物进行转运，暂存桶、危险废物暂存间密闭性较好，不易挥发，暂存量少，暂存时间较短，因此，无需设置气体收集装置、气体净化设施及排气筒。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修订版）中“第四章生活垃圾”执行；危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

且由土壤及地下水现状监测结果可知，厂区内土壤及地下水质均未受到污染，说明目前电站尚未受到各类固体废物的污染。但目前危废处理方式存在着污染隐患，需进一步整改完善。本项目提出的危废处置措施符合环保相关要求，实施后可实现危险废物的有效处理，不会造成二次污染。

6.2.5地下水、土壤环境保护措施

针对本项目因危险废物暂存间、变压器下事故油池因发生泄漏事故，可能发生的对地下水及土壤的污染，项目根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中相关要求，结合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及GBT50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》相关要求，对电站厂区进行分区防渗。具体要求如下：

变压器下事故油池、危险废物暂存间属重点防渗区，其防渗层的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。并符合现行国家标准《地下水工程防水技术规范要求》的有关规定。

对于危废暂存间在保证以上要求的情况下，还应符合以下要求：

1、防止雨水径流进入危险废物暂存间；

2、按要求设置导流设施；

3、加强对危废暂存间的管理，建立固体废物产生、处置去向的详细台账，确保不对周围环境产生不良影响。

6.2.6生态保护措施

6.2.6.1陆生生态保护措施

1、植被保护

建设单位对工程临时占地产生的次生祼地须采取表土剥离、祼地覆土、植被恢复等措施。对石料场、弃渣场也进行了植被恢复。

建设单位已对库区和坝下河段沿河两岸的樟树及大胸径树木进行实地勘察，未发现需保护或移栽的树木。

2、陆生动物保护

大坝建成蓄水后，原来活动在河岸带的动物，一部分会很快转移到其它地方，但也有一部分动物在蓄水初期会暂时逗留观望，看看能否适应新库岸生境。在运营期间，应组织人员沿江巡护。避免有人在动物纷乱之际趁机捕猎动物，或者造成过多干扰，争取有更多的原来活动在河岸带的动物留在库区。
加强运营期的环保管理，避免运营期随意堆放固体废物对野生动物生境的破坏；加强对野生动物保护的宣传教育力度，增强野生动物保护意识，以杜绝捕杀野生动物的事件发生，切实保护野生动物资源。
6.2.6.2水生生态保护措施

在回顾、总结已有影响的基础上，遵循生态优先、绿色发展的原则，从流域层面统筹考虑，形成栖息地保护与修复、生态流量泄放、放流、加强渔政管理等的水生生态保护措施综合体系。
1、加强对运行管理人员的法制教育。进行《渔业法》和生物多样性保护的宣传，提高保护野生鱼类的认识，文明施工，自觉保护野生鱼类。

2、制定规定，严禁工作人员捕鱼，电鱼、毒鱼、炸鱼，违犯法律的要追究法律责任。

3、对破坏的植被要尽快恢复，防止水土流失，应尽量避免和减少泥沙和有害物质进入河道。禁止将生活污水、施工废水直接排入河道，污染水质，影响鱼类生存。

4、科学调度，确保下游保持一定生态流量。电站应根据国家环境保护局《关于印发水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）的函》的要求进行调度运行，确保下泄的生态基流量，维护坝下水生生态系统的稳定性，保证河流不断流，满足水生生态及鱼类生存的基本用水。

5、加强水质污染控制，在运营期定期开展水生生物监测。重点监测影响范围内的浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类种群动态等，了解分析该河段水生生态变化趋势。

6、由于小新开河多级电站开发，拦水坝形成阻隔，对坝址以下河段的鱼类有较大的影响，坝址上、下游鱼类的种群交流将被中断，阻隔鱼类洄游通道，隔断了鱼类的正常生存所进行的生殖、索饵、育肥和越冬洄游通道。通过调查小新开河流域湖里水电站上下游已建的梯级电站均未设置过鱼设施，本次评价建议湖里电站在结合小新开河流域整体开发情况下，预留补充过鱼通道建设资金，待流域上下游整体布局过鱼设施时，统一按流域要求进行鱼道规范化设计及建设，增加区域鱼类生境的联通。
6.2.6.3生态流量保证措施

小新开河上水文部门没有设立水文站，有一座中型水库三家子站，为省级报汛站，具有相应江河水情观测资料。三家子水库集水面积242km2，与湖里水电站气象和下垫面条件完全一致。三家子水库站常年报送水库水情信息，资料系列较为完整，除2000年至2002年除险加固期间观测资料不完整外，具有1987年-1999年、2003年-2020年共31年长期径流观测资料。

电站坝址处的典型年径流月分配，以三家子站作为代表站，选取丰水，平水，枯水三个代表年份作为典型年，分别选择2012年（P=20%），2016年（P=50%）2019年（P-80%）典型年进行逐月流量分配，按代表站各月径流量比例分别计算电站坝址处20%，50%，80%证率的年、月来水量。由于三家子水库具有不完全年调节功能，所以分别按三个典型年三家子水库出流量与区间径流量合成的方法，计算湖里水电站丰，平、枯典型年设计来水过程。具体成果详见下表。

 湖里水电站设计来水年月分配成果表（有调节） 单位：104m³

	设计频率
	径流量
	各月径流量

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	P=20%
	2.337
	248
	37
	174
	2475
	1357
	1684
	8993
	3290
	2513
	1273
	764
	560

	P=50%
	1.620
	25
	128
	1440
	2408
	2573
	834
	3733
	1860
	2372
	731
	62
	36

	P-80%
	1.068
	174
	220
	289
	536
	641
	1583
	1263
	3935
	1608
	354
	47
	32

	多年平均
	1.731
	294
	275
	606
	1768
	1764
	1478
	3448
	3626
	2094
	1197
	395
	365


水电站发电用水量月分配成果表（3月-11月） 单位：104m³

	频率
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	P=20%
	143
	2445
	1322
	1652
	2946
	2946
	2483
	1242
	734

	P=50%
	1409
	2378
	2538
	802
	2946
	1828.6
	2342
	700
	32

	P-80%
	258
	506
	606
	1551
	1231.4
	2946
	1578
	323
	17

	多年平均
	575
	1738
	1733
	1448
	2946
	2946
	2064
	1166
	365


 不同保证率下湖里水电站逐月流量及下泄流量成果表   单位：104m³

	设计频率
	各月径流量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	P=20%
	天然来水
	248
	37
	174
	2475
	1357
	1684
	8993
	3290
	2513
	1273
	764
	560

	
	灌溉用水
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	1.6
	1.4
	0
	0
	0
	0

	
	下泄生态用水
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	0

	
	允许发电用水
	0
	0
	143
	2445
	1322
	1652
	2946
	2946
	2483
	1242
	734
	0

	
	电站弃水
	248
	37
	1
	0
	0
	0
	6015.4
	312.6
	0
	1
	0
	

	P=50%
	天然来水
	25
	128
	1440
	2408
	2573
	834
	3733
	1860
	2372
	731
	62
	36

	
	灌溉用水
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	1.6
	1.4
	0
	0
	0
	0

	
	下泄生态用水
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	0

	
	允许发电用水
	0
	0
	1409
	2378
	2538
	802
	2946
	1828.6
	2342
	700
	32
	0

	
	电站弃水
	25
	128
	1
	0
	0
	0
	755.4
	0
	0
	1
	0
	36

	P-80%
	天然来水
	174
	220
	289
	536
	641
	1583
	1263
	3935
	1608
	354
	47
	32

	
	灌溉用水
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	1.6
	1.4
	0
	0
	0
	0

	
	下泄生态用水
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	0

	
	允许发电用水
	0
	0
	258
	506
	606
	1551
	1231.4
	2946
	1578
	323
	17
	0

	
	电站弃水
	174
	220
	1
	0
	0
	0
	0
	957.6
	0
	1
	0
	32

	下泄生态流量=0.114m3/s*3600s*24h*30d=29.55×104m³


根据表6-4可见，湖里水电站运行期在保证生态下泄流量0.114m3/s及灌溉用水的前提下，枯水年(P=80%)8月、10月电站有弃水产生；平水年(P=50%)3月、7月、10月有弃水产生；丰水年(P=20%)3月、7月、8月、10月电站有弃水产生。由此可见，不同水平年条件下，在保证下泄生态流量后，坝址下游河段将不会出现断流现象，但较天然逐月流量均有所减少。由于减水河段内无水利工程用水要求，只需维持减水河段的生态环境用水、灌溉用水需求，电站运行时只需保证河道生态用水量及区域灌溉用水。但因河道水量有所减少，在此段生活的水生生物将受到一定程度的减少。

目前，建设单位已安装下放生态流量监控设施、并联网上传至监管部门，并做好了记录和运行管理制度以备查。

6.3景观、文物与其它设施保护措施

1、景观保护措施

该工程在施工过程中，要严格按照水土保持措施方案对景观进行保护和修复，保护周围的生态环境，避免引起新的植被破坏和水土流失，恢复自然景观。

2、文物保护措施

该工程评价范围目前还未发现文物古迹。

3、其它措施

在厂房以下河段设置警示设施。电站泄洪及机组检修时可能突然下泄，下泄流量较大，使河段水位迅速抬高，可能威胁到人群的生命安全，因此需建立预警设施。为此，特别在居民集中的村落设立警示牌，禁止在河边危险地带活动，避免事故的发生。在水电站泄水前，应采取媒体告知、广播等措施对村民加以预告或事先通告，避免事故发生。
6.4环境保护措施汇总

水电站工程环境保护措施汇总详见下表。
 水电站工程环境保护措施汇总一览表
	序号
	环境因子
	环境保护措施
	预期效果
	备注

	1
	地表水
	施工期
	1座砂石骨料加工系统废水沉淀池、1座混凝土生产系统废水沉淀池、洗车废水沉淀池、临时旱厕。
	不外排
	施工期间已落 实，现已拆除

	
	
	运营期
	工作人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。发电机组产生的冷却水经冷却后排入小新开河。
	不对周边水环境产生影响
	已落实

	2
	陆生生态
	陆生动物保护
	①严格界定施工活动范围，减少施工活动对野生动物生境的破坏；
	减少施工活动对陆生植被的破坏，减轻工程施工占地对陆生植物的不利影响，减少农村生活能源对植被的需求。杜绝捕杀野生动物的事件发生。做好临时占地的生态保护，防止水土流失和影响水质。
	施工期间已落实

	
	
	
	②加强对野生动物保护的宣传教育力度，增强野生动物保护意识、禁止对库区周边野生动物进行捕杀。
	
	长期需落实

	
	
	植被保护
	①严格界定施工活动范围，并加强管理；
	
	施工期间已落实

	
	
	
	②工程完工后，对施工临时占地区、植被扰动区进行植被恢复或复垦；
	
	

	
	
	
	③在进行植被恢复和重建时，选择覆盖性能强的速生草本植物；选择杉木、马尾松、枫香、核树、油茶、樟树、显地松等适宜性树种，形成多层次多种结构的人工混交植被类型。
	
	

	3
	水生生态
	①加强表土场等临时占地防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、 粪便和生活污水），避免施工废水、生活污水的直接排放；
	增加水域资源量、养护水生生物资源、保护生物多样性、改善水域生态环境可持续发展。保护河流生物多样性和物种的遗传多样性。
	施工期间已落实

	
	
	②严格按施工进度安排，保证在设计时间内完成施工作业，避免返工而反复破坏水生生态的稳定；
	
	

	
	
	③施工过程需开展全程环境监理和监测工作，及时掌握围堰施工、抛投填筑等作业对水环境、水生生态环境的影响状况，尽可能减少水体扰动、悬浮物增加对水生生物和鱼类的影响；
	
	

	
	
	④应落实下泄生态基流措施，电站3-11月发电运营期，采用拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝后3.46km的减水河内的生态基本流量（0.114m³/s）。12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流。落实《生态流量下泄管理的方案》，确定具体下泄的时间、频次、流量、条件、人员任务等，并建立台账，及时记录。
	
	已落实

	4
	噪声防护
	①交通噪声采用设置限速、禁鸣标志和声屏障措施；
	施工场地周围的噪声控制执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025)。
	施工期间已落实

	
	
	②选用低噪设备和工艺，加强施工机械维修保养，对于振动较大的设备配备减振装置；合理安排施工时段；
	
	

	
	
	③将各类泵作基础减振等措施；
	厂界满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。
	已落实

	
	
	④设备房做隔声处理；
	
	已落实

	
	
	⑤空压机置于对应的设备房内，对底座安装采取减振措施，并做相应的消声、吸声措施；
	
	已落实

	
	
	⑥站区四周绿化。
	
	待落实

	5
	固废处理
	①生活垃圾、打捞垃圾定期清运交由环卫部门统一处置；
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
	已落实

	
	
	②危险废物委托有资质单位处置，新站、老站设置专门的危险废物贮存场所。
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	待落实

	6
	地下水防护
	在项目的营运期间，必须尽量减少排入污水和污染物，从而保护地表和地下水资源。
	项目建设不会引起地下水量变化。
	已落实

	7
	景观文物保护措施
	项目评价范围内暂时未发现需要保护的景观和文物。
	/
	/

	8
	大坝泄水安全防范措施
	建立预警设施。在居民集中的村落设立警示牌，禁止在河边危险地带活动，避免事故的发生。在水电站泄水前，应采取媒体告知、广播等措施对村民加以预告或事先通告，避免事故发生。
	/
	/


6.5污染物排放总量控制

根据吉林省生态环境厅于2022年5月10日出具的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。

执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。

执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。

执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。

本项目为水利水电工程，生态类项目。在运营期间排污量较少，整改后不设置排污口，属于执行其他行业排放管理的建设项目，可无需开展污染物总量审核。

第七章 环境风险分析

评价目的与重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）中有关标准，对项目运营期间发生的可预测突发事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

风险调查

本项目主要任务为发电，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线运输）。主要风险源为油库中的润滑油、危废间内废油（废机油、废润滑油、废变压器油）可能发生泄漏污染水体的环境污染事故外，其余为地质灾害、库岸失稳等非环保上的风险。

评价等级

7.3.1环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质密度与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。
Q值的确定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的判定方法，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值Q：

[image: image51.wmf]12

12

n

n

qqq

Q

QQQ

=++×××

（C.1）

式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018）附录B中风险物质判别及其临界量、《企业突发环境事件风险分级方法》附录A、《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）附录B可知：本项目主要危险物质为油类物质，则本项目Q值计算见表7-1。
风险物质密度及临界值比值（Q）计算表

	序号
	风险物质
	风险成分
	最大存储量
	临界量
	存储位置
	Q值

	1
	润滑油
	矿物油
	2.3
	2500t
	油库
	0.00092

	2
	变压器油
	矿物油
	0.36
	2500t
	变压器
	0.00014

	3
	废变压器油
	废矿物油
	0.02
	2500t
	升压站
	0.000008

	4
	废机油
	废矿物油
	0.01t
	2500t
	危险废物暂存间
	0.000004

	5
	废润滑油
	废矿物油
	0.1t
	2500t
	危险废物暂存间
	0.00004

	/
	合计
	/
	/
	/
	/
	0.001116


本项目运营期Q值为0.001116，综合来看，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
7.3.2评价等级的确定
环境风险评价工作等级划分为一级、二级和三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
 评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目风险评价工作简单分析即可。
环境风险识别

本项目属于水利水电工程，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、 储存（包括使用管线运输）。工程建成后运营阶段不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》界定的危险物质及工艺系统危险性（P），不会导致严重环境污染事故风险。本项目建成运行后，主要存在电站机组漏油风险、库区水质污染风险、蓄水对库岸稳定性的影响风险、引发洪水风险的可能性。

因此，本次环境风险评价主要内容是开展风险识别、风险事故情形分析、提出环境风险防范措施与管理等，重点包括运营期蓄水对库岸稳定性的影响风险、渗漏风险、电站机组溢油风险、库区水质污染风险、引发洪水风险、蓄水后诱发地震分析，并提出风险防范对策措施与应急预案。

风险事故分析

项目已运行多年，目前的环境风险主要包括油类物质泄漏风险、蓄水对库岸稳定性的影响风险、库区水质污染风险、引发洪水风险、蓄水后诱发地震风险、溃坝风险等。
泄漏风险

在正常情况下，电站运行严格按照操作规程进行，加强管理，不会发生溢油现象。在事故情况下，由于本项目最大存油量约为2.79t，而变压器油及污染物质属于危险废物，属于环境风险危险源。一旦发生事故漏油，可能造成突发环境污染事件，建设单位拟在变压器旁设置一个1m3的事故油池，变压器发生漏油事故时事故油汇入事故油油池暂存，可有效防止突发环境污染事件。
如严格按照操作程序运行，电站在正常运营期间不会发生油类物质泄漏。若发生漏油事故，则立即启动泄漏应急预案，其环境影响可防可控。
蓄水对库岸稳定性风险

大量的工程实践证明，库岸稳定性受控于组成岸坡的岩性及组合、断裂发育程度、河谷结构类型、新构造运动和地震的强弱，以及岸坡坡度、人类活动等因素。

库区无横穿分水岭的区域性断裂及规模较大的断层破碎带通过，库岸主要由坚硬、较完整的基岩构成，岸坡植被发育，林木茂密，水库岸坡整体稳定性好，库内不存在永久性渗漏，无滑坡、坍塌、危岩体等不良地质现象。左岸挡水坝和右岸挡水坝建基于强风化岩带，坝基进行了固结灌浆处理；溢流坝建基于弱风化岩带上部，强度满足要求。经处理后，地基承载力满足重力坝的要求，两坝肩岩体的整体稳定性好，工程地质条件较好。

从建成运行至今，并未发生过滑坡坍塌等事件，库岸坡稳定性较好。
水质污染风险

水质污染风险主要存在于：

暴雨冲刷使河岸沿线高于河岸且植被覆盖率低的地区发生水土流失，洪水夹带泥沙及土壤中的污染物质流入河道内，水质受到污染；

运载有毒有害物质的车船发生意外事故，使有毒有害物侵入河道，水质受到污染。

在第一种情况下，其主要影响因子为泥沙及土壤浸出物，在耕作、种植地区还包括残留在土壤中的化肥、农药及腐殖质等，当这种情况出现时，其水质会短时间内出现污染物浓度升高，可能会影响水质达不到用水要求。

当第二种情况出现特别是有毒有害物质倾入河道时，主要污染因子是有毒有害物质，考虑到这类物质大多为不发生分解的无机物及难以分解的有机物，事故点下游水质将会受到较严重污染，水体水质将无法保证供水功能的需要。但由于湖里水库沿岸无工业企业，库区禁止船只行驶或停泊，因此这种事故发生的风险较小。

洪水风险

在主汛期水库水位控制在汛限水位272.30m。发生50年一遇及以上洪水时防洪高水位为275.85m。坝下两岸群众对洪水时可能引起暴涨的危险存在意识不足，一旦洪水暴涨措施不当从而引发灾害性事故。故电站管理方面要对此高度重视，并采用宣传、预警预报等措施加以防范。电站设防标准高于河段两岸乡镇现状洪水标准，对确保工程自身安全有利，其洪水标准符合规范要求，工程在百年一遇设计洪水标准下，只有溢洪道参加泄洪，超百年一遇洪水发生时，泄洪洞和溢洪道联合泄洪，泄洪洞最大泄量控制在1261.87m³/s以下，其防御洪涝标准及措施基本上是恰当的，确保洪水风险不会造成重大影响。

蓄水后诱发地震风险

据统计，水库诱发地震并非一定要发生的现象，而是在特定的条件和背景下所产生的一种概率很小的事件。目前国际国内比较公认的观点认为，对工程建设有实际意义的震级大于4.5级的水库可诱发地震，且多为构造型。它的产生往往和一个地区的区域地质构造背景及地震地质条件密切相关，例如水库内有强烈差异性新构造运动，有区域性或活动性断裂通过水库，库区及沿江活动性断裂从历史至今地震活动水平一直较高，地壳有较高的残余热状态，水平围岩具有较好的渗透和储水条件等。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区的地震动峰值加速度0.05g，动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。未见大的孕震断裂，不存在诱发地震问题。地质构造属于相对稳定区。区内无破坏性地震记录，属相对稳定的地区，诱发地震的可能性很小。

溃坝风险

据相关统计资料可知，迄今为止，在世界各国兴建的水库工程中，有数百座大坝失事，其中大约35%出自洪水与漫坝。因此，大坝类型与洪水型大坝风险关系密切，土坝最易因超额洪水导致漫坝后溃坝，埋块石砼坝一般情况下不会溃坝，只有漫坝现象。

湖里水库设计洪水标准为五十年一遇洪水（P=5%），校核洪水标准为百年一遇洪水（P= 1%），工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级。

根据水利部水利管理司编写的《全国水库垮坝统计资料》，溃坝约有一半是由于水力学方面因素造成的，综合起来溃坝的主要原因有以下几方面：

①坝体质量缺陷。大坝在施工过程中局部质量控制不严，出现质量缺陷，这种质量薄弱环节正是集中渗流、管涌的地方，在外部不利动荷作用下发生溃坝事故。

②大洪水漫坝。漫坝失事的主要原因是泄洪能力不足和洪水超设防标准。

③管理因素。在大坝管理工作中，人为的疏漏或设备仪器的失灵，会影响对坝体运行状态适时监测，不能及时反映坝体工作状态，同时无防范措施，以致酿成坝体险情，导致溃坝。

本项目周围库岸稳定，不存在大型整体滑动的地质条件，不会出现由于崩塌、滑坡体造成涌浪而导致垮坝事故发生，水库运行至今未发生溃坝风险，1986年进行了一次加固维护。2008年，企业对湖里水库大坝进行除险加固工程施工（吉水技〔2008〕595号文），该水库已经完成除险加固，加固堆石坝体，重新修筑混凝土面板及防渗层，对溢流坝迎水面采用高强度防渗混凝土进行防渗处理，坝基础采用灌浆处理，进行了全面除险加固。2023年3月，企业编制了《集安市

湖里水库应急抢险、人员转移避险预案》《集安市湖里水库大坝安全管理应急预案》（台政发〔2023〕86号文）《集安市湖里水库防御洪水及调度预案》（集水利发〔2023〕51号文），预案中均对溃坝风险、应急措施、抢救援助工作进行了描述，企业定期进行风险演练。综上所述，湖里水库溃坝风险较小，且对于万一发生溃坝风险做了充分的准备。
风险防范措施与管理措施

针对可能的水文风险，有针对性地加强洪水的测报工作，为大坝安全运行提供科学的依据。对大坝可能存在的风险隐患，要进行专门的分析和论证，如洪水的峰和量，大坝的调洪泄洪能力，大坝及各种建筑物抗御各种自然及特殊灾害的能力以及大坝地基抗滑抗渗稳定等。要对水库库岸稳定性较差部分进行规划整治，消除不安全因素。

加强大坝安全监测。要按有关规定对大坝进行安全监测，了解水工建筑物的运行状况，进行水位观测、坝基扬压力观测和绕坝渗漏观测、大坝位移观测等，如发现异常迹象，及时进行加固或处理，以确保大坝的安全。

加强日常维护、安全巡察工作，加强大坝安全监测，按照规定经常对闸坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定，对观测资料进行整理和分析，发现异常情况必须及时处理。

针对水质污染存在的风险，采取的防范事故发生的主要措施有：

（1）因地制宜开展植树造林，加强河道两岸的荒山荒坡的绿化，加强水土流失治理。

（2）对库尾及沿河两岸的生活污水进行严格控制管理，生活污水严禁外排。

（3）建立完善的水质监测及其通讯系统，当事故发生时，能迅速采取一定的调控措施，减少生产、生活用水和水库的水质受到污染的影响程度。

溢油事故防范

在发电机房内设置针对机油储区围堰收集系统；选择满足质量和环保标准的变压器及配套蝶阀，定期巡视、检修和维护，升压站全部防渗硬化，并且在升压站的低凹处修建变压器油泄漏事故收集池，容积不低于1m3，在危废间内设置不低于50cm的围堰。发生事故时，变压器油和机油通过收集系统进入事故油池，废油则能有效的围堵在围堰内，避免事故溢油直排，其中事故池设计洪水标准为20年一遇，基本不会遭受洪水威胁，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存进行建设和存储，符合环保要求。制订事故应急预案和定期演练制度，综合防范水电站运营过程中的环境风险。建立完善的通讯系统并进行水质监测，与上下级电站建立良好的沟通体系，若发现溢油事故的发生，及时做好应对措施，以减少溢油对水质的影响，减免生产、生活用水的水质受到污染的影响程度。上述应急措施是可行和可靠的。

环境风险应急预案

为了提高突发事件的预警和应急处理能力，保障环境风险事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地开展抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应建立应急救援预案，作为救援行动的指南。

为提高救援人员的技术水平和抢险救援队伍的整体应急能力，建设单位将经常或定期开展应急救援培训和演练。培训和演练的基本任务是锻炼和提高队伍在突发事故情况下的快速反应能力，包括抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。建立应急救援预案应按相关规定编制，并关注下述问题。

应急组织机构

应急组织机构公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的灭火应急救援队伍，指挥部下设总指挥部、通讯组、治安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组、环保组，同时必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。

应急组织机构职责

总指挥部，职责为：组织指挥救援队伍实施救援行动。向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，根据事故发展，决定是否请求外部增援，启动上一级预案。

通讯组，职责为：确保各专业组与总指挥部之间广播和通讯的畅通，通过广播指导人员的疏散和自救。

治安组，职责为：维持厂区治安，按事故的发展态势有计划地疏散人员，控制事故区域边界人员车辆的进出。

抢险抢修组，职责为：该组成员要对事故现场、地形、设备、工艺熟悉，在具有防护措施的前提下，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。

医疗救护组，职责为：寻找、营救、保护、转移事故中的受伤人员。

后勤保障组，职责为：负责抢险救援物资的供应，伤亡人员的有关必需品的供应工作。

运输组，职责为负责应急救援车辆的调配和道路的畅通。

环保组，职责为：负责事故现场及有毒物质扩散区域的监测和处理工作。项目应急预案的主要内容应包括表7.3中的内容。

应急预案内容一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、密度、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	生产区、临近地区

	3
	应急组织机构、人员
	企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

	4
	预案分级响应条件
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

	5
	应急救援保障
	生产装置所在车间：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材

	6
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	7
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	8
	应急检测、防护措施和器材
	事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	9
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	10
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	11
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	12
	公众教育和信息
	对发电厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

	14
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料


小结

本项目的环境风险源来自发电机使用的机油和变压器油以及危险废物暂存间中暂存的废油（废机油、废润滑油、废变压器废油）。项目可能发生的危险事故主要为油类泄漏污染水体的环境污染事故外，其余为地质灾害、洪水等非环境污染事故的风险。项目的运行管理，严格执行国家的防火安全设计规范，应保证施工质量，严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。因此，本项目产生的风险对周围环境的影响是可接受的。
本项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	集安市湖里水电站

	建设地点
	吉林省集安市台上镇兴安村湖里屯境内

	地理坐标
	经度
	128°10′49.845″
	纬度
	42°31′0.344″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：废油、润滑油
主要危险物质分布：危废间、油库

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	影响途径：废油、变压器油泄漏；

危害后果：污染附近地表水体、土壤及地下水体。

	风险防范措施要求
	设置围堰、地面硬化、设置事故应急池、编制突发环境事件应急预案、定期开展应急演练；专人负责管理，定期巡查检修防止泄漏事故发生。


第八章 环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了充分发挥水电站的经济效益、社会效益和生态环境效益，保护项目区域的生态环境，最大限度减免不利生态与环境影响，保障环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的实施，必须加强工程运营期间的环境管理工作，建立完善的环境管理体系。

8.1.1环境管理目标

1、保证各项环境保护措施按照环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。

2、预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境质量要求的标准。

3、水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。

4、梳理工程运营与环境保护的关系，加强工程运营的环境管理，促进项目区域环境美化。

8.1.2环境管理体系
1、水电站环境管理分为外部环境管理和内部环境管理两部分。

2、外部环境管理指国家及各级地方环境保护行政主管部门依据国家相关的法律法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查及环境保护竣工验收等活动。

3、内部环境管理指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。运营期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。

8.1.3环境管理机构与职能

水电站环境管理体系由建设单位环境管理办公室组成，主要有以下职责：

组织协调本报告和生态环境主管部门审批意见提出的各项任务，落实生态流量泄放、生态补偿和污染防治的各项经费。建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任及其奖惩办法。

收集与管理有关环保法规、环保技术资料、监测资料，建立环保档案。

3、组织环保教育，搞好环境宣传，提高职工及厂区周围群众的环保意识。

4、在水电站营运期做好以下环境管理工作：

①做好水电站涉及小新开河及拦河坝库区的水质保护工作；

②组织实施水电站涉及小新开河的生物、水质、水文、泥沙等监测工作；

③协调解决在引水发电方面可能产生的生态和环境问题；

④负责对水污染事故和破坏生态事故的处理；

⑤监督危险废物收集及转运过程；

⑥组织突发环境事件应急预案编制、修订及备案，定期开展环境风险应急演练；

⑦负责排污许可证申报及变更工作；

⑧保证生态放流措施的安全稳定运行，实现最小下泄生态流量电站3-11月发电运营期，采用泄洪+冲沙闸放水的方式保证坝后3.46km的减水河内的生态基本流量(0.114m³/s）。

8.1.4环境管理制度

完善的环境管理制度的建立，有利于环境保护工程的监督、管理、实施和突发事件的处理。水电站的环境管理制度主要包括以下几个方面：

（1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

（2）管理制度

建设单位环境管理办公室负责日常环保检查，并将环保检查结果上报水电站的领导层。

（3）“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行，防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

（4）书面制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。

（5）报告制度

建设单位环境管理办公室应委托有关技术单位进行运营期环境监测，提出环境监测年报。
8.1.5环境监督计划

水电站环境监督管理计划的具体监督工作内容，实施监督的机构详见下表。

本项目水电站环境监督计划表
	阶段
	机构
	监督内容
	监督目的

	运行阶段
	通化市生态环境局集安市分局
	检查监测计划实施完成期限。

检查有无必要采取进一步的环保措施（可能出现原未估计到的环境问题）。

检查环境敏感区的环境质量是否满足环境质量标准要求。

检查生活区污水处理及危险品暂存间设置是否规范，有无危废转运联单及登记制度。

加强监督防止突发事故，消除事故隐患，预先制定紧急事故应急方案，一旦发生事故能及时消除危险及剧毒材料的泄漏。

6、环保竣工验收现场检查及备案。7、检查环境影响评价工作。
	1、落实监测计划。

2、切实发挥环保措施的功效，达到保护环境的目的。3、加强环境管理，保护生态环境及人群健康。

4、确保其污水处理排放满足要求，危废处理满足规范要求。

5、消除事故隐患，避免发生恶性污染环境事件。

6、验收环境保护措施的落实程度，查找有无现存环境问题。

7、检查建设项目环保审批手续是否齐全、规范。


8.2环境监测计划

8.2.1监测目的与任务
结合工程建设和运行特点，环境监测拟实现以下目的和任务：

1、掌握工程建设区环境的动态变化过程，为环境管理提供科学依据。

2、及时掌握环保措施的实施效果，预防突发事故对环境的危害。在工程施工期间，对施工区水质、环境空气、噪声和人群健康以及生态影响进行监测，及时掌握各施工区段的环境污染程度和范围，消除环境污染隐患。

3、验证环境影响预测评价结果。

4、为工程区生态环境保护工作提供科学依据。

8.2.2监测计划
1、监测目的

（1）掌握主体枢纽工程区环境的动态变化过程，为工程营运期环境污染控制和环境管理提供科学依据。

（2）及时掌握环保措施的实施效果，预防突发性事故对环境的危害，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2、监测原则

水电站计划开展监测的环境因素较多，环境监测计划制定需遵循以下原则：

（1）与工程建设紧密结合的原则

监测的范围、对象和重点应结合工程施工、运行特点和周围环境敏感点的分布，及时反映工程施工和运行对周围环境敏感点的影响，以及环境变化对工程施工和运行的影响。

（2）针对性和代表性原则

根据环境现状和环境影响评价结果，选择对环境影响大、有控制性和代表性的主要因子进行监测，力求做到监测方案有针对性和代表性。

（3）经济性和可操作性

按照相关专业技术规范、监测项目、频次、时段和方法以满足本监测系统主要任务为前提，尽量利用附近现有监测机构，新建站点设置可操作性强，力求较少的投入获得较完整的环境监测数据。

（4）统一规划、分步实施的原则

监测系统从总体考虑，统一规划，根据各工程不同阶段的重点和要求，分期分步建立，逐步实施和完善。

3、监测计划
（1）水环境监测计划

为分析评价运营期电站运行对河流地表水质、地下水水质的影响及生态基流下泄保障情况，及时掌握水环境质量变化情况，建设单位须进行地表水、地下水水质监测。项目水环境监测计划详见下表。

水环境监测计划一览表

	监测对象
	监测点
	监测参数
	监测时间及频次

	水环境
	河流水质：入库断面、尾水口处、坝址下游4.8km处
	pH、COD、BOD5、总氮、总磷、NH3-N、DO、SS、石油类，共计9项，同时记录水温、水深、流量、流速等水文参数
	每年枯水期、丰水期各监测一次。

	
	地下水：电站附近水井、龙头后村水井
	水位、pH、耗氧量、氨氮、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、石油类
	每五年监测一次

	
	生态流量下放口
	流量
	实时监控


（2）噪声监测计划

项目声环境监测计划详见下表。

声环境监测计划一览表

	监测对象
	监测点
	监测参数
	监测时间及频次

	噪声
	新老发电站厂界四周
	连续等效A声级
	每季度昼夜各监测一次


（3）土壤监测计划

本项目营运期土壤环境监测详见下表。

土壤环境监测计划一览表

	监测对象
	监测点
	监测参数
	监测时间及频次

	土壤
	升压站、新老电站厂房附近
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃
	每五年监测一次


（4）生态监测

由于本项目已建成多年，建成后已经实施水土保持措施，周边植被基本已恢复，因此，现阶段需对影响较大的坝下下游开展生态监测，用于了解区域的水生生态情况，具体如下所示。

项目后续生态监测安排表

	断面
	水生生物监测
	鱼类种群动态监测
	监测时间及频次
	监测机构
	负责机构

	小新开河
	新站尾水排口下游
	水生生态：水生生态组成及其多样性
	鱼类的种类组成、种群结构、漂浮性鱼卵
	1次/年
	专业生态监测机构
	建设单位


8.2.3监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作的职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计、上报、查阅、目标管理等必须做的工作内容之一。

8.3环境保护“三同时”验收计划

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》中的有关要求，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行，防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。结合本项目环境保护实施要求，水电站环境保护工程验收计划如下：

按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电》(HJ464-2009）有关规定实施，为了使工程环境治理措施得到落实，工程竣工后，建设单位应开展环保工程竣工自主验收，在审批该项目的环境保护行政主管部门备案，并附竣工验收调查报告。水电站工程竣工环境保护验收内容及要求见表8-6。

“三同时”验收内容及要求一览表
	项目
	验收位置
	治理措施
	验收内容
	要求

	运营期
	生活污水
	防渗旱厕
	排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
	/
	不外排

	
	冷却水
	水电站发电厂房
	经冷却塔冷却后排污小新开河。
	新站、老站均设置冷却塔
	满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1

	
	噪声
	发电厂房
	选用低噪设备和工艺，加强机械维修保养，采用基础减振、隔声等减振降噪措施
	厂界昼夜间连续等效A声级
	满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）中的1类标准，且无扰民现象

	
	一般固废
	垃圾箱
	分类收集和存放，及时清除
	收集方式、地点
	现场洁净、无异味

	
	危险废物
	危废暂存间
	分别暂存于危废暂存间（新站、老站），及时委托有危废资质单位进行处置
	新站、老站均设置危险废物暂存间位置、防渗措施、标识及转运登记
	满足危险废物

暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

	
	风险
	升压站
	设置溢油事故池（1m3）
	位置、容积大小等设计参数
	应规范和有效

	
	生态环境
	生态流量泄放位置、监控设施位置
	采用拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝后3.46km的减水河内的生态基本流量(0.114m³/s）。12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流，保证河道正常来水全部下泄。并安装生态流量监控设施。

	
	环境管理与环境监测
	环境管理制度、环境监测制度、自行监测报告、危废处理协议、突发环境事件应急预案、生态流量泄放上传系统数据、鱼类资源调查等


8.4排污许可

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。生态环境部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和生态环境部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。生态环境部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

8.5排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口规范化要符合有关要求。

1、固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。

2、固体废物贮存（处置）场：对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

3、设置标志牌要求

环境保护图形标志由国家环保局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由市环境监察支队统一订制。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，具体见图8-1。

[image: image52.jpg]



图8-1   排放口图形标志图
8.6污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8-7。

本项目污染物排放清单

	污染物类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	排污口
	排放情况
	执行标准

浓度

	
	
	
	
	编号
	参数
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	方式
	

	废水
	生活污水
	COD
	职工排泄物排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
	/
	/
	不外排
	间歇
	不外排

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	间歇
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	间歇
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	间歇
	

	
	冷却水
	水温
	经冷却塔冷却后排入小新开河。
	/
	/
	8m3/h，排放时间3039h
	连续
	/

	噪声
	生产
	噪声
	合理布局，隔声、减振等措施，选择低噪声、低振动设备等
	厂界
	/
	/
	/
	/
	连续
	昼间55dB(A）夜间45dB(A)

	固体废物
	生产
	废机油
	暂存至危险废物暂存间，委托有资质单位处理
	/
	/
	全部合理处置
	0.1t/a
	间歇
	不造成二次污染

	
	
	废润滑油
	
	/
	/
	
	2.3t/3a
	间歇
	

	
	
	废变压器油
	
	/
	/
	
	0.36t/5a
	间歇
	

	
	
	废油抹布
	
	/
	/
	
	0.01t/a
	间歇
	

	
	生活
	生活垃圾
	交由环卫部门定期清运处理
	/
	/
	
	0.365t/a
	间歇
	

	
	生产
	打捞垃圾
	
	/
	/
	
	0.05t/a
	间歇
	


第九章 环境投资概算及经济损益分析

9.1环保投资概算

《建设项目环境保护设计规定》规定：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”，“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”。根据工程分析和环境影响预测可知，项目建成投产后，产生的废气、废水、噪声、废渣等将对周围环境造成一定的影响，因此必须投入一定的资金，采取相应的污染治理措施，使工程对环境的影响降到最低程度。经估算，项目总投资为1300万元，本项目环保总投资为25万元（其中已投资12万元，新增投资13万元），占工程总投资的1.92%。建设工程环保投资估算情况见表9-1。
 工程环境保护总投资概算表

	序号
	污染类型
	防治措施
	预计投资
	备注

	1
	下泄生态流量
	严格生态基流下泄的保障调度，生态基本流量(0.114m³/s），发电退水完全回归河道，生态需水量可以得到保证。12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流，保证河道正常来水全部下泄，

已安装下放生态流量监控设施、并联网上传至监管部门，并做好了记录和运行管理制度以备查。
	10.0
	已完成

	
	
	安装水位自动监测及动态视频监控装置系统，实时传输水位情况及流量下泄视频至当地管理部门信息平台
	
	

	2
	生活污水
	防渗旱厕
	/
	已完成

	
	间接冷却水
	冷却水塔
	5
	需增补

	3
	噪声
	减振垫、隔音材料
	2.0
	已完成

	4
	危险废物
	完善老站5m2危险废物暂存间的建设
	2.0
	需增补

	
	生活垃圾
	垃圾箱
	/
	已完成

	6
	环境风险
	危险废物暂存间（暂存点）规范化建设
	1.0
	需增补

	7
	生态监测
	5.0
	需增补

	合计
	/
	25
	其中已完成12万元，需增补8万元


9.2环保影响经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效益之间的得失，以评判项目的环境经济可行性，本次评价按“简要分析法”对项目可能得到的经济、社会和环境效益进行综合分析。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，计算用于控制污染所需投资，核算可能收到的环境与经济效果。

9.2.1环境影响经济效益分析

1、环境效益

本电站设计多年平均发电量为425.51万kW・h，相比较同等规模火电站，按标煤耗330g/kW•h计算，折合标煤当量值4431.9t，水电站的建设替代了燃煤电厂的建设，相当于每年实现烟尘：631.1t，SO2：24.9t，NOx：9.6t的减排量，按二氧化碳折算，每年减少二氧化碳排放量11611.6t，环境效益十分显著。

2、社会效益

充足的电能可极大地促进工农业和第三产业的发展，而且转移部分农村剩余劳动力，促进经济结构的调整。本项目的实施、建设将为当地的与之配套的行业提供发展机会，从而带动相关行业及地方经济的发展，解决当地一部分人员的劳 动就业问题，对于提高本地区人民生活水平和社会经济发展起到积极作用。

3、经济效益

集安市每千瓦时电量创造国内生产总值0.6元。湖里水电站代燃料发电可以创造约为805.8万元的国内生产总值，有力的推动了集安市域经济的发展。

9.2.2环境影响经济损失分析

资源损失分析

根据水电站及工程区域环境特点，电站最初建设主体工程永久占地将减少了土地资源，本项目已取得土地使用审批手续，运营期不新增占地，淹没区基本无变化，对当地土地资源结构影响较小。本项目运营期对自然资源消耗不大，电站主要利用地表水资源发电，由于电站为坝后式发电，故基本不会消耗地表水资源量，设备运行均采用自产电能，因此，总体来看资源损失较小。

环境经济损失分析

本报告采用恢复和防护法、实际设计法等环境经济分析方法，对环境经济损失作简要定量分析。落实各类环保措施所发生的费用与效果分析见表9-2。

  工程环保措施-效果分析一览表

	项目环境类型
	采取措施前环境影响
	环保措施
	采取措施后环境影响

	
	影响分析
	环境效果
	措施内容
	影响分析
	环境效果

	水

环

境
	水文情势
	工程的兴建，将使电站

与下游河段的水位、流

量等发生变化
	±2C
	/
	/
	±2C

	
	泥沙情势
	推移质和大部分移质被拦蓄在坝区，坝下河道泥沙含量大为减少
	+1C
	定期泄沙
	下游河道泥沙水减少
	+1C

	声环境
	营运期噪声对周围环境影响
	-2C
	减振、隔声
	对周围声环境无明显影响
	0C

	生态环境
	水土流失
	工程占用土地破坏植被，开挖表土增大水土流失量
	-3C
	工程及植物措施
	临时占用土地进行修复、绿化等
	+2C

	
	景观生态体系完整性
	占地等造成生产力下降，恢复稳定性及阻抗稳定性影响轻微
	-2C
	结合水保措施进行生态和植被恢复，同时进行生态环境保护宣传
	生产力得到恢复并保持必要的稳定性
	+1C

	
	生态保护
	提供清洁能源，减少植被破坏产生不利影响
	+2C
	设置生态流量放水管。
	保证了基本生态流量
	+2C

	其他
	工程对水、大气、声环境及水土流失、景观生态的综合影响
	-1D
	加强工程的环境监测、环境监理和环境管理
	保持工程地区环境质量的良好状态
	+3C


注：“-、+、±”分别表示环境影响性质为：不利、有利、中性；“C、D”分别表示影响时间为：长期、短期；“0、1、2、3”分别表示影响程度为：无影响、弱、中、强。
3、生态损益效益分析

本项目已经建成运行多年，施工期间产生的生态影响均已消失，项目建成后会导致坝址下游产生约3.46km减水河段，会导致河段内的水生生物出现减少，上下游河道已经形成新的水生环境和生态平衡，本次评价要求建设单位采取保证下放最小生态基流的措施，对生态损害影响将降到最低。

第十章 评价结论

10.1工程概况评价结论

10.1.1工程概况

根据《吉林省中小河流水能资源开发规划报告》（吉水文〔2017〕573号），鸭绿江流域规划区包括74条中小河流，其中浑江流域28条，其他流域46条。理论蕴藏量56.44亿kW·h，已开发量6.279亿kW·h。鸭绿江流域规划区可开发电站305座电站，其中已建电站111座，在建电站22座，规划电站172座。本项目湖里电站为该规划鸭绿江流域已建的111座电站之一。本项目装机容量为1400kW，于1970年建成，属于整改类电站，符合河流水能资源开发规划的要求。本项目不涉及生态敏感区，需要编制环境影响报告书。

10.1.2项目概况

湖里水电站是一座以发电为主的小型水利工程。该水电站采用拦河坝取水、坝后引水式开发。电站由老站、新站组成，为引水式水电站，两个电站直线距离560m，总装机容量为1400kW，其中老站装机容量为400kW（2×200kW），新电站装机容量为1000kW（2×500kW）。年平均发电量为425.51万kW・h，年利用小时数3039h。

本工程为引水式水电站，电站是通过大坝拦蓄水量、引水系统进行发电，尾水回归原河道。大坝为粘土心墙碾压式土石坝，属河道型水库。水库运营期，取用6号洞灌溉管道水量发电，水流经1、2号、3号机组水轮机后由尾水渠排入河道供灌溉补偿用水。

项目总投资1300万元。运行以来，未发生环保类投诉。
10.2工程合理性分析结论

本项目为水电站建设项目，符合国家及地方产业政策。工程布局不涉及自然保护区、永久基本农田。符合当时的国家能源发展规划，符合区域的生态功能区划，不涉及各类生态保护红线。符合《浑江流域综合规划》，与区域的综合发展规划以及集安市的发展规划相适应，与《吉林省中小河流水能资源开发规划》所提出的要求相符合。

从环境损益角度来看，本项目的建设对生态环境、河岸稳定性、水质、水生生物、空气、噪声、泥沙淤积等均有负面影响；正面影响主要表现在对发电、社会经济等方面。从环境保护的单一角度看，建设本项目较不建本项目将带来的环境问题更多。但综合社会发展需要，只要在建设时对可能出现的环境问题给予足够的重视，并采取适当的措施，使环境影响降到最低程度，本项目实施和运行带来的社会和环境效益十分显著和长远。因此，从促进社会经济发展和保护环境角度综合来看，本项目的建设是合理的。

10.3环境现状评价结论

10.2.1环境空气

根据《2024年吉林省生态环境状况公报》可知，通化市2024年常规污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准限值，故本项目所在地属于环境空气质量达标区。

10.2.2地表水环境

地表水环境质量现状评价结果表明：除库区内总氮超标外，各断面其余监测因子标准指数均小于1，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。总氮超标可能由于库区上游有村屯，存在面源污染导致。

10.2.3地下水环境

地下水环境质量现状评价结果表明：评价区域内共布设4个地下水监测点位，其中监测化学类型分析因子（8项）、水质（18项），该地区地下水化学成分以Na+Ca-HCO3+SO4+Cl成分为主，还表现为Na+Ca-HCO3+Cl成分；各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明评价区地下水环境质量良好。

10.2.4声环境

声环境质量现状评价结果表明：新老电站厂界四周噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准要求；声环境敏感点处噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，区域声环境质量较好。

10.2.5土壤环境

土壤环境质量现状评价结果表明：本项目建设用地各指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；农用地各指标满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，未出现酸碱化、盐化现象，说明区域土壤环境质量未受到区域开发的影响。

10.2.6生态环境

1、项目评价区内的生境类型主要以中亚热带低海拨区域的典型原生性针阔叶混交林为主，伴有山地、丘陵、山间沟谷溪流湿地及少部分居民区等。项目评价区周边山地、森林的针阔叶混交林的生物多样性极高，保存着很好的原生性状态，森林覆盖率高达97.82%。评价区内主要针阔混交林、灌草型等植被为主。在林带边缘、撂荒地生长着各类优良牧草。评价期间未发现各级重点保护的野生动植物资源。

2、根据实地考察、对相关资料进行查阅以及访问当地居民等综合分析，评价区范围内树栖兽类主要有松鼠，半树栖的有花鼠，地栖的有大林姬鼠，以及香鼬等，常形成优势或成常见群类。比较大型的野猪、狗獾、狐等较常见。、黑熊、棕熊、东北虎、梅花鹿等，未曾出现。树栖鸟类种类较多，大山雀、沼泽山雀、巨嘴柳莺、榛鸡等常见。爬行类主要有白条草蜥、棕黑锦蛇等。两栖类主要有中国林蛙。环评期间未发现各级重点保护动物。

3、评价区范围内的水生生态环境主要为山涧溪流水，局部区域汇聚成小河流、坑塘等，整个评价区水生生态系统中以浮游植物为主，部分大型水生植物资源和底栖动物资源，评价区水域内鱼类资源比较贫乏，有少量野生鱼类资源。

4、评价区内土地类型主要以森林林地为主，全区的人类活动强度极低，土地利用程度较低，生态破坏较小，保留有原生性的生境。

10.4污染物排放总量结论

本项目产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥；发电机组设备冷却水经冷却循环系统冷却后循环使用，不外排。项目无生产性废气排放，故本项目无需申请总量控制指标。

10.5环境影响评价结论

10.5.1水环境影响结论

1、对水文情势及水生生态的影响

水电站拦河坝建成水库蓄水后，出现回水淹没区，库区河段河宽、水深、流速等水文情势发生一定变化，使河流自净能力发生变化。水库形成后，水位增高，过水断面面积增大，河谷区水面变宽，库区水体流速将明显减缓，库区河段水域环境从河道急流型转为湖泊缓流型。水库在调度运行时，水位在正常蓄水位272.71m与死水位271.9m之间变化，水库消落深度为0.81m，流速及水面积均产生相应变化。

由于正常蓄水的原因，坝前的水流流速相比天然条件下有所减缓流速，从库尾至坝前断面不断减小，尤其是坝址附近流速明显减小，流速在10-4m/s量级。根据调查，按照本项目现状的正常蓄水位情况，回水长度约为1km，上游径流在回水长度范围向沿河两侧蔓延，而后再上游则基本回归原水文情势情况，对整体河流上游水文不会产生较大范围的影响。

2、对坝下水质的影响

湖里水电站为引水式水电站，下游河道产生约3.46km减水河段。

水流经发电厂房及下泄过程后，水体流速变大，复氧能力增强，水体质量将向好的方向变化，沿程也基本没有新增排污口汇入，所以下游河段水质类型将与现状基本一致，不会发生明显变化。

对地下水的影响

程运营期间，由于上水库库区蓄水，库区水位抬升；水库岸坡整体稳定性好，库内不存在永久性渗漏，对周边地下水水位产生影响较小。且根据地下水水质监测数据，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明电站运营期间未对周围地下水水质造成影响。

4、对区域水资源影响

湖里水电站是引水式水电站，水流经过水轮机尾水管后回归小新开河河道，项目用水无特别要求，取水用于水电站发电，属于无损耗性用水，水质水量基本不会发生变化。拦河坝以上回水面积0.28平方公里，水面蒸发量和渗漏损失比较小，因此，对区域水资源影响轻微，不会造成小新开河流域水量的明显减少，不会改变水资源的时空分布以及纳污能力的降低。
10.5.2环境空气影响结论

本项目为水电站项目，利用水能进行发电，属于清洁能源，生产营运期无废气产生，同时办公室供暖采用电取暖方式，员工就近回家吃饭，不设置食堂。故本项目在运行过程中无环境空气污染物产生和排放。
10.5.3声环境影响结论

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度65-90dB(A)。

根据现场踏查，电厂已采取选用低噪设备、加强设备检修、基础减振、设置隔声等降噪措施，由对电站四周监测数据可知，电站运行产生的噪声采取措施后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，且电站周围1km内无环境敏感点。因此，电站产生的噪声对周围环境影响较小。
10.5.4固体废物影响分析结论

电站运营期产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布、废机油、废润滑油、废变压器油等。

生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布收集在垃圾箱内，定期由环卫部门进行处理，可以做到及时处理，没有造成对周围环境的污染。建议企业后续运营过程中将其分类，按照危险废物进行管理。
项目运行时产生的废油（废机油、废润滑油、废变压器油）均属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存，应密封存放在危险废物临时存放点，盛装危险废物的容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防止造成二次污染。

通过以上措施整改后，本项目的各类固废去向合理，将不会对周围环境造成二次污染。

10.5.5生态环境影响结论

1、陆生生态

水电站营运期对陆生植物和植被的影响主要是水库淹没带来的植被损失，属 不可逆影响。水库蓄水后，库区水域面积将增加，热容量将明显增大，年温差有 所减小，无霜期也会有一定的延长，这些自然条件的变化所形成的局部小气候将 有利于库周植物的生长。同时区域丰富的植物区系成分也有利于库周植被的恢复 和顺向演替。

2、水生生态

①大坝使原来连续的河流生态系统被分隔成不连续的环境单元，对鱼类种群间的交流形成阻隔影响；

②水库蓄水后库区水位提高、水域面积扩大，原河道中一些急流险滩因水库淹没而不复存在，形成相对静止的流缓或静水环境，库区水流的流速流态和河床底质也因水库蓄水而发生改变，对适应流水环境和砂砾石底质环境的鱼类产生影响；

③水库蓄水后，库区河段由于水流流速流态的改变以及河床底质的变化，原有的一些鱼类生境因环境条件的改变而可能消失，或位置和规模发生变化。

10.5.6社会环境影响分析结论

本项目对社会环境的影响总体表现为有性影响，促进地方工农业经济的发展，提高当地群众生活水平，减少石化能源消耗过程中污染物的排放，环境效益明显。

10.6环境保护措施结论

10.6.1水环境保护措施
水电站建成投运后，现状生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。运营期能够做到生活污水零排放，对河流水质不会造成污染。

冷却水属于清净下水，经冷却循环系统冷却后排入小新开河。

10.6.2声环境保护措施

施工期间采取选用低噪设备、加强施工设备检修、合理安排施工时间、降低车速、禁止鸣笛、开展个人防护等噪声防控措施；水电站在运行过程中的噪声来源主要是发电机、水轮机、各类泵等生产设备产生的机械噪声，采取“采用低噪 设备、基础减震、建筑物厂房隔声、厂区绿化”等降噪减振措施。
10.6.3固体废物保护措施

生活垃圾、打捞垃圾、废油抹布收集在垃圾箱内，定期由环卫部门进行处理，可以做到及时处理，没有造成对周围环境的污染。废油抹布建议企业后续运营过程中将其分类，按照危险废物进行管理。
项目产生的危险废物主要为运营期电站设备运行、维修及维护过程中产生少量的检修废机油，变压器检修、维护过程产生的废润滑油、废变压器油。

项目运行时产生的废油（废机油、废润滑油、废变压器油）均属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存，应密封存放在危险废物临时存放点，盛装危险废物的容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防止造成二次污染。

通过以上措施整改后，本项目的各类固废去向合理，将不会对周围环境造成二次污染。
10.6.4水生生物保护措施

根据现场调查，评价区内无国家、省级保护的鱼类和水生动物及产卵场，主要鱼类以一般鱼类为主，建议：

1、落实生态流量下泄控制措施，确保下游河流不存在脱水情况。建议建设单位认真落实《生态流量下泄管理的方案》，确定具体下泄的时间、频次、流量、条件、人员任务等，并建立台账，及时记录。

2、根据上级水行政主管部门要求，安装生态流量监测设施并实施监测。

3、落实水生生态监测计划，发现问题及时向有关部门反映情况。
10.6.5植物保护及恢复措施

建设单位在施工前已对库区及厂区永久和临时占地范围内的林地资源开展调查，取得各级林业主管部门的审批，并按当时标准进行了林业赔偿，对重要保护树种加以保护。为减轻水土流失影响，采取了表土剥离、植被恢复、设置排水沟等措施，同时，在运营期间制定了植物保护有关规定，并加强了厂区内的绿化和地面硬化工作，进一步完善了植物保护工作制度和要求。

10.6.6陆生动物保护措施

恢复了堤岸附近以及临时用地的植被，同时恢复了工程临时占用的林地，改善了鸟类、爬行类、兽类等栖息地环境。

10.6.7生态基流措施

根据集安市水利局、通化市生态环境局集安市分局《关于核定三家子水电站、鑫源水电站、清山湾水电站、湖里水电站、台上水电站生态流量的通知》（集水联发〔2024〕2号）要求，湖里水电站生态基流值为0.065m3/s。电站3-11月发电运营期，采用拦河坝溢流+冲沙闸放水的方式保证坝后3.46km的减水河内的生态基本流量(0.114m³/s）可以得到保证。12月-2月为河流冰期，电站不引水发电，来水全部放流，保证河道正常来水全部下泄，可保证取水口下游水生生态系统及下游电站正常运行所需水量，不会造成小新开河流域水量明显减少，不会对其它用户权益产生影响。

10.6.8景观保护措施

加强库区周边植被恢复及厂区内道路两侧绿化、地面硬化措施的维护，避免引起新的植被破坏和水土流失。
10.6.9人群健康保护措施

针对库区的环境特点，认真搞好灭鼠灭蚊工作，清除库周围杂草并消灭库区可能的虫媒繁殖场所，搞好计划免疫的预防接种。

10.7环境经济损益分析结论

本项目正常运行时可为企业带来一定的经济效益，也为促进地方经济发展作出较大贡献，经济效益显著，同时，可减少因替代石化能源消耗带来的大气污染物排放，环境效益良好。

10.8环境管理与监测评价结论

建设单位设立环境管理办公室，负责项目环境管理事务，协助各级生态环境主管等部门对各阶段环境保护工作进行监督。根据与工程建设紧密结合、科学性、全面性、代表性和可行性的原则，结合工程建设区和区域环境特点，建立水电站环境监测系统，包括水环境监测、大气环境监测、生态环境监测等，落实环境监测计划，对工程的环境影响起到一定的监督作用。

10.9公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）有关规定，建设单位于2024年2月21日在环评宝网站上进行了网络信息公开，信息公开时限内，未接到咨询电话与邮件反馈。在环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位通过网站公示及报纸公示的形式进行二次公示。网站公示主要发布于生态环境公示网（2024年9月27日）；为保证公众知悉的广泛性和多渠道，报纸公示分别于2024年9月29日和2024年9月30日发布于公众易于接触的城市晚报，在第二次公示期间共发布2次。上述公示形式时间均大于10个工作日，期间无反馈意见和建议。

严格执行“三同时”制度，企业内部建立完善的环保机制，建设好项目的环境工程设施，使工程对环境的不利影响减至最低水平，项目对环境的不利影响是可以被大部分公众接受的。

由此可见，本项目公众参与认同性较好。

10.10综合评价结论

集安市湖里水电站的建设符合国家产业政策，符合环境保护相关法律法规和政策文件要求，符合《吉林省中小河流水能资源开发规划》要求，项目布局、开发方式及工程规模等重要参数符合相关规划要求。经过调查，项目于1970年建成投入运行，实际施工过程实现土石方平衡；施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等均采取了有效的防治或处置措施，符合环境保护相关标准和要求，施工期间未发生环境信访事件，没有对周围生态环境和敏感目标产生重大不利影响。水电站的建设未触及生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、永久基本农田，亦不涉及饮用水水源保护区。采取了相应的泄放设施，不会对坝址下游水文情势、水生生态环境造成较大环境影响。

综上所述，本项目建设对生态与环境的影响有利有弊，而弊端均通过采取防治和改善措施予以减小。建设单位已针对各项生态环境问题落实相应的生态环境保护措施，在落实补充生态环境措施基础上，可做到开发与保护并重，本项目建设从环境保护角度来看是可行的。

湖里水库坝址








_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

